## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2014

Epreuve E2 : Technologie

Sous épreuve A2 Unité U21 : Gestion et contrôle de la production

DOSSIER RESSOURCE

SOMMAIRE                             N° Page

Page de garde	 :   .…..…...……..............…………………………….	DR 1/3

Les 4 étapes de soudures	/ Tests de soudures  :   ……………………….	DR 2/3

Ressources Carte de contrôle	  :   ..............…………………………….	DR 3/3

Les quatre étapes de la soudure par point

| 1 – Accostage | 2 - Soudage | 3 – Forgeage | 4 – Dégagement |
| --- | --- | --- | --- |
| - Avant soudage, serrage des pièces par des électrodes sous pression (les deux électrodes correspondent aux deux extrémités de la pince) | - Passage du courant - La résistance entre les tôles provoque une élévation de température | - Rupture du courant - Maintien de la pression - Interpénétration du métal en fusion - Refroidissement | - Le métal est solidifié - Les électrodes s’écartent - Dégagement de la pièce |

Test de points de soudure

Test destructif : A l’aide d’un marteau et d’un burin on déboutonne les deux tôles (ci-contre) puis, on mesure le diamètre du bouton (ci-dessous).

Diamètre du bouton après arrachement

Ressources Carte de contrôle

En fonction de la cible et de la moyenne des étendues de la carte de contrôle (valeur de l’étendue du premier échantillon pour la première carte), les limites supérieures et inférieures de contrôle sont calculées : Avec les valeurs A2, D3 et D4 fixées par le tableau ci-dessous.

Tableau des valeurs des constantes

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | 3,267 | 2,574 | 2,282 | 2,114 | 2,004 | 1,924 | 1,864 | 1,816 | 1,777 |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0076 | 0,136 | 0,184 | 0,223 |
| A2 | 1,880 | 1,023 | 0,729 | 0,577 | 0,483 | 0,419 | 0,373 | 0,337 | 0,308 |

n : nombre d’échantillons

Règles de décision pour la carte de contrôle X/R : méthode FORD

| Graphique | Description | Carte de la moyenne | Carte de l’étendue |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procédé sous contrôle Les courbes de la moyenne et de l’étendu oscillent de chaque côté de la moyenne | Poursuivre la production |  |
|  | Point hors limites Le dernier point tracé a franchi une limite de contrôle | Régler le procédé de l’écart moyen qui sépare la tendance de la valeur cible | La dispersion de la machine augmente : il faut trouver la cause de cette dégradation et intervenir |
|  | Tendance supérieure ou inférieure 7 points consécutifs sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne | Régler le procédé de l’écart moyen qui sépare la tendance de la valeur cible |  |
|  | Tendance croissante ou décroissante 7 points consécutifs sont en augmentation ou en diminution régulière | Régler le procédé de l’écart qui sépare le dernier point de la valeur cible | La dispersion de la machine varie, il faut trouver la cause de cette évolution et intervenir |
|  | 1 point est proche des limites Le dernier point tracé se situe dans le 1/6 au bord de la carte de contrôle | Confirmer en prélevant immédiatement un autre échantillon. Si celui-ci est aussi proche des limites, il faut effectuer un réglage | Si plusieurs points de la carte sont proches de la limite supérieur, il faut trouver la cause de cette détérioration et d’y remédier |
| En cas de réglage, il faut prélever immédiatement un nouvel échantillon |  |  |  |