Problématique générale : Une société de l'industrie automobile intègre une nouvelle variante de véhicule et souhaite adapter ses lignes de production. L’étude suivante portera sur l’analyse des aléas et des modifications découlant de ce nouveau contexte. (Voir DT)

Il vous est demandé en tant que pilote de vérifier que le poste « OP60 » de l’unité de ferrage (assemblage tôlerie) de la ligne de production « Style », répond favorablement au cahier des charges  du nouveau modèle de véhicule ou, s’il nécessite  d’éventuels aménagements.

Pour répondre à cette problématique, vous devrez traiter 3 études :

Etude préliminaire : Cette étude a pour but de prendre connaissance de la ligne de production « style » en analysant ses différents postes, notamment ceux de l’unité  de ferrage (assemblage tôlerie).

Etude 1 : Cette étude vous permettra de vérifier la capabilité des  pinces  de serrage à assurer le maintien en position de la nouvelle base roulante au poste soudage des goujons « OP60 ». La production de cette nouvelle base roulante ne doit pas ralentir la productivité.

Etude 2 : Cette étude aboutira au choix d’un nouveau goujon répondant aux besoins de la nouvelle production. L’implantation de ces goujons entraine une série de réglages et  de paramétrages à effectuer sur la tête de soudure. Vous serez donc amenés à les recenser  et les analyser.

Chaque étude est indépendante

ETUDE PRELIMINAIRE

| Q1 | Analyse fonctionnelle | DR2/12 – DR3/12 DT2/3 – DT3/3 | 25 min | ……/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 : Citer, dans l’ordre, les cinq  unités de productions présentes sur la ligne « STYLE » (DR2/12) :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Q1.2 : Identifier la fonction globale de la ligne de production « STYLE » (DT 2/3)  :

………………………………………………………..………………………………..………………………………..

Q1.3: De combien d’ilots (OP) est composée l’unité de ferrage de la ligne de production « STYLE » (DT3/3) ?   …………………………………………………………………………………………..

Q1.4 : Citer l’ilot situé en amont de l’OP60 (DT 3/3) :   …………………………………………………………

Q1.5 : Citer l’ilot situé en aval de l’OP60 (DT 3/3)  : ……………………………………………………………..

Q1.6: Identifier la fonction de la barre navette (DR 3/12)  :……………………………………………………….

Q1.7: Identifier la fonction de la pince de serrage (DR 3/12)  : …………………………………………………

Q1.8: Identifier la fonction des robots ABB (DR 3/12) :……………………………………………………………

Q1.9: Quelles sont les énergies mobilisées au niveau de l’ilot OP60 (DR 3/12) ?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Problématique : La base roulante du nouveau modèle de véhicule est plus large. La mise en position de ce nouveau châssis nécessite une ouverture plus importante de la mâchoire supérieure rep.3 des pinces de serrage (voir schéma ci-dessous et DR4/12). En effet lors de l’acheminement de la base roulante par la barre navette, cette dernière bute sur la mâchoire supérieure.

Les techniciens de maintenance ont donc réglé la position des capteurs de fin de course du vérin pour palier à ce problème (plus grande ouverture), tout en augmentant le réglage de la vitesse de sortie de tige (vis de réglage de vitesse rep.17) afin de limiter la durée de fermeture de la pince.

On vous demande de vérifier que le temps de l’opération n’a pas augmenté.

Le temps de fermeture doit être inférieur ou égal à 1 s

PINCE EN POSITION FERMEE

PINCE EN POSITION OUVERTE

Angle d’ouverture  de la pince de serrage

Nouvelle base roulante

Capteur de fin de course du vérin

| Q2 | Analyse structurelle de la pince de serrage | DR4/12 | 25 min | ……/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 : Compléter ci-dessous les repères de la pince de serrage (DR 4/12) .

1

Q2.2 : Compléter les classes d’équivalences cinématiques ci-dessous, en incluant les 18 pièces de la nomenclature.

E1 	=   {1,6……………….………}

E2 	=   {3,16 ……………………}

E3 	=   {7, 8………....................}

E4 	=   {9,14….…………………}

Q2.3 : Compléter le nom des  classes d’équivalence cinématique (E1, E2, E3, E4) sur le schéma suivant :

E ….

E ….

E ….

E ….

C

B

A

E

x

y

z

Q2.4 : Compléter le tableau suivant en indiquant les degrés de liberté (par « 1 » s’il existe et par « 0 » s’il n’existe pas) et le nom des liaisons correspondantes.

| Liaison entre | Degrés de liberté |  |  |  |  |  | Nom de la liaison | Axe de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | translation |  |  | rotation |  |  |  |  |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |  |
| E1 et E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pivot | z |
| E1 et E4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| E2 et E3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |
| E3 et E4 |  |  |  |  |  |  |  | y |

ETUDE 1 : Capabilité des pinces de serrage.

| Q3 | Analyse cinématique de la pince de serrage | DR4/12, DSR7/15 | 60 min | ……/23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vous allez dans cette partie réaliser une étude cinématique afin de calculer le temps de fermeture de la pince.

Attention : Tous les tracés sont à réaliser sur la figure du DSR 7/15 ; (Pour l’écriture des trajectoires, indiquer impérativement les centres, les rayons,  ou les axes).

Q3.1 : Quelle est la nature du mouvement de la mâchoire supérieure 3 par rapport au bâti 1 ?

Mvt 3/1 : ….……………………………………………………………………………………………………………………

Q3.2 : Quelle est la trajectoire du point A appartenant à la mâchoire supérieure  3 par rapport au bâti 1 ?

T (A∈3/1) : ….…………………………………………………………………………………………………………………

Q3.3 : Quelle est la valeur de l’angle d’ouverture [BA-BA’] ? (avec A’ correspondant à la position du point A après ouverture de la pince)

[BA-BA’] : ….…………………………………………………………………………………………………………………

Q3.4 : Quelle est la trajectoire du point C appartenant à la mâchoire supérieure 3 par rapport au bâti 1 ?

T (C∈3/1) : ….…………………………………………………………………………………………………………………

Q3.5 : Tracer T (C∈3/1).

Q3.6 : Placer sur le DSR 7/15 le point  C’ correspondant à la position du point C lorsque la pince de serrage est ouverte.

Q3.7 : Mesurer sur le document la course du vérin (c c’) ?  (Attention à l’échelle)

CC’= ….…………………………………………………………………………………………………………………

3

8

1

9

Echelle 1 : 4

| Q4 | Calcul du temps de fermeture de la pince | DSR3/15 – DSR 7/15 | 15 min | ……/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.1 : Calculer le temps de fermeture de la pince.

On prendra : 	d(course) = 130mm,   V tige vérin = 0.11m/s

V : Vitesse en m/s

d : Distance en m

t : temps en s

d

t

Rappels :  	V = 		avec

t =….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Q4.2 : Le cahier des charges est-il respecté ? Justifier votre réponse. (DSR 3/15)

….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………

Etant donné que le temps de fermeture de la pince est trop important pour satisfaire la cadence de production des nouvelles bases roulantes, vous allez étudier une solution afin de respecter le cahier des charges.

RAPPEL :  t ≤ 1s

| Q5 | Choix du paramètre à modifier |  | 10 min | ……/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : A l’aide de la relation vue à la question Q4.1, Quels sont les paramètres qui influent sur le temps ?

- ….…………………………………………………………………………………………………………………

- ….…………………………………………………………………………………………………………………

Q5.2 : Quel paramètre doit on modifier afin de respecter le cahier des charges ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

| Q6 | Choix d’un vérin | DR5/12 – DR6/12 | 20 min | /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin de respecter le temps de fermeture de la pince, on choisit de changer le vérin. (En effet, le réglage de la vis 17 n'est pas suffisant).

En effet, en choisissant un diamètre de piston inférieur, on augmentera la vitesse de sortie de tige, et donc le temps de serrage sera réduit.

Q6.1 : Sachant que l’on s’impose une vitesse de 0.15m/s afin de respecter le cahier des charges, calculer la surface maximale du piston.

Données : 	Q =   6 .10-4 m3/s

Q

S

V : Vitesse en m/s

Q : débit en m3/s

S : Surface en m2

Rappels : 	V =		  avec

Smaxi =……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Q6.2 : Calculer le diamètre du piston.

r : rayon en m

S : Surface en m2

Rappels :	S = π .r2  avec

Rayon du piston :        ……………………………...……………………………………………………….

………………………….……………………………………………………………

Diamètre du piston :      …………………………….. m = …………………………… mm

Q6.3 : Choisir un nouveau vérin respectant le nouveau diamètre, à l’aide du catalogue du DR5/12 et DR6/12

(un diamètre de piston inférieur)

Caractéristiques du vérin : 	- course effective : 130 mm

- largeur de chape de tige : 19.5mm

- extrémité de la tige avec chape.

- détection de position : avec aimant et rail pour capteur.

- raccord pneumatique : filetage Rc

Référence du vérin : ………………………………………………………………………………………

Etant donné que l’on a choisi de diminuer le diamètre du piston, afin d’augmenter la vitesse, l’effort disponible en sortie de tige sera diminué. On se propose donc de vérifier que l’effort de serrage est suffisant afin d’assurer le maintien en position du châssis.

Le cahier des charges impose un effort de serrage minimum de 450 N.

| Q7 | Vérification de l’effort de serrage. | DR4/12 et DSR 10/15 | 45 min | ……/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q7.1 : Calculer l’effort exercé sur le piston par l’air en sortie de tige.

On prendra : 	p = 6 bars,      Øpiston = 63mm   S piston = ………………..

F

S

p : pression en bar

F : effort en daN

S : Surface en cm2

Rappels: 	p =          avec				    et     10bars1MPa

C

D

Dair/10              =    ……………………….….…………………

=   ……………………….….…………………

=   ……………………….….…………………

Q7.2 : En appliquant le principe fondamental de la statique, compléter le tableau des actions mécaniques s’exerçant sur l’ensemble piston + tige du vérin. (Le poids des pièces est négligé)

| Action mécanique | Point d’application | Direction de l’action | Sens | Norme (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dair/19 | D |  |  | 1870 |
| C3/8 |  |  |  |  |

Q7.3 : Tracer les actions mécaniques sur le dessin de l’ensemble tige+piston ci-contre :

Echelle 1 cm    600 N

C3/8         =     ……………     N

Q7.4 :   On isole la mâchoire supérieure (3 + 5). Compléter le tableau des actions mécaniques extérieures  s’exerçant sur le système isolé.

| Action mécanique | Point d’application | Direction de l’action | Sens | Norme (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C8/(3+5) | C |  |  | 1870 |
| AC/(3+5) |  |  |  |  |
| B2/(3+5) |  |  |  |  |

Q7.5 : Déterminer graphiquement, en traçant le dynamique des forces à partir du point O, l’intensité des actions mécaniques s’exerçants aux points A et B sur l’ensemble isolé, et reporter les résultats dans les cadres en bas de page :

Echelle 1 cm 400 N

O

Direction de  ACHASSIS/5

C

A

CHASSIS

II AC/5  II=…………………….

B

II B4/5 II  =…………………….

Direction CD

Q7.6 : L’effort A5/C est-il suffisant pour assurer le maintien en position ? Justifier votre réponse. Voir DSR 10/15.

…………………………………………………………………………………………………...………...………...

ETUDE 2 : Implantation des goujons.

Problématique: La base roulante du nouveau modèle de véhicule nécessite l’implantation de nouveaux goujons afin de permettre la fixation de divers éléments. On vous demande de choisir les goujons à utiliser en fonction de critères imposés.

Ce changement nécessite aussi un ou plusieurs réglages mécaniques au niveau de la tête de soudure.  Ces réglages se nomment des conversions voir DR9/11. En effet il faut « convertir » la tète de soudure de manière à ce qu’elle s’adapte au nouveau goujon.

| Q8 | Choix et implantation des goujons | DR7/12 – DR8/12 DR9/12 – DR10/12 | 15 min | ……/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Une étude réalisée par le bureau d’étude impose les critères de choix suivants :

- Le goujon sera soudé sur une tôle d’épaisseur de 1.5mm.

- Le goujon devra résister à un effort de traction de 300 daN.

- Le goujon devra avoir un diamètre de 5mm et une longueur de 18mm.

DR 11

Q8.1 : A l’aide du DR9/12, donner la référence du goujon remplissant les critères ci-dessus.

Référence du goujon :……………………………….……………..……………..……………..

Q8.2 : Les anciens  goujons avaient un diamètre de 5 mm et une longueur de 10 mm. En vous référant au tableau DR9/12, quelle(s) pièce(s) faut-il changer ?

…………………………………………………………………………………………………..

Q8.3 : En vous référent à la vue en éclaté de la tête de soudure DR8/12 et au DR10/12, compléter par les repères des pièces, la gamme de démontage de l’entretoise  ci-dessous.

Repère des pièces

1

…

…

ENTRETOISE

DEMONTEE

…

Sens de démontage

| Q9 | Analyse des soudures | DR11/12 – DR12/12 | 25 min | ……/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Une fois la conversion réalisée, le service de production décide d’effectuer des essais de soudage pour les nouveaux goujons tout en conservant les anciens réglages(Ts, Is).

On vous demande d’analyser la soudure pour affiner ces réglages.

Voici ci-contre une photo prise du goujon soudé :

Goujon

Collerette du goujon

Soubassement

Q9.1 : la soudure  est-elle trop faible, bonne ou trop forte ?  Justifier votre réponse. Voir DR11/12.

…………………………………………………………………………………………………..…………………………

Q9.2 : A l’aide du DR11/12, donner les deux paramètres qui influent sur la qualité de la soudure pour un goujon Ø5 mm.

…………………………………………………………………………………………………..……………….. …………

Q9.3 : A l’aide du DR11/12 et pour un goujon Ø5 mm, calculer le nouveau temps de soudage.

Ts =……………………………………………………………………………………………..……..……..……………..

Q9.4 : A l’aide du DR11/12 et pour un goujon Ø5 mm, calculer la nouvelle intensité de soudage.

Is = ……………………………………………………………………………………………..……..……..………………

Apres les différents réglages effectués (conversion, paramétrage soudure), un contrôle géométrique est systématiquement réalisé.

Q9.5 : A l’aide du DR12/12, donner le nom de la tolérance et expliquer la cotation géométrique relative au goujon choisi.

C

:      ……………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………..

……………..…………………………………………………………………………………………………..

……………..…………………………………………………………………………………………………..

……………..…………………………………………………………………………………………………..

Barème

| Question | Points | Question | Points | Question | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | / | 3.3 | / |  |  |
| 1.2 | / | 3.4 | / | 7.1 | / |
| 1.3 | / | 3.5 | / | 7.2 | / |
| 1.4 | / | 3.6 | / | 7.3 | / |
| 1.5 | / | 3.7 | / | 7.4 | / |
| 1.6 | / | QUESTION 3 :…….…./23 |  | 7.5 7.6 | / / |
| 1.7 | / | 4.1 | / | QUESTION 7 : ……… /20 |  |
| 1.8 | / | 4.2 | / | 8.1 | / |
| 1.9 | / | QUESTION 4 : ……… /4 |  | 8.2 | / |
| QUESTION 1 / ..…… /10 |  | 5.1 | / | 8.3 | / |
| 2.1 | / | 5.2 | / | QUESTION 8 : ……… /10 |  |
| 2.2 | / | QUESTION 5 : ……… /2 |  | 9.1 | / |
| 2.3 | / | 6.1 | / | 9.2 | / |
| 2.4 | / | 6.2 | / | 9.3 | / |
| QUESTION 2 : ……… /8 |  | 6.3 | / | 9.4 | / |
| 3.1 | / | QUESTION 6 : ……… /8 |  | 9.5 | / |
| 3.2 | / |  |  | QUESTION 9 : ……… /15 |  |
|  |  |  |  | ………./100 |  |
|  | …………./20 |  |  |  |  |