PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

SESSION 2014

Epreuve E2 : Epreuve de technologie

Sous épreuve C2 Unité U23 : Etude d’un système de production        automatisée

Durée : 4 heures		Coefficient : 2

DOSSIER RESSOURCES

SOMMAIRE									PAGE

Les unités de production								D.R.2/12

Implantations de l’îlot OP60 de la ligne style et analyse fonctionnelle 		D.R.3/12

Dessin d’ensemble de la pince de serrage						D.R.4/12

Extrait de catalogue constructeur de vérins pneumatiques				D.R.5/12

Présentation de la pince de soudure							D.R.7/12

Vue en éclaté de la tête de soudure embarquée					D.R.8/12

Caractéristiques des goujons							D.R.9/12

Conversion de la tête de soudure et étapes de démontage			D.R.10/12

Caractéristique des soudures							D.R.11/12

Exigence géométriques des goujons						D.R.12/12

LES UNITES DE PRODUCTION

Le site de production dans lequel vous intervenez comprend plusieurs unités de production : l'emboutissage(1), le ferrage(2), la peinture(3), le montage(4), et enfin le contrôle qualité afin de s’assurer que le véhicule correspond intégralement aux exigences de la marque (voir figure 1).

(2) LE FERRAGE                (assemblage tôlerie)

(1) L’EMBOUTISSAGE

Figure 1

(3) LA PEINTURE

(4) LE MONTAGE

IMPLANTATION DE L'ILOT OP60 DE LA LIGNE STYLE

ROBOT DROIT

ILOT OP60 D’ASSEMBLAGE

TETES  DE SOUDAGE

PINCES DE SERRAGE

BASE ROULANTE

BARRES NAVETTES

VERS OP 70 (ilot aval)

ROBOT GAUCHE

La station OP60 se décompose en 5 sous ensembles physiques gérés par un automate :

- UNE BARRE NAVETTE POUR L’ACHEMINEMENT DU SOUBASSEMENT VERS LES DIFFERENTS ILOTS (OP)

- UN SYSTEME DE DEUX PINCES DE SERRAGE POUR LE MAINTIEN EN POSITION DU SOUBASSEMENT(CHASSIS)

- DEUX ROBOTS DE MARQUE ABB MUNIS DE TETES DE SOUDAGE DE GOUJONS.

ANALYSE FONCTIONNELLE  DE L’ILOT OP60 :

Energie pneumatique

Energie électrique

Energie hydraulique

Soubassement avec goujons

A1

GERER

MAINTENIR EN POSITION LE SOUBASSEMENT

soudés évacuées vers OP70

ACHEMINER ET EVACUER LES CAISSES

AUTOMATE

SIEMENS S7-400

Soubassement en OP60

BARRE NAVETTE

A2

PLACER ET SOUDER LES GOUJONS

A3

PINCE DE SERRAGE

A4

ROBOTS ABB

Soubassement avec goujons soudés

A0

DESSIN D’ENSEMBLE DE LA PINCE DE SERRAGE

| 18 | 4 | Vis de fixation |
| --- | --- | --- |
| 17 | 2 | Vis de réglage de vitesse |
| 16 | 2 | Coussinet auto lubrifié |
| 15 | 2 | Ensemble Vis rondelle H M5 10 |
| 14 | 1 | Axe de corps de vérin |
| 13 | 1 | Capteur de proximité |
| 12 | 1 | Rail de capteur |
| 11 | 2 | Rondelle |
| 10 | 1 | Chape |
| 9 | 1 | Corps du vérin |
| 8 | 1 | Tige de vérin |
| 7 | 1 | Axe tige de vérin |
| 6 | 1 | Axe de mâchoire |
| 5 | 1 | Touche |
| 4 | 1 | Appui |
| 3 | 1 | Mâchoire supérieure |
| 2 | 1 | Mâchoire inferieure |
| 1 | 1 | Bâti |
| Rep. | Nb | Désignation |

EXTRAIT DE CATALOGUE CONSTRUCTEUR DE VERINS PNEUMATIQUES

PRESENTATION DE LA PINCE DE SOUDURE

La tête de soudage a été spécialement conçue pour être montée sur un robot industriel.

En combinant un générateur de soudage et un distributeur de goujons, la LM310 est en mesure de souder tous les goujons standards et les goujons à collerette.

Tête de soudure avec soufflet démonté :

Tête de soudure avec soufflet monté :

VUE EN ECLATE DE LA TETE DE SOUDURE EMBARQUEE

| 18 | 1 | Tube d’amenée |
| --- | --- | --- |
| 17 | 1 | Boîtier |
| 16 | 1 | Douille d’amenée |
| 15 | 1 | Soufflet moyen |
| 14 | 1 | Cylindre pneumatique |
| 13 | 1 | Béquille |
| 12 | 1 | Tige de chargement |
| 11 | 1 | Douille d’écartement |
| 10 | 1 | Bride de serrage |
| 9 | 1 | Bride de liaison |
| 8 | 1 | Anneau de serrage |
| 7 | 1 | Entretoise |
| 6 | 1 | Tige filetée |
| 5 | 1 | Couvercle de récepteur |
| 4 | 1 | Récepteur de goujons |
| 3 | 1 | Pince à goujons |
| 2 | 1 | Ecrou chapeau |
| 1 | 1 | Soufflet avant |
| Rep | Nb | Désignation |

CARACTERISTIQUES DES GOUJONS

1. Tenues minimales exigées en traction.

2. liste des goujons homologués par le fabricant.

EXTRAIT DE LA NOTICE CONSTRUCTEUR

CONVERSION DE LA tête DE SOUDURE

Si la tête de soudure doit être chargée avec des goujons d’autres dimensions, une conversion est nécessaire.

Tableau de conversion pour goujons de diamètre 5mm :

Etapes de démontage pour des conversions

Conversion de la pince à goujons

1. Retirer le soufflet prudemment.

2. Utiliser une clé à ergots (inclue dans la livraison), dévisser l'écrou-chapeau du          récepteur de goujon et remplacer la pince à goujons et procéder à la conversion.

Conversion de l'entretoise

- Retirer le soufflet prudemment en passant par la pince à goujons.

2. Dévisser l'anneau de serrage de manière à ce que le récepteur goujons puisse être retiré complètement de la bride de serrage.

3. Desserrer la tige filetée de la pince à goujons et remplacer l'entretoise selon les indications du tableau de conversion.

Aspect visuel des cordons de soudure : Selon l’intensité et le temps de soudage traversé par le goujon, nous allons obtenir différentes soudures. Une bonne soudure est repérable visuellement. En effet un « bourrelet » de soudure est présent sur la hauteur de la collerette du goujon. Si ce n’est pas le cas alors la soudure n’est pas bonne.

CARACTERISTIQUES DES SOUDURES

Soudure par rapport à l’intensité :

Soudure trop forte

1000A-25ms

Bonne Soudure

600A-25ms

Soudure trop faible

100A-25ms

Soudure par rapport au temps :

Bonne soudure

600A-25ms

Soudure trop forte

600A-50ms

Soudure trop faible

600A-5ms

Formules de bases pour le réglage des paramètres de soudage :

Le courant de soudage Is : Diamètre de soudage Ø x 100A

Le temps de soudage Ts : (Diamètre de soudage Ø-1) x 5 ms

EXIGENCES GEOMETRIQUES DES GOUJONS

|  | Øt | A | B |
| --- | --- | --- | --- |

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES CONSTRUCTEUR

C

Contrainte commune à tous les goujons :

C

NOTA : Øt = 0.2 mm

2. Les différentes tolérances de position :

| SYMBOLE | EXEMPLE | SIGNIFICATION |
| --- | --- | --- |
| COAXIALITE |  |  |
| SYMETRIE |  |  |
| LOCALISATION |  |  |