SESSION 2014

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

INDUSTRIALISATION DES PRODUITS MECANIQUES

E4 : ÉTUDE DE PRÉINDUSTRIALISATION

DOSSIER RESSOURCES

Contenu du dossier :

| DRS | Intitulé | Page(s) |
| --- | --- | --- |
| DRS1 DRS2 DRS3 DRS4 DRS5 DRS6 DRS7 DRS8 DRS9 DRS10 | Couples de serrage Boulonneuses électriques à contrôle de couple Diagramme des matériaux Procédés de fabrication du corps DN100 Outils tournage intérieur Centres d’Usinage Horizontaux 4 axes Forets à plaquettes Perfomax Principe du porte-pièce de la phase 30 du Corps DN100 Eléments pour montage d’usinage Fiche technique de la colle | Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Pages 7 et 8 Page 9 Page 10 Pages 11, 12 et 13 Pages 14 et 15 |

Couples de serrage

pour l’assemblage du support palier [30] et du corps [11]

| Référence | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filetage | M82x2 | M106x3 | M158x3 | M210x3 | M260x3 |
| Couple de serrage appliqué | 120 N.m | 150 N.m | 210 N.m | 260 N.m | 330 N.m |

Couples de serrage

préconisés par classe de qualité de boulons

(d’après la documentation Ouest Fixation)

Boulonneuses électriques à contrôle de couple 
(d’après la documentation Atlas Copco)

| La boulonneuse électrique Tensor DS est utilisée pour les applications nécessitant un niveau de qualité très élevé sans traçabilité des couples de serrage mesurés. Les outils d'angles sont préconisés pour les opérations manuelles. |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | # Boulonneuses à renvoi d’angle avec embout carré avec fixation à bille |  |
| 1 | # Tensor ETV DS 72 - 30 - 10 # Plage de couple de serrage : 9 - 35 N.m / Vitesse 800 tr.min-1 Masse 1,4 kg / Longueur : 412 mm / carré 9,52 mm |  |
| 2 | # Tensor ETV DS 72 - 50 - 10 # Plage de couple de serrage : 14 - 55 N.m / Vitesse 480 tr.min-1 Masse 1,6 kg / Longueur : 434 mm / carré 9,52 mm |  |
| 3 | # Tensor ETV DS 72 - 70 - 13 # Plage de couple de serrage : 20 - 80 N.m / Vitesse 348 tr.min-1 Masse 2,1 kg / Longueur : 465 mm / carré 12,7 mm |  |
| 4 | # Tensor ETV DS 72 - 100 - 13 # Plage de couple de serrage : 28 - 100 N.m / Vitesse 240 tr.min-1 Masse 2,3 kg / Longueur : 482 mm / carré 12,7 mm |  |
| 5 | # Tensor ETV DS 72 - 160 - 13 Plage de couple de serrage : 40 - 160 N.m / Vitesse 152 tr.min-1 # Masse 2,8 kg / Longueur : 525 mm / carré 12,7 mm |  |
| 6 | # Tensor ETV DS 72 - 200 - 20 Plage de couple de serrage : 53 - 210 N.m / Vitesse 123 tr.min-1 Masse 3 kg / Longueur : 525 mm / carré 19,05 mm |  |
| 7 | # Tensor ETV DS 92 - 270 - 20 # Plage de couple de serrage : 70 - 270 N.m / Vitesse 240 tr.min-1 Masse 7 kg / Longueur : 661 mm / carré 19,05 mm |  |
| 8 | # Tensor ETV DS 92 - 370 - 20 # Plage de couple de serrage : 95 - 370 N.m / Vitesse 152 tr.min-1 # Masse 7,1 kg / Longueur : 661 mm / carré 19,05 mm |  |
| 9 | # Tensor ETV DS 92 - 450 - 20 # Plage de couple de serrage : 115 - 450 N.m / Vitesse 131 tr.min-1 # Masse 11,6 kg / Longueur : 702 mm / carré 19,05 mm |  |
| 10 | # Tensor ETV DS 92 - 600 - 25 # Plage de couple de serrage : 150 - 600 N.m / Vitesse 112 tr.min-1 # Masse 11,6 kg / Longueur : 702 mm / carré 25,4 mm |  |

Diagramme des matériaux

Procédés de fabrication du corps DN100

Processus C1 : Moulage puis usinage

| Moulage du brut | Usinage |
| --- | --- |

| Moulage du brut (moulage en sable) | Sous-traitance à l’international Coût du brut moulé : - Coût outillage (plaques modèle + boite à noyaux) : 3500 € - Coût matière + moulage : 780 € unitaire Délai d’approvisionnement : 9 semaines |
| --- | --- |
| Usinage | Coût de l’usinage : 140 € unitaire Délai de fabrication : 4 jours |

Processus C2 : Assemblage mécano-soudé puis usinage

| Achat de brides standards | Usinage du tube et des bossages | Soudage | Usinage intérieur |
| --- | --- | --- | --- |

| Assemblage mécano-soudé | Sous-traitance en entreprise locale Coût de l’assemblage mécano-soudé : 1250 € unitaire Minima de commande : possibilité de fourniture à l’unité Délai d’approvisionnement : 3 semaines |
| --- | --- |
| Usinage intérieur | Coût de l’usinage : 60 € unitaire Délai de fabrication : 4 jours |

Outils de tournage intérieur - (d’après la documentation SECO)

| Type de porte-plaquette |  |  | Type de plaquette |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ε r 80° |
|  |  |  | ε r 55° |
|  |  |  | ε r 90° |
|  |  |  | ε r 60° |
|  |  |  | ε r 35° |
|  |  |  | ε r 80° |

Centres d’Usinage Horizontaux 4 axes - (d’après la documentation HAAS)

|  | HAAS EC-400 | HAAS EC-500 |
| --- | --- | --- |
| COURSES |  |  |
| Axe X | 508 mm | 813 mm |
| Axe Y | 508 mm | 508 mm |
| Axe Z | 508 mm | 711 mm |
| BROCHE |  |  |
| Puissance nominale maxi | 14.9 kW | 14.9 kW |
| Fréquence de rotation maxi | 8000 tr/min | 8000 tr/min |
| Couple maxi | 102 Nm à 1400 tr/min | 102 Nm à 1400 tr/min |
| Cône de broche | ISO 40 ou BT 40 | ISO 40 ou BT 40 |
| BROCHE (OPTION) |  |  |
| Puissance nominale maxi | 22.4 kW | 22.4 kW |
| Fréquence de rotation maxi | 12000 tr/min | 12000 tr/min |
| Couple maxi | 122 Nm à 2000 tr/min | 122 Nm à 2000 tr/min |
| 4ème AXE |  |  |
| Temps de rotation de 90° | 3 sec | 3 sec |
| Couple de rotation (continu) | 407 Nm | 407 Nm |
| Erreur de pas | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
| Rapport d'engrenage | 72:1 | 72:1 |
| Couple de freinage | 678 Nm | 678 Nm |
| VITESSES D’AVANCE |  |  |
| Avances rapides sur X, Y, Z | 25.4 m/min | 25.4 m/min. |
| Avances travail maxi | 12.7 m/min | 12.7 m/min |
| MOTEURS DES AXES |  |  |
| Poussée max. X | 20462 N | 20462 N |
| Poussée max. Y | 20462 N | 20462 N |
| Poussée max. Z | 20462 N | 20462 N |
| CHANGEUR DE PALETTE |  |  |
| Longueur x Largeur | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm |
| Poids maxi sur la palette | 454 kg | 454 kg |
| Temps de changement de la palette | 8 sec | 9 sec |

| CHANGEUR D’OUTIL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacité | 24+1 | 40+1 |
| Diamètre d’outil maxi | 76 mm | 76 mm |
| Poids d’outil maxi | 5.4 kg | 5.4 kg |
| Outil à outil (moyenne) | 2.1 sec | 1.6 sec |
| Copeau à copeau (moyenne) | 3.7 sec | 2.8 sec |
| GÉNÉRALITÉS |  |  |
| Débit d’air | 255 L/min, 6.9 bar | 255 L/min, 6.9 bar |
| Contenance liquide d'arrosage | 303 L | 303 L |
| Débit d'arrosage | 15.1 L/min, 3.5 bar | 15.1 L/min, 3.5 bar |
| Poids de la machine | 9072 kg | 12701 kg |

Options d’arrosage pour Centres d’Usinage Horizontaux 4 axes

| Buse d'arrosage programmable | OPTION 1 |
| --- | --- |
|  | La buse d'arrosage programmable est une buse multi-positions qui dirige automatiquement et précisément le liquide d'arrosage sur l'outil de coupe. Le programme commande la position de la buse. L'opérateur gagne ainsi du temps en évitant des réglages. La position de la buse peut aussi être réglée manuellement depuis le pupitre de commande. |
| Arrosage à travers la broche | OPTION 2-3 |
|  | L’arrosage à travers la broche, via une pompe auxiliaire fournit le liquide d’arrosage directement sur le tranchant. Ce système permet d’allonger la durée de vie de l’outil, permet des vitesses de coupe plus élevées et élimine toute trace de copeaux lors d’opérations de perçage de trous profonds et de fraisage de poches en aveugle. Deux systèmes sont disponibles : Option 2 : fournit jusqu’à 21 bars de pression pour un débit de 35 L/min. Option 3 : fournit jusqu’à 69 bars de pression pour un débit de 50 L/min. Le système comprend un filtre auxiliaire. |

Forets à plaquettes Perfomax - (d’après la documentation SECO)

| Les forets Perfomax SD500 sont utilisés pour percer des trous de diamètre 15 à 59 mm dans un intervalle de tolérance de qualité 12 avec un Ra de 2. Application : rotative (centre d’usinage) et non rotative (tour). Profondeur de perçage : 2xD, 3xD, 4xD et 5xD Arrosage au centre. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recommandations : arrosage, puissance et force d’avance [groupe matière 4 : Vc=200m/min] La puissance absorbée et la force d’avance varient en fonction des différents paramètres d’usinage : condition de coupe, matière à usiner, rendement machine et usure des plaquettes. |  |  |
| Force d’avance | Couple |  |
| Puissance absorbée | Débit liquide de coupe |  |

Principe du porte-pièce de la phase 30 du corps DN100
sur CU horizontal 4 axes

Description de la MIP :

| MIP principale : | Appui plan sur la surface plane | [ P ] |
| --- | --- | --- |
| MIP secondaire : | Linéaire annulaire dans l’alésage Ø98H7 | [ S ] |
| MIP tertiaire : | Ponctuelle dans l’alésage Ø13H8 | [ T ] |

Description de la MAP : voir ci-dessous.

Eléments pour montage d’usinage - (d’après la documentation Norelem)

| Plaque de base NLM 01148 |  |
| --- | --- |
|  | Matière : EN GJL 250 Masse : 58 Kg Finition : Faces d’appui rectifiées. Les trous de positionnement alésés et lamés conviennent : - pour toutes les machines outils conformes à DIN 55 201 - pour les palettes pour machines outils réalisées conformément à JIS 6337-1980. |
| Cimblot cylindrique NLM 03120 |  |
| Cimblot dégagé NLM 03140 |  |
| Goupille cylindrique NLM 03320 |  |

Eléments pour montage d’usinage - (d’après la documentation Norelem)

| Goujon NLM 07020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecrou hexagonal à embase NLM 07240 |  |  |  |
| Ecrou hexagonal à rondelle imperdable NLM 07242 |  |  |  |
| Ecrou hexagonal à portée sphérique NLM 07260 |  |  |  |
| Ecrou hexagonal |  |  | Vis à tête cylindrique hexagonale creuse |

Eléments pour montage d’usinage - (d’après la documentation Norelem)

| Rondelle renforcé NLM 07320 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rondelle fendue NLM 07380 |  |  |
| Rondelle de compensation à rotule NLM 07420 |  |  |
| Rondelle concave, rondelle convexe NLM 07460 |  |  |

Fiche technique de la colle LOCTITE 638
(extrait de la documentation Henkel)

# DESCRIPTION DU PRODUIT

La colle LOCTITE 638TM est un adhésif anaérobie de fixation des assemblages cylindriques, particulièrement adapté pour des jeux jusqu’à 0.25 mm et lorsque l’on recherche une résistance mécanique maximale à température ambiante. Le produit polymérise lorsqu’il se trouve confiné en l’absence d’air entre des surfaces métalliques avec faible jeu. Il a pour fonction d’empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Ce produit est utilisé dans les applications typiques d’arrêt de bagues et de chemises ou manchons montés dans des logements ou sur des arbres.

# DONNEES TYPIQUES SUR LA POLYMERISATION :

- Vitesse de polymérisation en fonction du substrat.

La vitesse de polymérisation (durcissement ou séchage de la colle) dépend du couple de matériaux  utilisés pour l’arbre et la bague. Le graphe ci-dessous montre l’évolution de la résistance au cisaillement développée en fonction du temps sur des éprouvettes avec un arbre en acier et des bagues de différents matériaux. Tests effectués selon ISO 10123.

Diagramme a :

- Vitesse de polymérisation en fonction du jeu.

- La vitesse de polymérisation dépend du jeu fonctionnel dans l’assemblage. Le graphe ci-dessous montre l’évolution de la résistance au cisaillement de la colle en fonction du temps de polymérisation sur des éprouvettes arbre-bague  avec des jeux différents.

- Diagramme b : Résistance au cisaillement de la colle Rg.

Résistance à chaud mesurée à la température :

Diagramme c : Résistance résiduelle maximale en fonction de la température.

Désassemblage :

En cas de démontage, chauffer localement l’assemblage aux environs de 250°C et désassembler à chaud.

Nettoyage de pièces après désassemblage :

Le produit polymérisé peut être éliminé en immergeant la pièce dans un solvant adapté LOCTITE et en frottant à l’aide d’une brosse métallique.