Processus prévisionnel Corps DN100

| N° phase | Désignation des phases | Machine | Croquis de phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Moulage | sous-traité |  |
| 10 | ## Tournage (Bride 1er coté) Finition extérieure Perçage 8x Ø19 Alésage 2x Ø13H8 (Intérieur 1er coté) Finition Ø107 Ebauche Ø90, Ø98H7, M106 | Tour 3 axes |  |
| 20 | ## Tournage (Bride 2ème coté) Finition extérieure Perçage 8x Ø19 (Intérieur 2ème coté) Finition Ø107, Ø90 Finition 2x Ø98H7 Gorges 3x Filetages 2x M106 | Tour 3 axes |  |
| 30 | ## Fraisage Surfaçages Perçage 2x Ø29 Alésage 2x Ø30H7 Perçage-taraudage 12x M8 Perçage-lamage-taraudage 2x M10 | CU Vertical 4 axes mandrin 3 mors doux + contre-pointe |  |
| 40 | ## Contrôle final | MMT |  |
| 50 | ## Contrôle pression |  | Pression épreuve 74,4 bars à 20° |

Document technique : DT10