BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

INDUSTRIES DE PROCÉDÉS

SESSION 2013

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

Sous épreuve B2 : ÉTUDE D’UN PROCÉDÉ INDUSTRIEL

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n° 99-186 du

16 Novembre 1999

Aucun document autorisé

Le dossier se compose de 15  pages, numérotées de 1/15 à 15/15.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce dossier sera rendu dans sa totalité, agrafé dans une copie anonymée.

BARÈME

| Compréhension du procédé | Page 2 | /17 |
| --- | --- | --- |
| Analyse des matières saponifiables | Page 5 | /8 |
| Bilan thermique | Page 6 | /9 |
| Prévention des risques professionnels | Page 10 | /4 |
| Vérification des stocks de matières premières | Page 11 | /5 |
| Conduite des centrifugeuses S3 et S4 | Page 12 | /6 |
| Intervention de maintenance sur la cuve de décoloration K1 | Page 13 | /11 |
| Total |  | /60 |

Partie 1 : ComprÉhension du site

Vous venez d’être engagé dans une entreprise de raffinage d’huile de soja. Lors de votre prise de fonction, vous suivez une formation sur le site. Vous devez alors valider cette formation en répondant au questionnaire de cette première partie.

- Compréhension du procédé 							           (17 points)

  - Complétez le schéma de principe page 3/15 en s’aidant du dossier ressources pages 2/14, 3/14, 4/14.								    (12 pts)

E1      PRÉCHAUFFAGE

  - Indiquez par des croix, à quelle étape principale sont éliminées les différentes impuretés à l’aide du tableau de spécification de l’huile de soja à la page 4/14 du dossier ressources (suivez l’exemple de l’humidité).				    (1,5 pt)

|  | Huile brute | En sortie de neutralisation | En sortie des lavages | En sortie séchage | En sortie décoloration | En sortie désodorisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humidité |  |  |  | x |  |  |
| Phosphatides |  |  |  |  |  |  |
| Matières insaponifiables |  |  |  |  |  |  |
| Acidité oléique |  |  |  |  |  |  |
| Chlorophylle |  |  |  |  |  |  |
| Fer |  |  |  |  |  |  |
| Tocophérols |  |  |  |  |  |  |

  - Que signifie le terme ppm ?								    (0,5 pt)

  - Reliez chacune des pannes avec sa conséquence sur le procédé :		      (3 pts)

| La vanne de distribution de terres rares est bouchée |  |  | Il y a des risques de saponification dans la centrifugeuse |
| --- | --- | --- | --- |
| L’adoucisseur tombe en panne |  |  | La température diminue : toutes les matières volatiles ne sont plus éliminées. |
| L’échangeur E5 est encrassé |  |  | La décoloration ne se fait plus |

- Analyse des matières saponifiables : mesure de l’indice de saponification	 (8 points)

Une analyse des matières saponifiables est réalisée sur le produit fini. Répondez aux questions  ci-dessous en vous aidant du protocole des pages 6/14 et 7/14 du dossier ressources.

  - Quel est le rôle de l’éthanol dans le protocole de dosage ?			    (0,5 pt)

  - Quel est l’utilité du montage de reflux total ?					    (0,5 pt)

  - Écrivez et équilibrez la réaction de dosage entre la potasse et l’acide sulfurique :

(1 pt)

  - Déterminez les masses molaires de la potasse et l’acide sulfurique :		       (1 pt)

Données : masses molaires atomiques :

K = 39 g/mol		O = 16 g/mol		H = 1 g/mol		S = 32 g/mol

  - Complétez le tableau suivant : 							      (3 pts)

|  |  | Témoin | Dosage |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume d’acide coulé | ml | 9,8 | 1,3 |
| Nombre de moles d’acide coulé | mol |  |  |
| Nombre de moles de KOH qui a réagit avec l’acide | mol |  |  |
| Masse de KOH qui a réagit avec l’acide | g |  |  |

Détail des calculs :

  - Déduisez l’Indice de Saponification (IS) de l’huile de soja :			    (0,5 pt)

  - Interprétez ce résultat.								    (0,5 pt)

- Bilan thermique										 (9 points)

L'huile décolorée à 100°C, après filtration, entre dans un économiseur de vapeur E4 afin d'échanger la chaleur avec l'huile désodorisée qui se trouve du côté calandre, de cette manière la température de l'huile décolorée atteint les 190°C.

Huile désodorisée:

Qv = 13,5 m3/h

Cp = 1,6 kJ/(kg.°C)

 = 240°C

Huile désodorisée:

Qv = 13,5 m3/h

Cp = 1,6 kJ/(kg.°C)

 = 137°C

Huile décolorée

Cp = 1,7 kJ/(kg.°C)

 = 100°C

Huile décolorée:

Cp = 1,7 kJ/(kg.°C)

 = 190°C

  - Précisez le sens de circulation des flux (co-courant ou contre-courant). Justifiez votre réponse en traçant les profils de températures.				       (1 pt)

  - En supposant les pertes négligeables, calculer le débit massique d’huile décolorée nécessaire à cet échange en vous aidant du formulaire de Thermique page 10/14 du dossier ressources.									      (2 pts)

L’huile décolorée sortant de ce premier échangeur est ensuite réchauffée dans l’échangeur multitubulaire E5 à contre-courant par de la vapeur d’eau jusqu’à 240°C.

On supposera que le débit d’huile décolorée est de : 13 500 kg/h.

Le rendement thermique étant de 93 %, calculer le débit de vapeur nécessaire.

  - Calculer le débit de vapeur nécessaire :						      (3 pts)

vapeur saturée à 5 bars

 = 270°C

Lv = 1650 kJ/kg

Condensats sous-refroidis :

 = 200°C

Huile décolorée:

Qm =13 500 kg/h

Cp = 1,7 kJ/(kg.°C)

 = 190°C

Huile décolorée:

Qm = 13 500.kg/h

Cp = 1,7 kJ/(kg.°C)

 = 240°C

Détail des calculs :

  - Calculer la différence de température logarithmique moyenne ΔTln		       (1 pt)

  - Calculer la surface d’échange totale S.						       (1 pt)

  - En déduire le nombre de tubes nécessaires.					       (1 pt)

- Prévention des risques professionnels					             (4 points)

Le principal réactif présentant des risques à l’utilisation est la soude caustique.

Complétez la fiche produit en vous aidant de l’extrait de la fiche toxicologique FT20 des pages 11/14, 12/14, 13/14 et 14/14 du dossier ressources.

| IdentitÉ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  |  |  |  |
| Synonyme : |  |  |  |  |
| Formule chimique : |  |  |  |  |
| N° CAS : |  |  |  |  |
| Pictogramme(s) : |  |  |  |  |
| Les risques et conseils de prudence |  |  |  |  |
| Liste des phrases de risques |  |  | Liste des phrases de conseil de prudence |  |
| Les prÉventions |  |  |  |  |
| Stockage Séparer des acides forts, des métaux, des aliments et des produits alimentaires. Conserver au sec. Bien fermer. Conserver dans un endroit avec un sol en béton résistant à la corrosion |  | EPI |  | Pollution |
| Les premiers secours |  |  |  |  |

| En cas d’ingestion Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Donner abondamment à boire. Consulter un médecin. | En cas d’inhalation | En cas de contact avec la peau |
| --- | --- | --- |

Partie 2 : Interventions sur site

Vous êtes opérationnel. Vous commencez votre service. Ce paragraphe décrira votre journée du Lundi. Elle se décomposera en plusieurs tâches : une tournée d’inspection des ouvrages, des relevés, des dosages,…

- Vérification des stocks des matières premières				             (5 points)

Application : consommation de l’acide phosphorique.

Le poste de conditionnement nécessite une proportion de 500 g d’acide phosphorique pur pour 1000 kg d’huile. Or vous avez réceptionné 14 tonnes d’acide dilué à 25 % en masse. Le débit d’huile à conditionner est de 360 tonnes/jour.

  - Quel débit massique horaire d’acide phosphorique dilué devez-vous relever sur le poste ?										      (2 pts)

  - Comparez votre résultat à la valeur que vous pouvez lire sur la supervision :

(voir page 5/14 du dossier ressources) sachant qu’un écart de 5 % est admis.     (1 pt)

  - Le camion de livraison vient dans 25 jours, avez vous assez d’autonomie ou bien devez vous le rappeler pour décaler la date de livraison ?			       (1 pt)

- Conduite des centrifugeuses S3 et S4						 (6 points)

  - Complétez la nomenclature :							      (4 pts)

|  | Disques |  |  | Arbre de rotation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carter |  |  | Alimentation |
| 6 | Cloison |  |  | Goulotte d’alimentation |
|  | Soutirage du liquide léger |  |  | Bol |
|  | Soutirage du liquide lourd |  |  |  |

  - Au vu des modifications de conduite ci-dessous, précisez le sens d’évolution de la centrifugation, à l’aide des flèches.						      (2 pts)

|  |  Légende : =; augmente; ; =; diminue. |
| --- | --- |
|  |  | Efficacité de la séparation par centrifugation |
| Il y a saponification : la différence de densité augmente |  |  |
| Le lavage s’effectue à froid |  |  |
| Le débit d’alimentation augmente |  |  |
| Vous décidez de diminuer la vitesse de rotation |  |  |

- Intervention de maintenance sur la cuve de décoloration K1		           (11 points)

L’atelier décoloration doit être arrêté pour travaux de maintenance et d’amélioration du procédé.

Les travaux réalisés sont :

    - remplacement de la vanne vapeur sur la boucle 12 pour cause de fuite,

    - mise en place d’une régulation de niveau.

FC

10

  - Vous devez communiquer au service maintenance le sens d’action du régulateur et les sécurités des vannes.								      (6 pts)

|  | Nom de la grandeur réglée | Perturbation sur la grandeur réglée | Sens d’action du régulateur (D ou I) | Sens d’évolution de la grandeur commande ( ou ) | Sécurité de la vanne (OMA ou FMA) | Sens d’évolution de la grandeur réglante ( ou ) | Nom de la grandeur réglante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Boucle 11 |  |  |  |  | FMA |  |  |
| Boucle 12 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Complétez à la page 15/15 le bon de demande d’intervention à communiquer au service maintenance concernant le remplacement de la vanne de vapeur en vous aidant de la page 9/14 du dossier ressources.					   (3,5 pts)

  - On souhaite ajouter une régulation de niveau. Schématisez cette boucle sur le schéma, page 13/15, pour faire une demande de devis. (nomenclature page 9/14 du dossier ressources).								    (1,5 pt)

Identification :

Zone d’intervention : …………………….                    Organe défectueux : ……………………

Référence : ……………                                              Marque : ………………….Description de la panne :Risques :

o   Mécanique                o   Chimique                  o  Électrique           o  Brûlure  Procédure de consignation :

1- fermer la vanne générale vapeur en amont,

2- fermer les vannes d’isolement en amont et en aval de la vanne pneumatique et les cadenasser,

3- purger la conduite et vérifier l’absence de pression,

4- poser des brides pleines,

5- baliser la zone.ÉQUIPEMENT NECESSAIRE

E.P.I.

Équipement de Protection Individuel

E.I.S.

Équipement Individuel de Sécurité

E.C.S.

Équipement Collectif de Sécurité

Gantschimiques□

Gants anti chaleur□

Lunettes□

Cadenas                  □

Macaron de consignation    □

Outils isolantsélectriques □

Banderole de balisage de zone   □

Pancarte avertissement travaux □

Armoire de confinement □