BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

INDUSTRIES DE PROCÉDÉS

SESSION 2014

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

Sous épreuve B2 : ÉTUDE D’UN PROCÉDÉ INDUSTRIEL

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n°99-186 du 16 Novembre 1999

Aucun document autorisé

Le dossier se compose de 11 pages, numérotées de 1/11 à 11/11.

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce dossier sera rendu dans sa totalité, agrafé dans une copie anonymée

- Compréhension du procédé								        18,5 points

  - À partir de la description et du schéma du procédé (dossier ressources p 4, 5, 6/10), compléter le schéma de principe ci-dessous en faisant figurer les noms (ou formules) des produits, le nom des opérations unitaires, leur repère et les conditions opératoires.			(10,5 pts)

Z           EXTRUSION

Air + H2O + fines

Rejet atmosphère

NH3

MURISSEMENT

Air

Remarque : L’étape du refroidissement du catalyseur dans E3 n’est pas représentée sur le schéma de principe.

  - Le mode de séchage du séchoir tunnel est : 						       (1 pt)

- La convection……………

- La conduction……………

- Le rayonnement…………

  - Le procédé comprend deux étapes de calcination ayant lieu dans les calcinateurs K1 et K5.

Du dioxyde d’azote (NO2) est fabriqué au cours des deux calcinations : 			       (1 pt)

Le NO2 rejeté au cours de la calcination 1 provient :

- De la décomposition de l’acide nitrique………………………..

- De la transformation de la boehmite en alumine (Al2O3)…….

- De l’air …………………………………………………………....

- De l’oxydation du sel métallique en oxyde métallique……….

Le NO2 rejeté au cours de la calcination 2 provient :

- De la décomposition de l’acide nitrique………………………...

- De la transformation de la boehmite en alumine (Al2O3)……..

- De l’air ……………………………………………………………..

- De l’oxydation du sel métallique en oxyde métallique………...

  - L’installation est prévue pour fabriquer 10 t/j de support catalytique (alumine calcinée Al2O3). Déterminer le débit horaire correspondant en Kg/h ? 					       (1 pt)

  - Déterminer le débit massique horaire d’AlOOH nécessaire en considérant la réaction totale, ainsi que l’eau de constitution (eau fabriquée au cours de la calcination).		       (1 pt)

2 AlOOH(s)  			Al2O3(s) 	+ 	H2O(g)

Masses molaires en kg/kmol (ou g/mol) :

| Produits | AlOOH | Al2O3 | H2O | Co(NO3)2 | CoO | NO2 | O2 | N2 | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 60 | 102 | 18 | 182,9 | 74,9 | 46 | 32 | 28 | 17 |

  - Déterminer le débit massique horaire de la solution d’acide nitrique (HNO3 à 50 %) à introduire dans le malaxeur sachant que l’acide nitrique pur doit représenter 3 % de la quantité de support catalytique fabriqué (Al2O3 calcinée).							       (1 pt)

  - Le pourcentage massique de la solution aqueuse est de 17 % en CoO (oxyde de cobalt). (1 pt)

Déterminer le pourcentage massique en Co(NO3)2 correspondant.

Co(NO3)2(s) 			CoO(s)		+	2NO2(g)		+	1/2 O2(g)

  - Rechercher deux propriétés physiques de l’alumine calcinée.				       (1 pt)

  - L’alumine calcinée peut rayer : 								       (1 pt)

La boehmite………………………………

Une vitre…………………………………..

Le corindon……………………………….

- Bilan sur le sécheur S1									11 points

  - Bilan matière massique sur le sécheur S1

-	Effectuer un bilan matière sur le sécheur S1.						     (4 pts)

-	Complétez le schéma à la page suivante.						     (3 pts)

Détaillez vos calculs ci-dessous : (le débit vapeur sera déterminé à la question 2.2).

Remarque : tous les débits et les teneurs sont donnés massiques.

Schéma du sécheur S1 à compléter :

| Entrée boéhmite sécheur S1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | % massique | Débit massique Qm en Kg/h |
| HNO3 | ….. | ….. |
| H2O | ….. | 527,5 |
| AlOOH | …. | …… |
| Total | 100 | 1030,2 |

| Sortie air sécheur S1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | % massique | Débit massique Qm en Kg/h |
| Air | 95,37 | 10000 |
| H2O | ….. | ...... |
| Total | 100 | ..... |

Vapeur :

Qmv = …….kg/h

P = 40 bar

Hv = 2800 kJ/kg

Tv =  250°C

Sécheur S1

TC

N°1

PI

TT

| Sortie boéhmite sécheur S1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | % massique | Débit massique Qm en Kg/h |
| HNO3 | 2,29 | 12,5 |
| H2O | …. | …. |
| AlOOH | ….. | ….. |
| Total | 100 | …… |

Entrée Air froid:

Qma1 = 10 000 kg/h

w1 air  = 100 %

H1air = 20,8 kJ/kg.

T1 =  20°C

Entrée Air sécheur:

Qma2 = 10 000 kg/h

w2 air = 100 %

H2air = 208 kJ/kg

T2 =  200°C

FT

Condensats :

Hc = 420 kJ/kg

N°2

FC

  - Bilan enthalpique sur le chauffage de l’air : 						(4 pts)

Déterminer en effectuant un bilan enthalpique sur l’échangeur servant au chauffage de l’air, le débit de vapeur de chauffe à 40 bar : Qmv.

On considèrera l’échange thermique sans pertes vers l’extérieur (rendement = 100 %).

Rappel : Σ H entrée = Σ H sortie soit : Qmv × Hv + Qma1 × H1air = Qmv × Hc + Qma2 × H2air.

Détails des calculs :

- Bilan matière molaire sur le calcinateur K5 						10 points

Équation de la réaction :

Co(NO3)2(s)			CoO(s)		+	2NO2(g)		+	1/2 O2(g)

Effectuer un bilan matière molaire sur le calcinateur C2 et complétez le schéma ci-dessous :

On considèrera un rendement et un taux de conversion de 100 %.

| Alumine imprégnée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débit Qn molaire en Kmol/h | Titre molaire | Débit Qm massique en Kg/h |
| H2O | 9,31 | 0,663 |  |
| Co(NO3)2 | 0,65 | 0,046 |  |
| Al2O3 | 4,085 | 0,291 |  |
| TOTAL | 14,045 | 1 |  |

| Effluent gazeux (vers K) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débit Qn molaire en Kmol/h | Titre molaire | Débit Qm massique en kg/h |
| NO2 |  |  |  |
| O2 |  |  |  |
| H2O |  |  |  |
| TOTAL |  | 1 |  |

Calcinateur K5

| Alumine activée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débit Qn molaire en Kmol/h | Titre molaire | Débit Qm massique en kg/h |
| CoO |  |  |  |
| Al2O3 |  |  |  |
| TOTAL |  | 1 |  |

Détailler les calculs à la page suivante :

Vous vérifierez la valeur du débit d’alumine calcinée (Al2O3) donnée dans le tableau.

Vérifier la conservation de la matière (Σ Qm entrant= Σ Qm sortant).

Masses molaires en kg/kmol (ou g/mol) :

| Produits | AlOOH | Al2O3 | H2O | Co(NO3)2 | CoO | NO2 | O2 | N2 | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 60 | 102 | 18 | 182,9 | 74,9 | 46 | 32 | 28 | 17 |

- Régulation										  10,5 points

  - Description des deux boucles de régulation sur le chauffage de l’air utilisé dans S1. Les deux boucles sont représentées sur le schéma page 6/11.					  (4,5 pts)

| Boucle de régulation | Grandeur réglée | Grandeur réglante | Type de vanne | Sens d’action du régulateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°1 : température |  |  | FMA |  |
| N°2 : débit |  |  | OMA |  |

  - Afin d’améliorer le procédé de séchage, on propose de rajouter une régulation de pression dans le sécheur en agissant sur le débit de sortie d’air du sécheur.

Représenter sur le schéma page 6/11 cette boucle de régulation.			     (3 pts)

  - Compléter le tableau ci-dessous représentant l’évolution des paramètres sur le sécheur S1 ainsi que la variation de la grandeur de réglage sur les boucles N°1 et N°2 pour maintenir une marche normale.											     (3 pts)

| Évolutions paramètres sécheur S1 |  |  |  |  | Variation de la grandeur de réglage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit air froid | T°C air froid | Pression vapeur chauffe | T°C vapeur de chauffe | T°C entrée air sécheur | Boucle N°1 (température) | Boucle N°2 (débit) |

- QHSE											     10 points

  - Indiquer les risques spécifiques liés à la manipulation de Nitrate de Cobalt, et indiquer les mesures de protection collectives et individuelles à mettre en œuvre lors de son utilisation.

(2 pts)

  - La décomposition thermique de l’acide nitrique et du nitrate de Cobalt dégage du NO2.

Un agent de production fait un malaise dans l’atelier que l’on suppose être en rapport avec une fuite de vapeur de NO2. Décrire en résumé votre intervention pour lui porter secours.

(2 pts)

  - Une opération de maintenance doit être effectuée dans l’atelier d’imprégnation du support catalytique par une entreprise extérieure. La partie de l’installation en question étant à l’arrêt mais l’atelier étant en fonctionnement.

- Quelles actions allez-vous mettre en œuvre avant l’intervention du personnel de maintenance ?										     (2 pts)

- Résumer les consignes de sécurité que vous allez donner aux personnes effectuant l’intervention. 										     (2 pts)

  - Pour quelle raison est-il préférable d’utiliser du Nitrate de Cobalt en solution aqueuse, plutôt que sous forme solide ? 										     (2 pts)