BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

INDUSTRIES DE PROCÉDÉS

SESSION 2014

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

Sous épreuve A2 : ÉTUDE ET CONDUITE DES OPÉRATIONS UNITAIRES

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n° 99-186 du

16 Novembre 1999

Aucun document autorisé

Le sujet se compose de 13 pages, numérotées de 1/13 à 13/13.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce dossier sera rendu dans sa totalité, agrafé dans une copie anonymée

- Bilan thermique 								        10,5 points

L’atelier de lixiviation a été rénové : vous êtes dans l’équipe qui réalise le démarrage de cet atelier et vous devez contrôler par bilan thermique l’économie de chaleur réalisée. On considère que les rendements des échangeurs sont de 100 %.

  - Calculer le débit de vapeur de chauffe utilitaire par un bilan enthalpique dans le cas où il n’y a pas de préchauffage.									     (4 pts)

Vapeur utilitaire :

 = 300°C

HE2= 3000 kJ/kg

Condensats :

 = 100°C

HS2 = 480 kJ/kg

Pulpe acidifiée :

qm = 1400 kg/h

HE1 = 21,0 kJ/kg

 = 25°C

Pulpe chauffée :

HS1 = 227,7 kJ/kg

 = 270°C

Détails des calculs :

  - À l’aide du diagramme enthalpique (Ressources page 6/11), déterminer dans quel état (liquide, liquide bouillant, vapeur saturante, vapeur surchauffée) se trouve l’eau aux points suivants :										       (1 pt)

|  | °C) | P abs (bar) | État |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrée préchauffeur | 300 | 6,5 |  |
| Sortie préchauffeur | 100 | 1 |  |

  - Calculer le débit de vapeur de chauffe utilitaire par un bilan enthalpique avec préchauffage. Le chauffage est réalisé par deux échangeurs successifs. 				     (3 pts)

Vapeur utilitaire :

 = 300°C

H E2 = 3000 kJ/kg

Condensats:

 = 100°C

H S2 = 480 kJ/kg

Pulpe acidifiée :

qm = 1400 kg/h

HE1 = 21,0 kJ/kg

 = 25°C

Pulpe chauffée :

H S1 = 227,7 kJ/kg

 = 270°C

Pulpe lixiviée :

 = 260°C

H E3 = 218 kJ/kg

qm = 1400 kg/h

Pulpe lixiviée :

 = 95°C

H S3 = 105,3 kJ/kg

Détails des calculs :

  - Calculer le débit de vapeur économisé. En déduire le pourcentage de gain énergétique (1,5 pt)

  - L’économie d’énergie réellement constatée est de 50 %. Justifier cet écart.		       (1 pt)

- EXtractions - purifications  						       12,5 points

Vous voici dans les ateliers d’extraction. Vous avez en dessous le schéma de circulation des flux. (Dossier ressources page 3/11)

Lixiviat traité

Eau acidulée

Lixiviat épuisé

Chlorure de Nickel

Chlorure de Cobalt

  - Donner la fonction de chacune des colonnes  					  (2,5 pts)

| Colonne | Fonction |
| --- | --- |
| C1 |  |
| C2 |  |
| C3 |  |
| C4 |  |
| C5 |  |

  - Compléter les bilans massiques de la page 6/13. Arrondir les résultats à 0,001 près.  (8 pts)

Détails des calculs :

Préciser le calcul pour le débit de Ketrul® recyclé et pour les débits de zinc.

Détails des calculs :

  - Calculer le rendement sur le zinc de la colonne C1. 	(2 pts)

| Colonne | Rendement | Calcul |
| --- | --- | --- |
| C1 |  |  |

Extraction au Ketrul® : Nickel + Cobalt

| Lixiviat traité | Débit en kg/h | W% |
| --- | --- | --- |
| Solvant : eau | 676,200 | 56.35 |
| Nickel |  | 1,50 |
| Cobalt | 3,000 |  |
| Zinc |  | 1,25 |
| Magnésium | 480,000 |  |
| Manganèse |  | 0,50 |
| Calcium | 1,800 |  |
| TOTAL | 1200,000 | 100 |

| Ketrul® riche | Débit en kg/h | W% |
| --- | --- | --- |
| Solvant : Ketrul® |  | 69,897 |
| Nickel |  | 15,119 |
| Cobalt |  | 2,525, |
| Zinc |  | 12,459 |
| Magnésium |  | 0 |
| Manganèse |  | 0 |
| Calcium |  | 0 |
| TOTAL | 118,746 | 100 |

C1

| Lixiviat épuisé | Débit en kg/h | W% |
| --- | --- | --- |
| Solvant : eau |  | 58,08 |
| Nickel |  | 0,004 |
| Cobalt |  | 0,0002 |
| Zinc |  |  |
| Magnésium | 480,000 |  |
| Manganèse | 6,000 |  |
| Calcium | 1,8 |  |
| TOTAL | 1164,255 | 100 |

| Ketrul® recyclé | Débit en kg/h | W% |
| --- | --- | --- |
| Solvant : Ketrul® |  | 100 |

- CONDUITE DE L’EXTRACTION							 3 points

On considèrera la conduite de la colonne C1 en manuel (non automatisée).

Déterminer le sens de variation des grandeurs de sortie à partir des changements de régime sur les grandeurs d’entrée.

Compléter le tableau de variation suivant avec les symboles ( ;   ;  =).

| Grandeurs d’entrée |  |  | Grandeurs de sortie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit d’alimentation lixiviat traité | Titre en soluté de l’alimentation lixiviat traité | Débit de solvant Ketrul® | Débit d’extrait Ketrul® riche | Titre en soluté de l’extrait dans le Ketrul® riche | Débit raffinat Lixiviat épuisé |
|  | = | = |  |  |  |
| = |  | = |  |  |  |
| = | = |  |  |  |  |

- ÉTUDE DE LA RÉGULATION DE LA COLONNE C4				           5,5 points

Cyanex®

Extrait Cobalt

Raffinat Nickel

Alimentation

AIC

  - Compléter le tableau suivant (justifier le type de vanne utilisé par rapport à la sécurité)

(3 pts)

| Grandeur réglée | Grandeur réglante | Type de la vanne (OMA – FMA) | Grandeurs perturbatrices |
| --- | --- | --- | --- |
| Titre en cobalt dans le raffinat Nickel |  |  |  |

  - Compléter le tableau de variation suivant avec les symboles ( ;  ; =)  et en déduire le sens de réponse du régulateur.								  (2,5 pts)

| Dysfonctionnement | Évolution de la grandeur réglée | Évolution de la grandeur réglante | La vanne s’ouvre ou se ferme | Évolution du signal de sortie du régulateur | Sens d’action du régulateur (Inverse ou Direct) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’extraction devient moins efficace car la T° de la colonne a baissé |  |  |  |  |  |

- Étude de la pompe et du dÉcanteur florentin 			           21 points

La pompe centrifuge qui était utilisée jusqu’alors pour acheminer le solvant Ketrul® D70 D70 au niveau de l’atelier extraction a été changée car elle présentait des signes de vétusté.

Une nouvelle pompe a été mise en remplacement de la précédente, avec des caractéristiques différentes.

Vous participez à l’équipe de maintenance du site et vous remarquez que la nouvelle pompe fait du bruit et ne fonctionne pas correctement.

Vous devez expliquer à votre supérieur la cause de ce dysfonctionnement. (Se reporter au dossier ressources pages 8/11, 9/11, 10/11 et 11/11)

  - Calculer le nombre de Reynolds.							 (2,5 pts)

Caractéristiques des écoulements :

Nombre de Reynolds ≤ 2000				Régime laminaire

2000 < Nombre Reynolds < 10000			Régime intermédiaire

Nombre de Reynolds > 10000			Régime turbulent

# Équivalences des pertes de charges en longueurs droites de tuyauteries

-15

  - En déduire le régime d’écoulement. 							    (0,5 pt)

  - Calculer le coefficient de frottement f lié à cet écoulement. 			       (1 pt)

  - Déterminer la longueur équivalente des accidents à l’aspiration. (Dossier travail page 9/13) 											     (2 pts)

  - Calculer les pertes de charges totales à l’aspirationJasp. 				     (2 pts)

  - Vérifier par le calcul, en appliquant la loi de la statique des fluides, que la pression absolue P1 au point 1 (dossier ressources page 8/11) est de 109192 Pa : 			       (1 pt)

Pression atmosphérique est égale à 101325 Pascal.

  - D’après le théorème de Bernoulli, calculer la pression Pasp à l’aspiration : 		     (4 pts)

Remarque : La canalisation étant de même diamètre, la vitesse d’écoulement est constante.

  - En déduire le NPSH disponible. La pompe cavite-t-elle et pourquoi ? 		     (2 pts)

    - Qu’en déduisez-vous sur le choix de cette nouvelle pompe centrifuge par rapport à l’ancienne ?  	(0,5 pt)

Vous êtes appelé sur l’atelier extraction où il y un problème avec l’interface de la colonne : de l’émulsion sort au niveau du débordement. (Dossier ressources page 11/11).

  - Vous devez procéder au réglage de l’interface afin de maintenir son niveau à 0,50 m en dessous du débordement. En appliquant la loi de la statique des fluides au point A, calculer la hauteur de garde du florentin h3.							   (4 pts)

Vous observez en tant qu’opérateur que le niveau de l’interface dans la colonne monte.

  - Quelles conséquences ce dysfonctionnement peut-il avoir sur l’opération d’extraction ? (0,5 pt)

  - Quelle action devez-vous réaliser pour rétablir le bon fonctionnement de la colonne ?    (1 pt)

- enviRonnement								        7,5 points

Résultats d’analyse sur un effluent liquide.

| Paramètres | mg/L |  | Paramètres | mg/L |  | Paramètres | mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | 0,15 |  | Nickel | 1,98 |  | Cyanures | 0,0001 |
| Calcium | 652 |  | Phosphore total | 8,4 |  | DCO | 245 |
| Cobalt | 1,1 |  | Sulfate | 5480 |  | DBO5 | 3 |
| Chrome | 0,48 |  | Silicium | 0,5 |  | Hydrocarbures totaux | 2 |
| Cuivre | 0,02 |  | Zinc | 2,3 |  | MES | 250 |
| Fer | 2,1 |  | Chrome hexavalent | 0,08 |  | Arsenic | 0,07 |
| Magnésium | 4825 |  | Aluminium+fer | 4,2 |  | Mercure | 0,0004 |
| Manganèse | 102 |  | Cadmium | 0,005 |  | Azote total | 0,05 |
|  |  |  | Plomb | 0,003 |  | Étain | 0,09 |

  - On exprime la pollution à partir de ces trois paramètres MES,  DBO5 et DCO.	    (1,5 pt)

À quel type de pollution appartiennent chacun de ces paramètres ?

(Relier par des flèches le paramètre au type de pollution correspondant).

PARAMÈTRE						TYPE

MES						Pollution biodégradable.

DBO5						Pollution non biodégradable.

DCO						Pollution non dissoute.

  - En comparant les résultats d’analyse des rejets et les normes autorisées (dossier ressources page 5/11), identifier les polluants responsables de la non-conformité et compléter le tableau.									   (6 pts)

| DÉCLARATION D’ÉMISSION POLLUANTE : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Noms des Polluants | Valeur maximale autorisée en mg/L | Valeur mesurée en mg/L |