DOSSIER SUJET 1

Durée : 3 heures									Coefficient : 2

Maintenance préventive d’une chaudière au sol gaz à air soufflé.

MISE EN SITUATION :

En tant que technicien d’une société spécialisée dans la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, vous devez réaliser l’entretien d’une chaudière au sol gaz à air soufflé.

| Vous devez : - Préparer l’intervention. - Réaliser l’entretien annuel. - Analyser et optimiser la combustion. | Réponses sur : - Dossier sujet - Dossier sujet - Dossier sujet | Barème : Sur 14 points Sur 30 points Sur 16 points |
| --- | --- | --- |

TOUTE INTERVENTION OU OPERATION ELECTRIQUE SE FERA EN PRESENCE

DE L’EXAMINATEUR.

| RECAPITULATIF DES NOTES |  |
| --- | --- |
| QUESTION 1 | / 14 |
| QUESTION 2 | / 30 |
| QUESTION 3 | / 16 |
| TOTAL | / 60 |
| NOTE FINALE | / 20 |

QUESTION 1

Le brûleur étant à l’arrêt, vous devez effectuer des vérifications et des relevés d’informations.

On donne :

- La documentation technique de la chaudière,

- La documentation technique du brûleur,

- L’outillage nécessaire aux réglages du brûleur.

On demande de :

| - A l’aide des documentations constructeur ou des plaques signalétiques, relever les caractéristiques de la chaudière et du brûleur. - Calculer la puissance du brûleur (utilisez le rendement de la documentation ou par défaut η = 0,91). - A l’aide de la documentation constructeur, justifier si le choix du brûleur est adapté à la chaudière. | Répondre sur : DR 3/10 DR 3/10 DR 3/10 | Barème : 08 points 02 points 04 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

- A l’aide des documentations constructeur ou des plaques signalétiques, relevez les caractéristiques de la chaudière et du brûleur.

| Chaudière | Marque |  |
| --- | --- | --- |
|  | Puissance maxi |  |
|  | Débit nominal |  |
|  | Type de gaz Désignation et signification |  |
|  | Pression foyer |  |
| Brûleur | Marque |  |
|  | Type/modèle |  |
|  | Pression réseau en mbar |  |
|  | Contre pression foyer |  |

- Calculez la puissance du brûleur (utilisez le rendement de la documentation ou par défaut η = 0,91).

Puissance brûleur =

- A l’aide de la documentation constructeur, justifiez si le choix du brûleur est adapté à la chaudière.

QUESTION 2

Vous allez effectuer l’entretien annuel de cette chaudière.

On donne :

- La documentation technique de la chaudière,

- La documentation technique du brûleur,

- L’outillage nécessaire à l’entretien de la chaudière.

On demande de :

| - Expliquer l’intérêt d’effectuer l’entretien annuel de la chaudière - Lister le matériel dont vous aurez besoin. - Lister les différentes étapes pour effectuer l’entretien de la chaudière en toute sécurité. - Réaliser l’entretien de la chaudière. - Vérifier les points listés sur le document réponses page 7 sur 10. | Répondre sur : DR 5/10 DR 5 /10 DR 6/10 DR 7/10 | Barème : 02 points 03 points 05 points 15 points 05 points |
| --- | --- | --- |

TOUTE INTERVENTION OU OPERATION ELECTRIQUE SE FERA EN PRESENCE

DE L’EXAMINATEUR.

DOCUMENT REPONSES

- Expliquez l’intérêt d’effectuer l’entretien annuel de la chaudière.

- Listez le matériel dont vous aurez besoin.

DOCUMENT REPONSES

- Listez les étapes permettant de réaliser l’entretien de la chaudière.

- Réalisez l’entretien de la chaudière.

- Après avoir mis en service la chaudière on demande de vérifier :

- L’étanchéité de la rampe gaz.

- Le sens de rotation du circulateur de chauffage.

- Le courant d’ionisation de la sonde d’ionisation : I = ……………………..

- Le déclenchement du dispositif à courant résiduel.

- Que l’habillage de la chaudière est relié à la terre.

- La valeur de la pression de gaz : Pgaz = …………………………..

- Les réglages des pressostats « mini gaz », « mini air » et « maxi gaz ».

QUESTION 3

Vous devez analyser et optimiser la combustion de cette chaudière.

On donne :

- La documentation technique de la chaudière,

- La documentation technique du brûleur,

- L’outillage nécessaire à l’analyse de combustion,

- Le diagramme d’Ostwald.

On demande de :

| - Réaliser le contrôle de combustion et de compléter le tableau. - Placer le point ainsi obtenu sur le diagramme d’Ostwald. - Optimiser la combustion et de compléter le tableau. - Placer le nouveau point sur le diagramme d’Ostwald. | Répondre sur : DR 9/10 DR 10/10 DR 9/10 DR 10/10 | Barème : 06 points 02 points 06 points 02 points |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSES

Effectuez le contrôle de combustion et complétez le tableau ci-dessous.

|  | Contrôle 1 (avant optimisation) | Contrôle 2 (après optimisation) |
| --- | --- | --- |
| Température des fumées |  |  |
| Excès d’air |  |  |
| η |  |  |
| Teneur en CO2 |  |  |
| Teneur en O2 |  |  |
| Teneur en CO |  |  |
| Type de combustion |  |  |

DOCUMENT REPONSES

Diagramme d’Ostwald