Intervention préventive

Sujet n°2

Chaudière GAZ

Contexte :

Dans le cadre des opérations d’entretien préventif annuel d’une production ECS, on désire vérifier les performances énergétiques et l’état de la chaudière gaz.

Machine à l’arrêt

Travail demandé

| Vous devez : 1/ relever la plaque signalétique de la chaudière et brûleur, indiqué par l’examinateur. 2/ vérifier l’état général de la chaudière (toutes les conduites de gaz et d’eau en ce qui concerne la corrosion, ventilation basse et haute, conduit de fumée). 3/ contrôler tous les points d’étanchéité de la conduite gaz, à l’aide d’un produit moussant de détection des fuites. 4/ donner le nom et la fonction des différents organes gaz, indiqués par l’examinateur. 5/ vérifier la pression d’eau, rajouter de l’eau si nécessaire. | Réponse sur : Document réponses DR1 Pratique, en présence de l’examinateur Pratique, en présence de l’examinateur Pratique, en présence de l’examinateur Pratique, en présence de l’examinateur |
| --- | --- |

Critères d’évaluation :								Notation

1) Les caractéristiques sont relevées sans erreur.				/ 1

2) L’état général est bien vérifié.							/ 2

3) Le contrôle est bien exécuté.							/ 1

4) Le nom et la fonction sont bien reconnus.					/ 2

5) La pression est identifiée et le remplissage ou pas est justifié.		/ 2

Total :	/ 8

Machine en fonctionnement

Travail demandé

| Vous devez : 1/ mettre l’installation en route, en présence de l’examinateur. 2/ relever le débit de gaz au compteur et déterminer la puissance brûleur. 3/ réaliser un contrôle de combustion, à l’aide d’un analyseur de combustion, retranscrire les valeurs dans le tableau et analyser. 4/ relever le courant d’ionisation et comparer avec la valeur préconisée. | Réponse sur : Pratique Pratique et document réponses DR2 Pratique et document réponses DR2 Pratique et document réponses DR2 |
| --- | --- |

Critères d’évaluation :								Notation

1) La mise en route est effectuée sans difficulté.				/ 1

2) Les mesures sont prises en sécurité et retranscrites dans un tableau,
 le calcul est cohérent.								/ 3

3) Les mesures sont prises en sécurité et retranscrites dans un tableau                                      et l’analyse est pertinente.								/ 5

4) Les valeurs sont exactes et l’analyse est pertinente.			/ 3

Total :	/ 12

NOTE : ……./20