Intervention préventive (sujet n°1)

DR1

1/ Relever la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

4/ Donner le mode opératoire afin de raccorder les manifolds dans les règle de l’art.

5/ Lister l’outillage nécessaire afin de raccorder les manifolds.

DR2

3/ Relever les différentes grandeurs de la PAC dans le tableau.

| PAC en fonctionnement « mode froid » | Valeurs |
| --- | --- |
| Consigne de réglage température (donnée par l’examinateur) |  |
| Pression HP en bar (lu sur manifold) |  |
| Température d’évaporation (°C lu sur le manifold) 0 |  |
| Température entrée évaporateur (sur le tube à l’aide du thermomètre à contact) |  |
| Température sortie évaporateur (sur le tube à l’aide du thermomètre à contact) sévp |  |
| Surchauffe = (sévp - 0) entre 5 et 8°C |  |
|  de l’air à l’entrée de l’unité extérieure |  |
|  de l’air à la sortie de l’unité extérieure |  |
|  de l’air de l’unité extérieure |  |
| Vitesse de l’air à la sortie de l’unité extérieure (faire une moyenne de plusieurs mesures) en m/s |  |
| Section de sortie de l’unité extérieure |  |
| Tension d’alimentation (v) |  |
| Intensité absorbée (A) |  |

5/ Calculer la puissance compresseur de la PAC, la comparer à celle de la plaque signalétique.