DT 9 – Description tâche de travail 23-28-00-810-005

Failure of the Top High Gain Antenna (HGA)

1.	 Possible Causes

- 	D/LNA-TOP,SATCOM (19RV1)

-  HI GAIN ANTENNA-TOP (16RV1)

-  coaxial cable from the SATCOM TOP D/LNA (19RV1) to the SATCOM TOP HI GAIN ANTENNA (16RV1)

2. Job Set-up Information

3. Fault Confirmation

A. Test

(1)	Do the BITE test of the SATCOM System  .

4. Fault Isolation

A.	If the test gives the maintenance message HI GAIN ANTENNA-TOP (16RV1):

- replace the D/LNA-TOP,SATCOM (19RV1)

(1)	If the fault continues:

- do a check for continuity of the coaxial cable from the SATCOM TOP D/LNA (19RV1) to the SATCOM TOP HI GAIN ANTENNA (16RV1)

(a)	If there is no continuity:

- 	repair the coaxial cable.

(b)	If there is continuity:

- replace the HI GAIN ANTENNA-TOP (16RV1)

B.	Do the test given in Para. 3