DT6 : Etude des temps

| Tableau d’Etude des Temps (extrait) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opération |  | Temps élémentaire (DHT) |
| Outillage | Poser outillage | 5 |
|  | Déposer outillage | 3 |
| Fixation | Poser fixation (sans PR) | 0.5 |
|  | Poser fixation (avec interposition de PR) | 0.6 |
|  | Déposer fixation | 3 |
| Support | Poser support (sans PR) | 0.5 |
|  | Poser support (avec interposition de PR) | 0.6 |
|  | Déposer support | 3 |
| Cornière | Poser cornière (sans PR) | 0.5 |
|  | Poser cornière (avec interposition de PR) | 0.6 |
|  | Déposer cornière | 3 |
| Agrafe | Poser agrafe | 0.5 |
|  | Déposer agrafe | 0.5 |
| Rivet à bouteroller | Poser rivet à bouteroller | 0.4 |
|  | Déposer rivet à bouteroller | 0.4 |
| Rivetage par C | Poser rivet avec C de rivetage | 0.4 |
|  | Déposer rivet posé avec C de rivetage | 0.4 |
| Rivet au pistolet | Poser rivet avec un pistolet multifrappes | 0.4 |
|  | Déposer rivet posé avec un pistolet multifrappes | 0.4 |
| Métallisation | Assurer une métallisation | 2 |
| Peinture | Appliquer une couche de peinture | 1 / carré 100mm x100 mm |
|  | Appliquer retouche (alodine + primaire) | 2 |
| PR | Poser cordon de PR | 1/ m de cordon |
| Perçage Ø 4.8 | Tracer | 1 |
|  | Percer | 0.7 |
|  | Aléser Ø 4.8 | 0.8 |
| Perçage Ø 5.6 | Tracer | 1 |
|  | Percer | 0.7 |
|  | Aléser Ø 5.6 | 0.8 |
| Perçage Ø 6.6 | Tracer | 1 |
|  | Percer | 0.7 |
|  | Aléser Ø 6.6 | 0.8 |
| Contreperçage | Percer Ø 4.8 | 0.5 |
|  | Percer Ø 5.6 | 0.5 |
|  | Percer Ø 6.6 | 0.5 |
| Alésage | Usiner alésage Ø50 | 3 |
|  | Usiner alésage Ø60 | 3 |
|  | Usiner alésage Ø70 | 4 |
|  | Usiner alésage Ø80 | 5 |
|  | Usiner alésage Ø100 | 7 |
| Vis Ø | Visser | 0.7 |
|  | Dévisser | 0.3 |

Nota :

- Les temps indiqués correspondent au T100 (Base de temps pour le 100ème avion)

- Pour les 20 premiers montages d’un ensemble ou équipement, il faudra ajouter 20% de temps supplémentaire