SESSION 200X

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

INDUSTRIALISATION DES PRODUITS MECANIQUES

E4 : ETUDE DE PREINDUSTRIALISATION

### Dossier sujet

Sommaire:

Mise en situation 		  					   	       Page 2

Partie 1 - Etude de la relation "produit – procédé - processus prévisionnel"    Page 3 à 8

Partie 2 - Spécification technique.     	                                                     Page 9 à 13

Organisation des documents associés au dossier sujet:

- 1 chemise DOSSIER TECHNIQUE dans laquelle des documents spécifiques au support de l'étude, sont identifiés "Document technique DT…"

- 1 chemise DOSSIER "RESSOURCES" dans laquelle des documents extraits de catalogues fournisseurs, dossiers de machines et autres, sont  identifiés "Document ressource DRS…."

- 1 chemise DOSSIER "REPONSES"  dans laquelle les documents réponses sont identifiés "Document réponse DR…".

##### Tournez la page s.v.p

### Avertissement

Les parties sont indépendantes, toutefois l'étude de  la partie 1 en début d'épreuve permet de mieux connaître le produit.

1. Introduction

Le support de l'étude proposée concerne une Attacheuse Electrique (document technique DT1 et DT2). Actuellement, la production annuelle est de 1200 unités (4 lancements de 300), le service commercial prévoit pour les 3 années à venir une progression des ventes de 30% par an.

2. Présentation de l'étude de pré industrialisation

Dans la première partie il s'agit de faire une étude sur le triptyque "produit matériau procédé" qui pourra conduire à proposer des modifications de tout ou partie du produit.

50 mm

Pour la seconde partie, il s'agit de prendre en compte une évolution des spécifications et  d'adapter le procédé aux nouvelles contraintes.

10 mm

Tout au long de la composition des deux parties le candidat respectera au mieux les objectifs définis par l'entreprise (rappel ci dessous)

Tableau 1: Bilan des objectifs de l'entreprise concernant l'attacheuse A3M

| Diminuer la consommation d'énergie pour produire les appareils | Respecter l'environnement au niveau de la maîtrise des déchets |
| --- | --- |
| Stabiliser ou diminuer la masse actuelle de l'appareil | Diminuer les quantités de matière utilisées pour produire les attacheuses |
| Diminuer les coûts de fabrication | Standardiser les approvisionnements |
| Diminuer les coûts d'obtention de la qualité | Augmenter l'autonomie avec une charge de batterie |

Nota: Les engagements  pris par le  responsable de l'entreprise lors de la définition des politiques qualité et protection de l'environnement lors de la mise en place des standards ISO 9001 et ISO 14000  recouvrent tout ou partie de ces objectifs.

# PARTIE 1

Premier problème technique: Supprimer les vibrations d'usinage qui génèrent une rugosité hors tolérance sur la gâchette repère 41

Situation constatée: Lors du contournage de la gâchette en fraisage (document ressource DRS1 page1/3 et page 2/3) des vibrations induisent, une diminution importante (70%) des conditions de coupe et l'obtention d'un mauvais état de surface (voir zone critique figure 1).

Zone critique

Figure 1: Définition de la zone critique

La gâchette est usinée en panoplie sur un centre d'usinage vertical 3 axes (12 pièces usinées dans une tôle débitée en parallélogramme) (documents ressource DRS1 page 1/3 et 2/3).

#### Question 1 : (document réponse DR1)

Compte tenu de la situation exprimée ci-dessus, les principales causes possibles de vibrations sont présentées sur le document réponse DR1

Quelles sont les solutions d’amélioration et les contraintes que ces améliorations imposent?

Analyse des causes liées au bridage:	  Cette analyse ne fait pas l'objet de l'étude, donc pour la suite de l'étude seules les 2 autres causes seront étudiées.

Analyse des causes liées aux paramètres de coupe:

Hypothèse: On souhaite conserver ou réduire le temps de cycle actuel.

Question 2 : (sur feuille de copie)

A l’aide du dessin de définition de la gâchette (document technique DT9) et du contrat de phase prévisionnel (document ressource DRS1 page2/3), peut-on augmenter ou diminuer le diamètre de la fraise utilisée pour le contournage d'une pièce. Justifier la réponse.

Question 3 : (sur document réponse DR1)

Une modélisation des efforts de coupe dans la zone critique et une simulation, à l’aide d’un logiciel, de la déformation obtenue pour différents diamètres de fraise sont données (document ressource DRS2)

Une campagne d'essais d'usinage donne les résultats suivants  (les paramètres de coupe sont extraits d'une base de données d'un fabricant d'outils).

Tableau 2: Essais réalisés avec des fraises monoblocs carbure 2 tailles (3dents)

| Caractéristiques de l'outil | Effort (N) au niveau de la zone critique | Ra obtenu |
| --- | --- | --- |
| Ø 6; fz = 0,011; Vc = 130m/min | 14,5 | 2,8 m |
| Ø 8; fz = 0,019; Vc = 140m/min | 20 | 2,8 m |
| Ø 10; fz = 0,025; Vc = 140m/min | 23,5 | 3 m |
| Ø 12; fz = 0,033; Vc = 140m/min | 28 | 3,6 m |

Sur document réponse DR1 et à l’aide du document ressource DRS2

Reporter les valeurs des déformations maximales issues de la simulation dans la colonne prévue.

Vérifier la conformité du Ra au niveau de la zone critique aux données du dessin de définition (document technique DT9).

Interpréter les résultats concernant le Ra.

Conclure en considérant l'évolution de la déformation et du Ra.

Analyse des causes liées à la géométrie de la zone critique :  ( voir la zone critique figure 1)

Question 4 : (sur feuille de copie)

On donne ci-dessous une représentation de la zone critique de la gâchette:

b = 3

h = 3,2

y

z

F

B

l = 26

Section critique

Section critique C-C

C

C

A

x

y

Figure 2: Effort dans la zone critique

Q4a- Quel type de sollicitation subit la pièce dans cette zone ?

Q4b- Pour un effort F constant appliqué en B, et sans modification de la longueur l, quelle(s) caractéristique(s) dimensionnelle(s) au niveau de la zone critique faut-il  modifier pour diminuer la déformation ?

#### Approche proposée

La modification des dimensions de la pièce peut influer sur le fonctionnement du système. On va donc faire une étude fonctionnelle de la gâchette.

Lors de l’utilisation de « l’attacheuse A3M », la première étape du fonctionnement permet de mettre en mouvement un certain nombre de pièces dans le sous-ensemble Pince.

On constate qu’il y a 2 plans de situation des différentes liaisons:

- le plan P1 en avant de la tête support 40;

-    le plan P2 en arrière de la tête support 40. 
Ces deux plans présentés ci-dessous sont parallèles à xy et sont distants de 3 mm (épaisseur de la tête support repère 40 )

Figure 3 et 4 : Représentation du sous ensemble  pince

On donne sur le document réponse DR2 le schéma cinématique des liaisons contenues dans les plans P1 et P2. Le plan P2 est situé à l’arrière de la tête support 40 pour la position représentée ci dessus (basculeur 25  en butée).

Question 5 : (sur document réponse DR2)

Après analyse des documents techniques DT4, DT5, DT6, DT7, DT8, établir la liste des liaisons avec leurs caractéristiques.

Question 6 : (sur document réponse DR3)

Une des solutions pour diminuer la déformation est d’augmenter la dimension b = 3 mm (voir figure 2, dossier sujet  page 4/13).

A partir de l’analyse cinématique précédente, des données (tableau 1 dossier sujet  page 2/13), de la nomenclature (document technique DT6) compléter le tableau du  document réponse DR3

Question 7 : (sur feuille de copie)

Pour rigidifier la pièce, on va donc augmenter h  (figure 2, dossier sujet page 4/13).

On donne ci-dessous divers modèles permettant de matérialiser la variation de h.

B

A

l

F

y

x

B

A

l

F

y

x

B

A

l

F

y

x

B

A

l

F

y

x

ou

B

A

l

F

y

x

ou

Section d'origine en trait mixte

Section envisagée en trait fort

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

Figure 5 : Modélisation des poutres

Compte tenu de la théorie des poutres modélisées en résistance des matériaux, quel(s) modèle(s) peut-on retenir ? Justifier la réponse.

Question 8 : (sur document réponse DR3)

A partir de l'analyse fonctionnelle et à l’aide du diagramme Fast (document technique DT3), repérer en couleur sur le document réponse DR3 silhouette1, la ou les zone(s) fonctionnelle(s) de la gâchette. Justifier le choix.

Question 9: (sur document réponse DR3)

Sur le document réponse DR3 silhouette 2, proposer à main levée une première ébauche de modification de la valeur de h. 

Pour définir la nouvelle valeur de h, une campagne d’essais est menée. Les résultats sont donnés sous la forme d’une courbe Ra = f(h) (Graphe 1: Evolution de la rugosité).

Graphe 1 : Evolution de la rugosité

Question 10 : (sur document réponse DR3)

Après avoir choisi h, sur la silhouette 3, proposer la solution  retenue à présenter au bureau d’études pour demander une validation de cette modification (dessin de la nouvelle forme avec la cotation non chiffrée par rapport à la situation actuelle).

Deuxième problème technique: En vue d'un accroissement des quantités, optimiser le processus et le choix du procédé de production  pour diminuer les coûts de réalisation et la consommation de matière pour la fabrication de la gâchette repère 41

Question 11 : (sur document réponse DR4)

La production actuelle est réalisée sur un centre d'usinage vertical 3 axes à table pendulaire (document ressource DRS1 page 3/3). Sachant que l'entreprise a adopté un débit de tôle de forme en parallélogramme aux dimensions de 105 mm x 320 mm, déterminer le pourcentage des chutes de matière pour réaliser 12 gâchettes. Faire une analyse critique du choix fait par l'entreprise, au niveau du procédé et du processus associé, proposer des procédés qui permettent de minimiser le taux de chute.

Question 12 : (sur document réponse DR4)

Dans l'hypothèse ou l'entreprise prend la décision d'externaliser  la production de la gâchette lorsque la quantité annuelle à produire sera supérieure à 2000 unités, à partir de vos connaissances et des données sur les procédés de découpe jet d'eau et laser (document ressource DRS4 et DRS5) et en considérant les objectifs de l'entreprise (tableau 1 dossier sujet page 2/13), choisir l'un de ces deux procédés en l'argumentant (critères techniques, économiques, métallurgiques, etc….).  Définir un nouveau processus en donnant la chronologie des phases nécessaires pour obtenir les pièces finies (pour chaque phase préciser son numéro, sa désignation et la machine utilisée) .

Question 13 : (sur document réponse DR5)

Compte tenu du procédé choisi à la question précédente et à l'aide des silhouettes fournies (document ressource DRS3 figures à l’échelle 1), proposer un début de mise en panoplie  de pièces (6 silhouettes au minimum) permettant de diminuer le pourcentage de chute matière. Le sous-traitant qui assure la découpe, débite les pièces dans des formats de tôle aux dimensions minimales de 1000 x 1000mm, déterminer le nombre de pièces découpées dans ce format. Calculer le nouveau pourcentage de chute matière puis déterminer le gain par rapport à la réalisation par fraisage en panoplie de 12 pièces.

# PARTIE 2

Premier problème technique: Réduire en collaboration avec le BE les tolérances de certaines pièces pour éviter les retours clients liés à une mauvaise coupe du fil.

Situation constatée: La coupe du fil manque de fiabilité à cause du jeu J1 (figures 6a, 6b, 6c) trop important entre le couteau et le contre couteau. Cette situation impose au BE de demander au technicien procédé en pré industrialisation la possibilité de réduire les jeux.

Sous ensemble « Coupe »

Figure: 6a

Figure: 6b

J1

Fil

J1

Figure: 6c

Question 14: (sur document réponse DR6)

A l'aide des documents techniques DT5, DT6, DT7 page 1/2, DT7 page 2/2, DT8 et en vue d'identifier les pièces participant à la coupe du fil, réaliser le schéma d’assemblage du sous-ensemble « E = Coupe » limité aux pièces (repère 3, 6, 23, 27, 28, 30, 40) citées sur le document réponse DR6.

Question 15 : (sur document réponse DR6, colonne 2 et 3)

Les pièces citées dans le tableau du document réponse DR6 ont une influence directe sur la condition J1 (documents techniques DT7 page 1/2, DT7 page 2/2 DT11, DT12, DT13).

Hypothèse: pour simplifier l'étude on donne les cotes et spécifications concernées pour la pièce "couteau 27".

Faire le bilan des cotes et spécifications géométriques intervenant dans le jeu J1. Compléter le tableau pour le contre couteau 28 et l'axe 30.

Question 16 : (sur document réponse DR6, colonne 4)

Compte tenu des processus et procédés exploités (document ressource DRS6 et DRS7) pour la réalisation des pièces  27, 28 et 30, proposer en vue de transmettre au BE, les cotes ou les spécifications sur lesquelles on peut diminuer les tolérances. Justifier ces propositions.

Deuxième problème technique: Rédiger le cahier des charges d'un outillage (mors spécifique  d'étau) permettant l'usinage de la phase 30 du contre couteau 28 en vue de passer la commande de sa fabrication.

Les données nécessaires à la résolution de ce problème technique sont définies dans les documents : processus de production (document ressource DRS6),  contrat de phase prévisionnel (document ressource DRS8), fiche technique constructeur de l'étau (documents ressources DRS10 et DRS11), fiche technique du mors de compensation à pistons (document ressource DRS9).

Zone d’application du bridage sur chaque pièce

Figure: 7a

Figure: 7b

###### Etude de l'installation

Question 17: (sur document réponse DR7)

Compte tenu de la Mip (mise en position, document ressource DRS8), du Map (maintien en position, documents ressources DRS10 et DRS11) et des caractéristiques de l’outil, représenter sur le document réponse DR7 à l’échelle 2 :1, les indications relatives à l’outil (position de l’outil/ talon, sens de rotation, sens d’avance) pour minimiser l’effort de bridage.

Question 18 :

Justifier (sur feuille de copie) l’utilisation d’une butée 6-6' escamotable.

Sur le document réponse DR9, représenter l'ensemble 6-6' sous forme de schémas (cinématique, technologique, de principe,…) en trait fort dans la situation avant usinage et en trait mixte fin dans la position escamotée. Le candidat peut indiquer toutes les mentions qu'il juge utile à la compréhension de sa solution.

###### Etude des efforts sur la pièce

L’effort que doit exercer chaque piston sur l’ensemble « talon + 5 pièces » nécessite le réglage de la pression d’utilisation de l’étau.

Afin de valider cette pression, il faut connaître les efforts qui s’exercent sur chaque pièce.

Hypothèses :  Etude dans le cas le plus défavorable

- L’effort de coupe s’exerce sur une seule pièce (lorsque les 4 premières pièces sont désolidarisées du talon)( figures 7a et 7b ).

- Compte tenu de la prépondérance de la composante Ft de l’effort de coupe, on ne considèrera que les composantes de l’effort de coupe contenues dans le plan xy à savoir Ft et Fr  (figures 7c et 7d)

Figure: 7d

y1

x1

Ft

38°

x

y

Fr

M

z

Fr

Ft

Fa

x

y

M

Figure: 7c

- Etude dans le plan xy

- L’action de l’appui plan (1-2-3) est négligeable par rapport aux composantes de l’effort de coupe Ft et Fr contenues dans le plan xy

y

x

piston

A

pièce

O

B

Figure: 8

B(bâti/pièce)

B(bâti/pièce)

φ

B(bâti/pièce)

L'action de la pesanteur est négligée

- Etude à la limite de l’équilibre

Données :

- La liaison en A entre le piston à touche plate et la pièce sera assimilée à une ponctuelle de normale y avec frottement f = 0,12 (figure 8)

- L’expression de l’action de l’orientation (4-5) sur la pièce (linéaire rectiligne avec frottement f = 0,12 de normale y) s’écrit au point B (figure 8) et dans la base xyz:

B

XB

YB

0

0

0

NB

xyz

B(bâti/pièce)

MB(bâti/pièce

B

B

xyz

T(bâti/pièce) =                                   =

Avec XB = - f.YB et f = tan φ

- L’expression de l’action de la fraise sur la pièce compte tenu des conditions de coupe et des hypothèses s’écrit au point M et dans la base x1y1z : (figure 7d )

Ft

Fr

Fa

0

0

0

520

80

0

0

0

0

M(fraise/pièce)

0

T(fraise/pièce) =                                     =

T(fraise/pièce) =                                     =                                    =

B

x1y1z

M

M

x1y1z

x1y1z

M

(unité : le Newton)

Remarque : la composante Fa est négligée.

Question 19 : (sur feuille de copie)

A l’aide de la figure 7d, exprimer le torseur de l’action de la fraise sur la pièce en M dans la base xyz, en projetant les vecteurs Fr et Ft dans le plan xy – Rappel: on néglige pour cette étude la composante Fa suivant l'axe z

Question 20: (sur document réponse DR7)

Tracer sur le document réponse DR7 l’action du piston sur la pièce. En déduire l’expression du torseur de l’action du piston sur la pièce en A dans la base xyz

Question 21: (sur feuille de copie)

Dans le but de déterminer l’action du piston sur la pièce en A, écrire les deux équations de projection sur x et sur y du théorème de la résultante générale du PFS, (inutile de transférer les torseurs pour les équations de la résultante).

Déduire la composante sur y de cette action en A.

Question 22: (sur feuille de copie)

Quel que soit le résultat précédent, l’effort par piston nécessite une force de serrage de l’étau (pour les 5 pistons) de 7500 N. Déduire, à l’aide du document ressource DRS11,  à quelle pression d’utilisation doit être réglé l’étau.

###### Dimensionnement du piston

Zone où le matage n'est pas acceptable

Figure: 9a

Figure: 9b

Le cahier des charges du contre couteau exclu tout matage au niveau de la zone définie (figure 9a)

Une première étude mécanique permet de mettre en évidence qu'à partir des pistons standards à touche plate il y a du matage dans la zone citée.

Forme creuse

Afin d’éviter celui-ci, on va définir une forme adaptée du piston (forme creuse épousant la pièce) (figure 9b).

Données :

- Pression admissible de la pièce : Padm = 450 MPa

- Rayon du contre couteau : Rcc = 3,5 ± 0,01

- Rayon de la forme creuse du piston à définir : Rp

- Module d’élasticité longitudinal E : Ecc = Ep = 210000MPa

- Hauteur de contact piston / pièce : L= 4mm

- Effort de bridage par piston : F = 1500N

- Expression de la pression de contact cylindre sur cylindre (document ressource DRS 12  formule de Hertz)

(on rappelle que la pression est maximum quand le jeu entre les deux pièces en contact est maximum)

Question 23: (sur feuille de copie)

Comment doivent être (mini ou maxi) Rcc et Rp pour avoir le jeu maxi lors du contact entre le piston et le contre couteau ?

Question 24: (sur feuille de copie)

Calculer le rayon de la forme creuse du piston Rp afin de garantir le non matage du contre couteau 28 (on prendra un IT de fabrication de 0,05) (document ressource DRS 12  formule de Hertz).

Question 25: (sur document réponse DR8)

Compte tenu de la forme du mors de compensation (présence d'un jeu entre le piston et la plaquette arrêtoir), de la position du bridage en face de l'orientation 4-5, compléter à main levée la vue de face en coupe B-B et la vue de dessus (à l'échelle 4:1) du piston (avec arêtes cachées).

Question 26: (sur document réponse DR10)

Compte tenu que l'entreprise souhaite avoir une possibilité d'interchangeabilité du mors de compensation, définir les spécifications d'aptitude à l'emploi en vue de la réception de ce mors de compensation à pistons.

Question 27: (sur document réponse DR9)

Représenter, sur le document réponse DR9, un principe de solution « anti-erreur » pour que l’ensemble « talon + 5 pièces » n’ait qu’une seule possibilité de montage dans l’étau.