| MINISTERE de ### L'EDUCATION NATIONALE |  |  |  | ### PROCESSUS de PRODUCTION |  |  | PRE INDUSTRIALISATION BTS IPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce: |  | Couteau + axe couteau |  | Ensemble: |  | Attacheuse | Brut: |
| Programme: |  |  | Pour l'année de l'étude | Cadence: |  | Lot de 300 pièces/trimestre | Matière : X 153 Cr Mo V 12 |
| #### N° | DÉSIGNATION |  |  |  | MACHINE-OUTIL |  | #### OBSERVATIONS |
| Réalisation du couteau suivant la définition (document technique DT11) Matière : X 153 Cr Mo V 12 - Brut: Débit 20 x 15 x 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ##### FRAISAGE (usinage en talon) Finition du Ø4H7, du M3; du profil du couteau, des extrémités du barreau. |  |  |  | CUCN VERTICAL 3 axes + Table pendulaire Type BROTHER (Document ressource DRS1 page 3/3) |  |  |
| 20 | FRAISAGE Finition des surfaces, chanfrein du trou M3. |  |  |  | CUCN VERTICAL 3 axes + Table pendulaire Type BROTHER (Document ressource DRS1 page 3/3) |  |  |
| 30 | ##### TREMPE + REVENU Dureté minimale 56HRc |  |  |  | SOUS TRAITANCE |  | Traitement thermique sous atmosphère contrôlée |
| 40 | ##### CONTROLE RECEPTION Contrôle dimensionnel, géométrique et dureté. |  |  |  | OUTILLAGE SPECIFIQUE |  | Echantillonnage |
| Réalisation de l'axe du couteau suivant la définition (document technique DT13) Matière : X 10 Cr Ni S 18 09 - Brut: Barre laminée Ø10 - longueur 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ##### TOURNAGE Usinage dans la barre Broche1: finition Ø2, Ø4, M3, Ø7, M3 Broche2: Finition dressage et empreinte hexagonale (brochage pendulaire avec outil polyangolar) |  |  |  | TOUR A DECOLLETER BI- BROCHE 7 axes |  | Broche1 Broche2 |
| 20 | ##### CONTROLE RECEPTION Contrôle dimensionnel, géométrique |  |  |  | OUTILLAGE SPECIFIQUE |  | Echantillonnage |