Mors de compensation à pistons

Les mors de compensation à pistons peuvent être montés sur le mors mobile de tout type d’étau. Il permet de serrer plusieurs pièces d’épaisseur identique (à la tolérance près).

Chaque piston, libre en translation ( L1 > L2) suivant son axe, est en contact d’un coté avec de l’huile contenue dans une chambre fermée et de l’autre avec la pièce.

Ainsi chaque pièce « recevra » le même effort F’, c’est à dire l’effort de serrage de l’étau F divisé par le nombre de pistons

Le nombre de pistons, la forme d’appui avec la pièce et les entraxes sont réalisés à la demande

Exemple :  Mors de compensation à 5 pistons à touche plate

Plaquette d’arrêt

L2

piston

Bouchon de la chambre remplie d’huile

Exemples de formes d’appui :

Touche striée

Touche plate

L1

Touche en Vé

Touche creusée