| MINISTERE de ### L'EDUCATION NATIONALE |  |  |  | ### PROCESSUS de PRODUCTION |  |  | PRE INDUSTRIALISATION BTS IPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce: |  | Contre couteau |  | Ensemble: |  | Attacheuse | Brut: Laminé à chaud - débit 10 x 10 x 90 |
| Programme: |  |  | Pour l'année de l'étude | Cadence: |  | Lot de 300 pièces/trimestre | Matière : X 153 Cr Mo V 12 |
| #### N° | DÉSIGNATION |  |  |  | MACHINE-OUTIL |  | #### OBSERVATIONS |
| Réalisation suivant la définition du document technique DT12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ##### FRAISAGE Finition du Ø2H7, du Ø 3,2; du profil du contre couteau, des extrémités du barreau. |  |  |  | CUCN VERTICAL 3 axes + Table pendulaire Type BROTHER (Document ressource DRS1 page 3/3) |  |  |
| 20 | FRAISAGE Finition du Ø1H10, du Ø 2, du chanfrein 0,5 à 45°. |  |  |  | CUCN VERTICAL 3 axes + Table pendulaire Type BROTHER (Document ressource DRS1 page 3/3) |  |  |
| 30 | ##### FRAISAGE Finition du lamage R3 et du surfaçage |  |  |  | CUCN VERTICAL 3 axes + Table pendulaire Type BROTHER (Document ressource DRS1 page 3/3) |  |  |
| 50 | ##### TREMPE + REVENU Dureté minimale 56HRc |  |  |  | SOUS TRAITANCE |  | Traitement thermique sous atmosphère contrôlée |
| 60 | ##### CONTROLE RECEPTION Contrôle dimensionnel, géométrique et dureté. |  |  |  | OUTILLAGE SPECIFIQUE |  | Echantillonnage |