PROCESSUS

(document ressource DRS1 page 1/3, page 2/3, page 3/3)

###### Corrigé

Question 11:

Pourcentage des chutes :

# Panoplie fraisée -> (646 + (20 "aires des trous") x12)/(105x320) = 0,24 -> 76% de chutes

Analyse critique: Le taux des chutes est important il faudrait choisir une fraise de diamètre le plus faible possible compatible avec les spécifications ou un autre procédé….

Proposition de procédés permettant des économies de matière:

Découpe par poinçonnage, découpe jet d'eau, découpe laser, découpe plasma, découpe par faisceau d'électron, découpe electro-érosion à fil….

Question 12:

Choix d'un procédé permettant de minimiser le pourcentage des chutes matière:

# Découpe laser avec machine équipée d'une tête optionnelle de perçage

Argumentation:

Machine rapide permettant de réduire la consommation de matière et d'énergie, permet de respecter les engagements de l'entreprise par rapport aux normes ISO14000

| N° | Désignation de la phase | Machine |  | N° | Désignation de la phase | Machine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DECOUPE – PERCAGE Découper éb. contour percer fin. Ø4 | MACHINE DECOUPE LASER + 1 Tête de perçage |  | 40 | LAVAGE | LIGNE de LAVAGE |
| 20 | FRAISAGE PERCAGE Fin. zone fonctionnelle + fin M3 et Ø1,5 | CUCN Vertical 3 axes Brother |  | 50 | REVETEMENT de SURFACE | SOUS TRAITANCE |
| 30 | EBAVURAGE | TRIBOFINITION |  | 60 | CONTROLE | OUTILLAGE SPECIFIQUE |