Question 1

| # Causes possibles de vibration | # Proposition de solution(s) | # Contrainte(s) que cela peut imposer |
| --- | --- | --- |
| ##### Causes liées au bridage | -ajouter une bride en cours d’usinage -laisser une ou des pattes - - | -arrêt du cycle pour enlever la bride -éliminer la ou les pattes -augmentation du temps d’usinage - |
| ##### Causes liées aux paramètres de coupe | -adapter l’outil -modifier les paramètres de coupe - - | -augmentation du temps d’usinage - - - |
| Causes liées à la géométrie de la zone critique | -modifier la forme de manière à la rigidifier - - - |  |

Corrigé

Question 3

| Caractéristiques de l'outil | Ra obtenu | Valeur de la déformation | Conformité au dessin de définition |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø12, fz = 0,033, Vc = 140m/min | 3,6 m | 0.147 mm | Non car 3.6 > 1.6 (dessin de définition) |
| Ø 10, fz = 0,028, Vc = 140m/min | 3 m | 0.124 mm | Non car 3 > 1.6 |
| Ø 8, fz = 0,023, Vc = 140m/min | 2,8 m | 0.1055 mm | Non car 2.8 > 1.6 |
| Ø 6, fz = 0,017, Vc = 130m/min | 2,8 m | 0.0765 mm | Non car 2.8 > 1.6 |
| Interprétation: Tous les diamètres de fraise < à 12 proposés permettent de diminuer la déformation et de diminuer le Ra mais ne permettent pas de respecter le dessin de définition |  |  |  |
| Conclusion: La solution de diminuer le diamètre de l’outil pour respecter la rugosité du dessin de définition n’est pas valable. Il y a bien une relation directe entre la déformation et le Ra obtenu. |  |  |  |