Document Technique DT6

Obtention du brut - Nomenclature des phases

(obtention par lot de 50 unités)

010 - Contrôle matière selon fiche d'essai

020 - Débit (lopins  100, longueur 184)

030 - Rayonnage des arêtes (R10) en tournage

040 - Chauffe des lopins

050 - Ecrasage à longueur 170

055 - Estampage ébauche

060 - Chauffe des ébauches

070 - Estampage finition

080 - Ebavurage à la presse mécanique

090 - Grenaillage

100 - Décapage fluonitrique

110 - Décriquage à la meule

120 - Chauffe

130 - Estampage (reprise finition pour calibrage)

140 - Recuit

150 - Grenaillage

160 - Décapage fluonitrique

170 - Contrôle dimensionnel (8 pièces par lot)

180 - Contrôle dureté (à 100%)

190 - Essais destructifs (1 pièce par lot) - fibrage et texture par macro et micrographie

- traction

200 - Ressuage (à 100%)

210 - Perçage du 35

220 - Contrôle final

230 - Marquage (à 100%)

240 - Remise à expéditions