Document Réponse DR5

Tableau des opérations, des outils et des trajectoires associés

Procédé 1

(Avec rotation palette)

(Seul l’usinage des alésages 25 H8 du côté C ou D sera envisagé pour compléter ce tableau)

| Opérations | Outils coupants utilisés | Trajectoires d’usinage |
| --- | --- | --- |
| a. Pointage | Foret à pointer (foret NC) | Linéaire (cycle axial) |
| b. Perçage 10 | Foret 10 carbure monobloc | Linéaire (cycle axial) |
| c. Perçage 24.4 | Foret 24.4 carbure monobloc ou fraise 2T à coupe au centre 24 | Linéaire (cycle axial) ou hélicoïdal ou interpolation circulaire (cycle de contournage) |
| d. ½ finition alésage | ½ finition Barre d’alésage à grain | Linéaire (cycle axial) |
| e. Finition alésage | Barre d’alésage à grain réglée sur la dimension 25H8 | Linéaire (cycle axial) |
| Rotation axe B de 180° | / | / |
| Reprise des opérations nécessaires pour le 2ème côté | / | / |

Procédé 2

(Sans rotation palette)

| Opérations | Outils coupants utilisés | Trajectoires d’usinage |
| --- | --- | --- |
| a. Pointage | Foret à pointer (foret NC) | Linéaire (cycle axial) |
| b. Perçage 10 | Foret 10 carbure monobloc ( longueur outil importante) | Linéaire (cycle axial) |
| c. Perçage 24.4 | Foret 24.4 carbure monobloc ou fraise 2T à coupe au centre 24 ( longueur outil importante) | Linéaire (cycle axial) ou hélicoïdal ou interpolation circulaire (cycle de contournage) |
| d. ½ finition alésage | ½ finition Barre d’alésage à grain ( longueur outil importante) | Linéaire (cycle axial) |
| e. Finition alésage | Barre d’alésage à grain réglée sur la dimension 25H8 ( longueur outil importante) | Linéaire (cycle axial) |