PRESENTATION

La pièce :

Le support de cette étude est un outillage d’injection bi-matière destiné à produire une brosse à dents appelée CULBUTO.

Cette brosse est composée de 2 parties moulées l’une à la suite de l’autre, dans le même outillage :

- la préforme:  		Polypropylène ayant un retrait de 1%

- le surmoulage :	Thermoplastique élastomère (TPE) ayant un retrait de 0,65%

Surmoulage

Préforme

La fonction du surmoulage est d’empêcher les poils de la brosse d’être en contact avec le support (ex : tablette de lavabo) sur laquelle elle est posée.

Les dimensions et les formes de la brosse sont définies par le dessin de définition (page 4) ainsi que par la définition numérique fournie par le client.

Production envisagée : 1 000 000 pièces

Les moyens de mise en oeuvre :

Cet outillage est monté sur une presse DK CODIM de 1100 kN de force de fermeture et possédant deux unités d’injection :

 l’unité horizontale permet l’injection de la préforme.

 l’unité verticale permet l’injection du surmoulage.

Caractéristiques :

- Passage entre colonnes :			H : 460 mm  x  L : 460 mm

- Epaisseur outillages (mini – maxi) :		200 mm  - 500 mm

- Course maxi :  				C = 460 mm

- Dimensions maxi outillage :			L : 460 mm  x  H : 690 mm

La presse dispose d’un groupe hydraulique permettant d’alimenter les actionneurs auxiliaires :

- Pression maxi :   120 bars

Caractéristiques de l’outillage :

Vérin Vr

Plateau fixe

Plateau mobile

- Moule 2 plaques avec bloc transfert

(transfert des préformes vers le surmoulage).

Vérins Vt

- 4 empreintes (4 pièces par cycle).

- Alimentation par 2 blocs chauds sur mesure

(4 sorties par blocs).

- Injection par 8 buses chaudes avec fermeture par obturateur commandé par vérin.

- Translation et rotation du bloc transfert assurées par des vérins (que l’on nommera respectivement Vt et Vr).

Palonnier

Bloc transfert

Partie

fixe

Dimensions de l’outillage :

Partie

mobile

H : 580 mm  x  L : 345 mm  x  E : 415 mm

Masse :  595 Kg (sans les vérins Vt et Vr et le palonnier)

Conditions d’utilisation des vérins d’obturateurs :	Pression hydraulique maxi 	 = 40 bars

Température maxi fluide hydrau = 50°C

Remarques :

- Les vérins Vt, Vr et le palonnier ne sont pas représentés sur les plans d’ensemble.

- Les différents circuits de refroidissements des empreintes ne sont pas représentés.

- Les formes (perçages, trous taraudés, etc) nécessaires aux maintiens lors de l’usinage ou aux manipulations ne sont pas représentées.

Fonctionnement

- Ouverture du moule après injection simultanée des préformes (en bas) et des surmoulages (en haut).

- Les vérins Vt translatent le bloc transfert { [portes empreintes pivotantes (39) ; empreintes pivotantes (42)] + [broches (53) ; tiroirs (50)] + [portes tiroir (54)] }.

Dans cette phase, il y a :

- maintien des préformes sans surmoulage sur le bloc transfert

- éjection des  préformes avec surmoulage

nota : des capteurs de position (non représentés) valident la fin de la translation

- Le vérin Vr, grâce à l’ensemble {roue dentée (46)+crémaillère (47)} , entraîne en rotation le bloc transfert	 transfert des préformes vers le surmoulage

nota : des capteurs de position (35) valident la fin de la rotation

- Les vérins Vt ramènent le bloc transfert à sa position initiale

- Fermeture du moule

Des obturateurs pilotés par des vérins, permettent, tout au long du cycle, de gérer l’entrée de la matière dans l’empreinte et d’obtenir, ainsi, la qualité souhaitée par le donneur d’ordre.