SESSION 2009								ERE4ACO

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ETUDE ET REALISATION D’OUTILLAGES

DE MISE EN FORME DES MATERIAUX

E4 : CONCEPTION D’OUTILLAGE

Sous épreuve U41 : Analyse et conception d’outillages

Durée : 4 heures     Coefficient : 2

Aucun document autorisé

Contenu du sujet :

Dossier technique :		Documents de 1 à 10

Dossier questions :		Documents de 11 à 14

Dossier réponses :		Documents de 15 à 20

CALCULATRICE AUTORISEE

DOSSIER TECHNIQUE

Le procédé d’injection-soufflage bi-orientation.

Le procédé d'injection-soufflage bi-orientation en cycle froid consiste à mettre en forme une préforme injectée dans un moule par étirage uni axial à l'aide d'une tige métallique et soufflage d'air comprimé.

L’injection-soufflage est essentiellement utilisé pour la réalisation de bouteilles et de flacons

Ce procédé comporte trois phases principales :

L’injection d’une préforme

Le réchauffage  de la préforme

L’étirement et le gonflage de la préforme

A ces trois phases, peuvent se rajouter d’autres phases telles que :

L’élimination du seuil d’injection

Des tests : dimensionnel, d’étanchéité, de résistance mécanique, etc.

Ces trois phases (décrites ci-après) nécessitent trois outillages différents montés sur une même machine. Cette machine se présente sous la forme d’un carrousel à 4 postes. La pièce provenant d’un poste, passe au poste suivant par déplacement circulaire.

Poste 2

Réchauffage de la préforme

Poste 1

Injection de la préforme

Machine

Injection-soufflage

Poste 3

Etirement et gonflage de la préforme

Poste 4

Document 1

Phase 1 : L’injection de la préforme.

Moule fermé

Injection matière

Refroidissement empreinte + noyau

Remontée du noyau puis extraction de la préforme vers le haut par les pinces

La préforme est injectée dans un moule constitué d’une empreinte, de deux demies pinces et d’un noyau. Le cycle est décrit par les schémas suivants.

Phase 2 : Réchauffage de la préforme.

Positionnement par les pinces de la préforme au poste de réchauffage

Introduction du réchauffeur

Mise aux bonnes conditions thermiques de la préforme

Retrait

du réchauffeur

La préforme est amenée par les pinces au poste de réchauffage. Les zones qui seront déformées au poste suivant, sont mises à la bonne température par un réchauffeur.

Document 2

Phase 3 : Etirement et gonflage.

La préforme est amenée par les pinces au poste d’étirement-gonflage. Le dispositif d’étirement et de soufflage s’ajuste de manière étanche sur le haut de la préforme. La tige métallique étire verticalement la préforme alors même que celle-ci est gonflée.

Positionnement par les pinces de la préforme au poste d’étirement-soufflage

Approche du dispositif d’étirement et de soufflage

Etirement axial de la préforme

Soufflage. Etirement radial de la préforme

Ouverture du moule

Remarque : En pratique, les phases d’étirement et de soufflage se font simultanément.

Document 3

Présentation des produits.

Les outillages à étudier ont pour fonction de produire des flacons destinés à la cosmétique. Le procédé retenu pour cette production est l’injection-soufflage. Deux versions de flacons peuvent être produit avec les mêmes bases d’outillages. Un flacon de 200 ml de section cylindrique (document 5) et un flacon de 320 ml de section oblongue (document 6). Ces flacons sont réalisés en polyéthylène téréphtalate (P.E.T.) dont les caractéristiques sont développées ci-dessous.

Présentation des outillages.

Les outillages permettant de produire le flacon de 200 ml sont définis par l’ensemble des documents suivant :	Nomenclature des outillages			document 7

Outillage d’injection de la préforme		document 8

Outillage de réchauffage de la préforme	document 9

Outillage d’étirement soufflage		document 10

Caractéristiques du polyéthylène téréphtalate (P.E.T.)

Température de transition vitreuse :	73°C		Température du moule :	100°C

Température de fusion :		255°C		Température d’injection :	270°C

Retrait linéaire :			0.1%		Plage d’utilisation : 		-40 à 70°C

Cette technologie nécessite un alésage de type H7

Charge max. sur le corps : 50W/cm2

Puissance : de 75 à 2500 W

Tension : 24 V mono

Gaine en acier inox

Tête en céramique protégeant les fils d’alimentation

Connectique standard : fils souples, âme en nickel, isolés soie de verre siliconée

Tolérance sur la longueur : L < 100mm : ±2mm, L ≥ 100mm : ±2%

Fabrication suivant norme EN 60335-1

Tolérance sur puissance : +5%  -10%

Courant de fuite < 0.5 mA/kW

Les cartouches chauffantes, nommées également crayons chauffants ou résistances cylindriques blindées, se présentent sous une forme cylindrique de différents diamètres et de longueurs variées.

Elles échangent leur capacité calorifique selon le milieu dans lequel elles travaillent, qui peut être :

une masse métallique

un liquide

un gaz

Parmi les applications les plus courantes, nous retrouvons la transformation des matières plastiques, le chauffage d’équipement d’emballage et de thermoformage : chauffage d’outillages de presse à injecter, de moules, de masses métalliques, de chenaux de coulées, le réchauffage de dispositifs de freinage, de plateaux de presses, la mise en température de bains de sel minéraux…

RéférenceDiamLongPuissance W0205646.550150205626.540170205636.540200202606.550200202006.560200202016.560250202026.580200202036.5803002057584015020204840200205778502002020788020020205860250202068603002020888030020209880400202108100250202491010040020592104015020216108020020594104025020598106025020213104030

Documentation cartouches chauffantes.

Document 4

Document 4

DOSSIER QUESTIONS

Toutes les réponses sont à faire sur le DOSSIER REPONSE.

1ere partie : Analyse des outillages du flacon de 200 ml

I - L’outillage d’injection de la préforme. Document 8

Fonction mise en forme.

Afin de faire valider au client les traces laissées par l’outillage sur le flacon, on se propose d’analyser la mise en forme de la préforme.

I-1 : A partir du plan de l’outillage d’injection (document 8). Marquer sur les représentations de la préforme (document 15) par un point noir ●, la trace laissée par le seuil d’injection.

I-2 : Sur ces mêmes représentations de la préforme, tracer sur toutes les vues, les lignes correspondantes aux fermetures suivantes :

empreinte/pinces :	rouge

pince/pince :		bleu

noyau/pinces :		vert

Fonction refroidissement de l’empreinte.

On souhaite vérifier la qualité du refroidissement de l’empreinte. Pour cela :

I-3 : Colorier (sur le document 15) la surface d’échange thermique entre l’empreinte 1 et le fluide de refroidissement.

I-4 : Estimer à 10% prés cette surface. Vous développerez votre estimation par des calculs et des croquis simples. Les dimensions sont à prendre sur le document 8 échelle 1 :1.

I-5 : Le cahier des charges de l’outillage impose une surface minimum de 300 cm2. Conclure quant à la qualité du refroidissement.

Fonction refroidissement du noyau.

Le refroidissement du noyau est de type « fontaine ». Pour garantir un refroidissement efficace, l’écoulement du fluide caloporteur se doit d’être turbulent. Pour assurer cette condition, on se propose de vérifier les caractéristiques de l’écoulement.

1-6 : Tracer par des flèches le cheminement du fluide de refroidissement dans le noyau (document 16).

I-7 : Après analyse complète du circuit de refroidissement du noyau, entourer d’un cercle les zones de perturbation dans l’écoulement.

Document 11

Après avoir identifié les zones de turbulences à l’extérieur du tube, on souhaite maintenant s’assurer que l’écoulement à l’intérieur du tube est turbulent.

I-8 : Pour qu’un écoulement soit turbulent, il faut que le nombre de Reynolds Re pour l’eau soit supérieur à 3000. Si le fluide caloporteur a une viscosité cinématique de 10-6 m2/s, calculer la vitesse V minimum du fluide dans la section C-C.

avec:Re≈V.Dv

Re:	Nb Reynolds

V:	Vitesse m/s

D:	Diametre m

v:	Viscosité ciné m2/s

I-9 : Conclure quant au débit minimum dont doit disposer le régleur pour satisfaire un bon refroidissement de la préforme

II - L’outillage de régulation thermique. Document 9

Pour être démoulée de l’outillage d’injection, la préforme a due être refroidie jusqu'à solidification.

Pour être étirée et soufflée, cette préforme doit être réchauffée dans les zones de déformation, au dessus de la température de transition vitreuse. C’est le rôle de l’outillage de régulation thermique.

Fonction « réchauffage » de la préforme.

Le réchauffeur 23 est mis à la bonne température grâce à une cartouche chauffante (document 4). Pour choisir et mettre en place cette cartouche chauffante, on demande de:

II-1 : Calculer la puissance de chauffe à installer dans le réchauffeur pour atteindre 10° au dessus de la température de transition vitreuse du polymère. La puissance de chauffe est définie par le fabricant comme étant :

P:	Puissance de chauffe W

M:	Masse à chauffer  kg

T:	Température °C

P = M x T x 1.35

Rappel : densité de l’acier 7.8Kg/dm3

Le réchauffeur 23 sera assimilé à un cylindre dont vous estimerez les dimensions.

II-2 : Choisir une référence dans l’extrait de catalogue du fabricant compatible avec les dimensions du réchauffeur.

II-3 : Représenter à main levée la cartouche chauffante dans le réchauffeur.

II-4 : Coter le logement de la cartouche sur le réchauffeur.

Document 12

Fonction recentrage.

La préforme est déplacée et repositionnée d’un poste à l’autre à l’aide des pinces. On souhaite identifier clairement les surfaces fonctionnelles précises qui contribuent à cette fonction. Après analyse des documents 9 et 10, colorier sur les figures du document 18, les surfaces des composants qui réalisent :

II-5 : Le recentrage de la pince dans l’outillage en rouge.

II-6 : L’indexation en rotation de la pince dans l’outillage en bleu.

III - L’outillage d’étirement soufflage. Document 10

Fonction étirement.

A la mise en oeuvre, en phase de réglage, le dispositif d’étirement risque d’etre endommagé. Pour éviter tout problème on se propose de faire une analyse de ce dispositif.

III-1 : Quelle doit être la course de la tige d’étirement 7 pour que la préforme arrive en contact avec le fond du moule ?

III-2 : Quelle(s) sollicitation(s) subie cette tige d’étirement lors de la phase d’étirement ?

III-3 : Quel type d’endommagement est alors possible en cas de dépassement de la course ?

III-4 : Proposer une solution pour supprimer ce rique éventuel lors de cette phase de réglage.

Fonction soufflage.

L’augmentation de volume de la préforme induit des problèmes d’évacuation d’air dans les empreintes de soufflage 10.

III-5 : Analyser le plan d’ensemble et lister les possibilités pour évacuer cet air.

Fonction éjection.

Pour une mise en production rapide, le concepteur doit fournir au régleur de la machine des données concernant la cinématique de l’outillage. Il est donc demandé de :

III-6 : Donner la course minimum d’ouverture du moule pour dégager complètement la pièce. Cette dernière est extraite vers le haut à l’aide des pinces. Répondre sous forme de croquis coté.

Document 13

2nd partie : Adaptation des outillages au flacon de 320 ml

Le client souhaite à partir des mêmes outillages réaliser une autre version du flacon qui sera de section oblongue et de contenance 320 ml (document 6). Pour ce faire, il demande de re-concevoir le réchauffeur et les empreintes de soufflage qui doivent s’adapter sur les outillages existants. La préforme ainsi que l’outillage d’injection restent les mêmes.

IV - Conception de la fonction « réchauffage » de la préforme.

Dans le cas du flacon cylindrique (document5), la préforme doit être réchauffée de manière omnidirectionnelle (fig. 1). Dans le cas d’un flacon oblong (document 6), la préforme doit être réchauffée davantage sur sa zone d’étirement  minimum (fig. 2).

fig 1

Moule fermé

étirement maxi

étirement mini

réchauffeur

préforme

IV-1 : En vous inspirant du réchauffeur 23 existant, re-concevoir à main levée et l’échelle 1 :1 cette nouvelle pièce adaptée à la production du flacon de 320 ml. Vous veillerez en outre à présenter votre conception en au moins 3 vues sur le document 19.

V - Conception de la fonction soufflage.

Pour mettre en forme le flacon de 320 ml, les empreintes 10 doivent être re-conçues. Votre conception se fera à partit d’un bloc de métal dont l’encombrement est esquissé sur le document 20. Vous dessinerez à main levée et à l’échelle 1 :1 une des deux empreintes de soufflage 10 selon le déroulement suivant.

V-1 : Concevoir les formes moulantes conformes à la définition du flacon de 320 ml.

V-2 : Mettre en place les usinages inchangés permettant l’assemblage des pièces 11, 14, 15, 18, 19 et 21.

V-3 : Placer et coter les 4 passages de colonnes. Ces passages seront représentés par des alésages débouchant de diamètre 14 H7. Le positionnement vertical ainsi que l’entraxe vertical ne changent pas.

V-4 : Concevoir un circuit de refroidissement respectant les critères suivant :

Trous de refroidissement diamètre 8

Lamages pour raccords diamètre 14, longueur 16

Bouchons cylindriques diamètre 8, longueur 10

Entrée(s) et sortie(s) sur le même coté.

Document 13

Document 14

DOSSIER REPONSES

I - L’outillage d’injection de la préforme.

I-1 : Seuil d’injection :

Silhouette d’une pince

I-2 : Lignes de fermetures :

I-3 : Surface d’échange :					I-4 : Détails des calculs :

entrée

sortie

Document 15

I-5 : Qualité du refroidissement :

I-6 : Cheminement du fluide de refroidissement :

I-7 : Zones de perturbations :

I-8 : Vitesse du fluide C-C :

Document 16

I-9 : Calcul du débit :

Document 16

II - L’outillage de régulation thermique.

II-1 : Calcul de la puissance de chauffe :

II-2 : Choix d’une référence de cartouche de chauffe :

II-3 : Implantation de la cartouche :		         II-4 : Cotation du logement de la cartouche :

Document 17

II-5 : Recentrage pince :

II-6 : Indexation pince :

III - L’outillage d’étirement soufflage.

III-1 : Course de la tige 7 :

III-2 : Sollicitation(s) :

III-3 : Endommagement possible :

III-3 : Proposition de solution :

III-5 : Evacuation de l’air :

III-6 : Course d’ouverture pièce :

Document 18

IV – Conception du réchauffeur.

IV-1 : Conception du réchauffeur 23 :

Document 19

V – Conception de la fonction empreinte

IV-1.2.3.4 : Conception d’une empreinte de soufflage 10 :

Document 20