BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

## Durée : 4 heures								Coefficient : 2

Ce corrigé comporte :

- Correction des chaînes de cotes pages 2 et 3

- Correction des tableaux d’étude pages 4 à 7

- Correction géométral moyeu page 8

- Correction géométral support d’étrier droit page 9

- Correction dessin de définition du moyeu page 10

- Correction dessin de définition du support d’étrier droit page 11

- 	Un Compact Disc contenant :

- Les fichiers de l’assemblage dans différentes configurations et tous les fichiers pièces associés.

- Le fichier « moyeu corrigé.sldprt »

- Le fichier « support étrier droit corrigé.sldprt »

- mise en plan « MEP définition corrigé.sldrw »

TRAVAIL DEMANDE

1. COTATION FONCTIONNELLE.

Définir les chaînes de cotes fonctionnelles, que l’on nommera Ja, Jb, Jc, et Jd.

Ja : exigence de positionnement du plan médian de la rainure de l’étrier aligné avec le plan médian du disque.

Jb : la profondeur de l’alésage du moyeu 17 est suffisante pour mettre en position la vis épaulée ISO 7339 – M10 x 30 repère 18.

Jc : garantir un montage correct du disque 9 sur le moyeu 17 (centrage court)

Jd : jeu entre étrier de frein 2 et disque de frein 9.

- Réaliser, sur le dessin ci-dessous, les chaînes de côtes relatives aux jeux fonctionnels Jb, et Jc auxquels participent les pièces objet de l’étude ; inscrire sur le dessin ci-contre le nom des cotes de la chaîne Ja.

A partir des chaînes de cOtes, écrire les équations relatives aux jeux maxi et mini de Ja et Jd.

Ja maxi = a2maxi + a16maxi + a15maxi – a10mini – a11mini – a12 mini +a6maxi + a17maxi + a9 maxi

Ja mini = a2mini + a16mini + a15mini – a10maxi – a11maxi – a12 maxi +a6mini + a17mini + a9 mini

Jd maxi = d2maxi + d16maxi + d15maxi – d9mini

Jd mini = d15mini + d16mini + d2mini – d9maxi

Repérage des surfaces du moyeu 17 – GFS1

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Liaison avec le FAST | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Spécifications de Forme et de Position | Cotation géométrique, Eléments de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Fixer le moyeu 17 sur la jante 6 | plan | MIP (appui plan) |  | planéité | Le plan est la référence A Planéité de A |
| 18 |  | Fixer le moyeu 17 sur la jante 6 | 3 fois deux cylindres et un plan | MIP (centrage court) et MAP | Ø12H10 Ø18,1 14,4 Cote de Ø80 Angle de 120° | Localisation / A | Localisation par rapport à la référence A, positionné à 120° sur un cercle de Ø80 Profondeur du lamage et de l’alésage données via les chaînes de cotes. |

Repérage des surfaces du moyeu 17 – GFS2

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Liaison avec le FAST | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Spécifications de Forme et de Position | Cotation géométrique, Eléments de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Fixer disque 9 sur moyeu 17 | Plan cylindre | MIP (appui plan) MIP (centrage court) | Ø58g6 40 | Planéité Parallélisme /A Localisation / A et B |  |
| 14 |  | Fixer disque 9 sur moyeu 17 | taraudage | MAP | 3 x M10 Ø80 60° | Localisation / B et B-C |  |

Repérage des surfaces du support d’étrier droit 16 – GFS3

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Liaison avec le FAST | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Spécifications de Forme et de Position | Cotation géométrique, Eléments de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Fixer le support d’étrier 16 sur la fourche droite 15 | plan | MIP (appui plan) | 40 (restriction de la taille du plan) | planéité | A devient surface de référence |
| 4 |  | Fixer le support d’étrier 16 sur la fourche droite 15 | 2 lamages | MAP | 2xØ8.2 H12 2xØ13.5 lamé 15 8,8 | Localisation / A |  |

Repérage des surfaces du support d’étrier droit 16 – GFS4

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Liaison avec le FAST | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Spécifications de Forme et de Position | Cotation géométrique, Eléments de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Fixer l’étrier 2 sur le support d’étrier 16 | plan | MIP (appui plan) | D16 60° | Planéité Localisation / A, B et C |  |
| 5 |  | Fixer l’étrier 2 sur le support d’étrier 16 | taraudages | MAP | 2 x M8 82 30 15 A16 | Localisation / A, B et D |  |

1406-EDP P 33

Page 8/11

1406-EDP P 33

Page 9/11

1406-EDP P 33

Page 10/11

Corrigé dessin de définition moyeu 17

1406-EDP P 33

Page 11/11

Corrigé dessin de définition étrier droit 16