Le 10/ 03/09

De : Groupe de pilotage de sujet EDPI – épreuve U11

Bonjour,

Nous avons un problème avec votre sujet de la page 4/13 à la page 5/13 à propos de la détermination de la vitesse de sortie de tige du vérin.

Question 1.16 : contrairement au corrigé le mouvement de s8/s3 n’est pas une rotation de centre F ! C’est {S8+S6}/S3 qui en est une.

Question 1.17 : La trajectoire à tracer ne peut alors être un cercle puisqu’il y a une composition de mouvement de S8/S6 et de S6/S3 !

Question 1.18 : OK pour le tracé de VL de S8/S6 et OK pour la direction de VL S9/S3 mais pas de VL S8/S3 pour les raisons précédemment énnoncées.

Question 1.19 : La loi de composition de vitesse à écrire n’est pas bonne sur votre corrigé…… De plus VL S9/S6 n’est pas nulle !

Question 1.22 La courbe ci-après est censée être la course de sortie de tige du vérin or c’est le vérin qui est piloté. La vitesse est donc constante ; pourquoi une telle courbe ? La norme doit évoluer de façon constante !

De plus dans votre correction vous comparez la vitesse relevée avec la vitesse maxi du vérin de 68mm/s ! D’où sort cette valeur ? Comment l’élève la trouve t-il pour la comparer ?

Nous avons bien perçu vos intentions de faire une composition de vitesse, d’en déduire la vitesse de sortie du vérin (inutile puisque c’est la donnée d’entrée) puis de relever une valeur sur la courbe…

Nous vous proposons par exemple de :

Déterminer la vitesse de levée ou de descente du plateau à partir d’une donnée comme VL S9/S3. (champs de vecteur vitesse pour trouver VM S9/S3 ; Détermination de VK et enfin de VA).

Puis une simulation peut être faite sur un cycle complet entre les positions hautes et basses du plateau afin de valider les données initiales.

En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Cordialement

Le groupe de pilotage U11.

Email :

gaston.stephane@free.fr

hbernardhue@free.fr