Partie : analyse du système

Analyse fonctionnelle et structurelle du montage d’usinage

Objectif :	 Définir les sous-ensembles cinématiques et leurs mouvements.

Hypothèse : On se place pendant la phase de bridage (rotation de l’axe porte pignon (49))

On donne : 	 Le dessin en perspective du montage d’usinage (document DT 2).

La définition en perspective des classes d’équivalence cinématique (DT 3).

La mise en plan du montage d’usinage (DT 4).

La nomenclature (DT5).

- Compléter les classes d’équivalence cinématique suivantes :

Remarque : l’embout (32) et le pied (33) sont supposés en liaison encastrement.

CE1 - Bâti			= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 44}

CE2 - Arbre d’entrée = {38, 37, 49, 50} 1 pt par bonne réponse - 1 pt par mauvaise réponse

/20

CE3 - Vis de manœuvre	= {35, 36, 37, 38, 39}

CE4 - Ecrou haut		= {41, 45, 46, 47}

CE5 - Bras de bridage supérieur		= {30, 31, 32, 33, 34}

CE6  - Ecrou bas		= {48}

CE7a - Levier = CE7b - Levier	= {31, 32, 33, 34, 41, 40, 42}

1 pt par ligne

/5

1 pt pour le groupe (Rx,Ry,Rz) 1 pt pour le groupe (Tx,Ty,Tz)

/10

1 pt par liaison

/5

- En vous aidant du schéma ci-contre, compléter le tableau suivant en indiquant les degrés de liberté (par « 1 » s’il existe et par « 0 » s’il n’existe pas), le nom des liaisons ainsi que les classes d’équivalence cinématique concernées.

| Liaison | Liaison entre … | Degrés de liberté |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |
| L1 | CE 1 et CE 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot |
| L2 | CE 1 et CE 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pivot glissant |
| L3 | CE 1 et CE 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Appui plan |
| L4 | CE 6 et CE 7b | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Linéaire rectiligne |
| L5 | CE 3 et CE 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hélicoïdale |

Convention : 0 = pas de mouvement              1 = mouvement possible

CE1

L3

CE6

CE7b

CE7a

CE2

CE4

CE3

CE5

L1

L2

L4

L5

x

y

z

O

Schéma cinématique du montage d’usinage

# DR 1

Analyse statique du montage d’usinage

Objectif :	 Vérifier que le couple de serrage de la visseuse hydraulique (400 N.m maxi) est suffisant pour assurer le bridage des corps sur le montage pendant l’usinage.

Hypothèse : Compte tenu des efforts de coupe engagés lors de l’usinage, les efforts de serrage exercés par les leviers (CE7a et CE7b) et le bras supérieur (CE5) sur les corps de vanne sont au minimum de 25000 N.

Le montage d’usinage est dans la position du dessin d’ensemble (document DT4)

Le poids des pièces est négligé.

On donne : 	 La mise en plan du montage d’usinage (DT4)

Le document réponse DR1 (définition des notations : CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7a et CE7b).

Notation complémentaire : le corps de vanne (Pièce à brider) sera noté P.

Les documents techniques DT5, DT8 et DT9.

- Isolement du levier CE7a:

A l’aide du document DT8, compléter le tableau et tracer sur la figure à l’échelle donnée les différents efforts en indiquant leur désignation.

| Point d’application | Désignation de l’action | Direction |  | Sens | Norme ou intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Verticale |  | Vers le haut | 25000 N (courbe) |
| B |  | Verticale |  | Vers le bas | 54000 N (courbe) |
| C |  | Verticale |  | Vers le haut | 29000 N |
| Fextsystème=0 (Traduire cette équation avec les éléments identifiés) |  |  | (Traduire cette équation avec les éléments identifiés) |  |  |
| 1 pt pour 1ère ligne (norme) 2 pts pour 2ième ligne (désignation, direction, sens et norme) 2 pts pour 3ième ligne (désignation, direction, sens et norme) 1 pt par case (équations d’équilibre) 3 pts pour dessin (vecteur et désignation). /10. |

Echelle : 1 cm →10000 N

- Isolement de l’écrou bas CE6:

Compléter le tableau et tracer sur la figure à l’échelle donnée les différents efforts en indiquant leur désignation.

| Point d’application | Désignation de l’action | Direction |  | Sens | Norme ou intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  | Verticale |  | Vers le bas | 29000 N |
| C’ |  | Verticale |  | Vers le bas | 29000 N |
| D |  | Verticale |  | Vers le haut | 58000 N |
| Fextsystème=0 (Traduire cette équation avec les éléments identifiés) |  |  | (Traduire cette équation avec les éléments identifiés) |  |  |
| 1 pt pour 1ère ligne 2 pts pour 2ième ligne (désignation, direction, sens et norme) 2 pts pour 3ième ligne (désignation, direction, sens et norme) 1 pt par case (équations d’équilibre) 3 pts pour dessin (vecteur et désignation). /10. |

Echelle : 1 cm →10000 N

- A l’aide de la courbe du document DT9 associant l’effort au couple, définir la norme du couple de la vis de manœuvre CE3 sur l’écrou bas CE6 en D.

2 pts pour le résultat

/2

Voir document DR3 pour les notations.

# DR 2

| 2 pts pour la justification. /2. | On donne : Les efforts et sont engendrés au niveau des écrous (CE4 et CE6) en D et E par les couples et constituant le couple de serrage global tel que : == Déterminer la valeur du couple de serrage sur la vis CE3. 2 pts pour le résultat. /2. On donne : La relation entre et : avec ZCE2 nombre de dents de l’arbre d’entrée CE2 et ZCE3 nombre de dents de la vis CE3. Déterminer la valeur du couple de serrage de la visseuse sur l’arbre d’entrée CE2. 2 pts pour le résultat. /2. ……………………………………………………………………….. Conclure. Le couple maximum de la visseuse hydraulique est de 400 N.m. Pour que le bridage des corps de vanne soit convenablement réalisé compte tenu des hypothèses de départ il suffit d’un couple de serrage de 300 N.m donc la visseuse peut être utilisée pour cet usinage. 1 pt pour la valeur 1 pt pour la justification. /2. - Indiquer la valeur de l’effort de serrage du bras de bridage supérieur CE5 sur le corps de vanne (DT9), correspondant à l’étude. Justifier. |
| --- | --- |

La courbe du document DT9 indique un effort de 29000 N pour le couple de serrage.

L’effort est supérieur à 25000 N (effort minimum de bridage) donc le couple de serrage convient.

Etude en résistance des matériaux

Objectif :	Vérifier la résistance de l’axe  (43) entre le levier (40) et les goussets (11) et déterminer le coefficient de sécurité. (Coupe D-D document DT4)

On donne :	La contrainte au cisaillement est définie par :  avec T l’effort tranchant en N et S la surface d’une section cisaillée en mm².

Le dessin de situation de l’axe (43), des goussets (11) et du levier (40)

L’effort du levier (40) sur l’axe (43) : 54000 N

- Colorier la (ou les) section(s) cisaillée(s) sur le dessin ci-dessus.

1 pt pour le nombre de sections cisaillées 1 pt pour le coloriage 1 pt pour l’effort tranchant 2 pts pour le calcul 1 pt pour le résultat

/6

Calculer la contrainte de cisaillement dans l’axe.

Il y a deux sections cisaillées donc T=270000N (54000 / 2)

On donne :	La résistance pratique au glissement de l’axe  avec

Reg= 250MPa et s  coefficient de sécurité à déterminer.

Indiquer si l’axe résistera à cet effort et si oui, donner la valeur du coefficient de sécurité. 2 pts pour la justification 2 pts pour le calcul du coefficient de sécurité

/4

86 MPa << 250MPa donc l’axe va résister aux sollicitations

Cas limite :  donc

# DR 3

Analyse de la définition du corps de robinet

Objectif :	Analyser les données de définition d’une pièce en vue de sa réalisation.

On donne : Le dessin de définition du corps de robinet (document DT 6). 1 pt par case

/10

Le repérage des surfaces usinées (DT7)

- Identifier la nature géométrique et la dénomination technique des surfaces repérées dans le tableau ci-dessous.

| Surface repérée | Nature géométrique | Dénomination technique |
| --- | --- | --- |
| 6 | Surface cylindrique | Alésage |
| 9 | Surface torique | Congé |
| 13 | Surface cylindrique | Perçage |
| 17 | Surface plane | Epaulement |
| 18 1 pt par case renseignée de la colonne. /1. | Surface tronconique 1 pt pour 1ère case 1 pt pour 2ième case 2 pts pour 3ième et 4ième case 1 à 2 erreurs : 1 pt 3 erreurs : 0 pt. /6. 1 pt par spécification. /4. | Chanfrein 1 pt par spécification. /4. |

- Inventorier l’ensemble des spécifications dimensionnelles, géométriques et d’états de surface pour chacun des usinages repérés. Compléter le tableau suivant.

| Surfaces | Spécifications dimensionnelles | Dimensions de référence | Spécifications géométriques | Spécifications d’état de surface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ne rien écrire dans cette case | 3 |  |  |
| 8 | Ne rien écrire dans cette case | Ø22, R2, 38, 5.5 |  |  |
| 9 et 10 |  |  |  |  |
| 25 (axe) | Ø16 | 54, 30.53, 121° |  |  |

- Indiquer la nature géométrique des différentes zones de tolérance répertoriées dans le tableau: (cocher la case correspondant à votre choix)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 pt par case. /5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| On donne : Le repérage des zones de tolérance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - Interpréter la spécification géométrique définie sur le dessin ci-contre en complétant le document DR5. # DR 4 |
| --- | --- |

| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification : | Eléments non Idéaux |  | Eléments Idéaux |  |  |
| Type de spécification Forme Orientation Position Battement | Elément(s) TOLÉRANCÉ(S) | Elément(s) de RÉFÉRENCE | Référence(s) SPÉCIFIÉE(S) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. A compléter | Unique Groupe | Unique Multiples A compléter A compléter | Simple Commune Système | Simple Composée A compléter | Contraintes Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée |
| Schéma Extrait du dessin de définition 1 pt pour LOCALISATION 1 pt pour POSITION. /2. | A compléter 1 surface plane, non idéale 1 pt pour le croquis 1 pt pour le texte. /2. 0,5 pt pour : UNIQUE UNIQUE SIMPLE Et SIMPLE.. /2. | A compléter A compléter A 1 surface plane, non idéale 1 pt pour le croquis 1 pt pour le texte. /2. | Au maximum de matière P 1 surface plane idéale 1 pt pour le croquis 1pt pour le maximum de matière 1 pt pour le texte. /3. | A compléter La zone de tolérance est limitée par 2 plans // distants de 0,05 mm. 2 pts pour le croquis 2 pts pour e texte. /4. 0,05 | Parallélisme A compléter # DR 5 2 pts pour le croquis 1 pt pour 3 2 pts pour e texte. /5. Le plan médian de la zone de tolérance est distant de 3 mm du plan P de référence spécifié. 3 0,025 Distance 0,025 |