CONCOURS GENERAL DES METIERS

TECHNICIEN D’USINAGE

SESSION 2009

# DOSSIER REPONSES

Le dossier réponses contient les éléments suivants :

PARTIE1								/140 pts

Analyse du système : (Temps conseillé 2h00)

/35 pts  Etude cinématique du robot de préhension					DR 2 & 3

/25 pts  L’analyse fonctionnelle et structurelle de la Pince Parallèle 11003P	DR 3

/30 pts  L’analyse statique de la Pince Parallèle 11003P				DR 4 & 5

/30 pts  L’analyse de la définition de la Bride couvercle				DR 6

/20 pts  L’analyse d’une spécification géométrique par zone de tolérance	DR 7

PARTIE2									/260 pts

Etude de fabrication : (Temps conseillé 4h00)

/10 pts  Etude de fabrication								DR8

/18 pts  Etude du montage								DR8

/8 pts  Etude de la matière								DR9

/28 pts  Etude de la pièce								DR9

/102 pts  Choix des porte-outils, des outils et des paramètres de coupe		DR10, 11 & 12

/44 pts  Contrat de phase								DR12 & 13

/20 pts  Mode opératoire sur MMT							DR14

/30 pts  Gestion de production								DR15

/400 pts

PARTIE1

Etude cinématique du robot de préhension

Objectif : Valider de la vitesse de translation rectiligne du POIGNET (BRAS 5) de P0 à P1 support de l’axe de rotation de AXE 6 (axe de la PINCE PARALLELE 11003P) afin de vérifier qu’aucune des vitesses angulaires des axes, J2, J3 et J5 ne soient supérieures aux données constructeur du robot.

On donne 	: - Animation du Robot ;Sommaire.pps > Dossier ressource partie 1

- Le dessin d’ensemble du ROBOT DE PREHENSION (DT 2) ; Sommaire.pps > Dossier technique

- Le schéma cinématique minimal 3D du robot (DT 2).

Notation 	: BASE : B0 ; BRAS1 : B1 ; BRAS2 : B2 ; BRAS3 : B3 ; BRAS4 : B4 ; BRAS5 : B5

- BASE + BRAS1 : B01 ; BRAS3 + BRAS4 : B34 ; AXE6 : A6

- J1, J2, J3, J4, J5, J6 axe de rotation des bras.

Hypothèses : Pendant la durée du mouvement : J1 B1/B0=0 ; J4 B4/B3=0 ; J6 B5/A6=0

- L’AXE 6 passant par J5 centre de rotation du BRAS 5 reste sur l’axe (P0, P1)

- Problème considéré plan, la désignation des axes sera reprise pour la désignation des points.

Q 1.1 : TRACER et NOTER sur la  Figure1 en P0 (Position initiale) :

- La trajectoire du point J3 appartement à (B2) par rapport à (B01)		(TJ3 B2/B01)

- La trajectoire du point J5 appartement à (B5) par rapport à (B2)		(TJ5 B5/B2)

- La trajectoire du point P0 appartement à (A6) par rapport à (B01)		(TP0 A6/B01)

- La trajectoire du point P0 appartement à (A6) par rapport à (B34)		(TP0 A6/B34)

Q 1.2 : COMPLETER le tableau en indiquant le type de mouvement  entre les Bras suivants, et la nature du mouvement. Voir courbes (DT8)

Figure 1

Type de mouvement : (Rotation, translation rectiligne, translation curviligne, mouvement plan)

Nature du mouvement : Uniforme, Varié

|  | Type de mouvement | Nature |
| --- | --- | --- |
| B2/B01 |  |  |
| B34/B2 |  |  |
| B34/B01 |  |  |
| B5/B01 |  |  |
| A6/B34 |  |  |

Q 1.3 : INDIQUER, sur le schéma cinématique figure 2, par une flèche circulaire le sens de rotation des axes J2, J3, J5 pendant le mouvement entre P0 et P1 ;

Notation : J2 : noté ω2, J3 : noté ω3, J5 : noté ω5

Figure 2

M

B01

J2

J3

B2

B34

J5

A6

P0

P1

Q 1.4 : TRACER et NOTER, sans échelle imposée, sur le schéma cinématique  figure 2,

Le vecteur vitesse de l’axe J3 appartement à (B2) par rapport à (B01) ()

Le vecteur vitesse de l’axe J5 appartement à (B34) par rapport à (B2) ()

Le vecteur vitesse du point M appartement à (A6) par rapport à (B34) ()

Q 1.5 : DONNER la valeur des vitesses angulaires maxi pendant le mouvement des axes suivants en rad/s.

A l’aide des courbes des vitesses angulaires des bras (DT8) Sommaire.pps > Dossier technique

- Vitesses angulaires maxi de l’axe J2 : ω2 = ………………….

- Vitesses angulaires maxi de l’axe J3 : ω3 = ………………….

- Vitesses angulaires maxi de l’axe J5 : ω5 = ………………….

Q 1.6 : COMPARER les vitesses angulaires relevées ω2, ω3 et ω5 aux données du constructeur du robot. (DRes110 Données du constructeur FANUC Robotic M-16iB 10L)

Valider l’objectif de l’étude cinématique du robot de préhension.

Q 1.7 : COMPARER les vitesses  et , justifier votre réponse.

Q 1.8 : DEDUIRE la norme de la vitesse absolue de l’axe 6 (vitesse de translation rectiligne de la pince parallèle 11003P).

A l’aide de la courbe des vecteurs vitesse du Bras 5 (DT8)

=

Q 1.9 : TRACER et NOTER, sur le schéma cinématique figure 2, La vitesse

Echelle des vitesses : 10mm  0,5m/s

Analyse fonctionnelle et structurelle de la Pince Parallèle 11003P

# DR 2

Objectif :	 Définir les sous-ensembles cinématiquement liés et leurs mouvements.

On donne :	- Le dessin d’ensemble de la PINCE PARALLELE 11003P (DT 4)

- La nomenclature (DT5).

- Le schéma cinématique minimal 3D (DT 3).

Q 2.1 : Compléter les classes d’équivalence cinématique ci-dessous :

SE1 = {CORPS} = {1, 2(x3), 3(x3), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10(x2), 11(x5), 12(x2)}

SE2 = {PISTON} = {13, …………………………………………………………………….

SE3a = {LEVIER} = SE3b = {LEVIER} = SE3c = {LEVIER} = { ………………………..

SE4a = {MORS} = SE4b = {MORS} = SE4c = {MORS} = { ……………………………..

Q 2.2 : Compléter le tableau suivant en indiquant ;

a) les classes d’équivalence cinématique concernées * ;
b) les mouvements relatifs possibles (par « 1 » s’il existe et par « 0 » s’il n’existe pas) ;
c) le nom des liaisons.

* Les classes d’équivalence cinématique concernées : SE1, SE2, SE3a, SE4a

| Liaison étudiée | Liaison entre … | Mouvements relatifs possibles |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| L1 | SE …. et SE …. |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 | SE …. et SE …. |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 | SE …. et SE …. |  |  |  |  |  |  |  |
| L4 | SE …. et SE …. |  |  |  |  |  |  |  |
| L5 | SE …. et SE …. |  |  |  |  |  |  |  |

S4

S2

Analyse statique de la Pince Parallèle 11003P

Objectif :	 Rechercher la somme des efforts de serrage de la pince sur la pièce pendant le chargement de la pièce afin de prévenir les risques d’éjection des mors.

Hypothèses :

- La pince est dans la position du dessin d’ensemble (DT4), en phase serrage de la pièce.

- Le poids des pièces de la pince est négligé.

- Contacts et articulations parfaits.

On donne : 	- La mise en plan du dessin d’ensemble (DT4).

- La nomenclature (DT5).

Q 3.1 : Déterminer l’effort de l’air sous pression sur le sous ensemble piston SE2.

Détailler les calculs.

On donne : 	Ø du piston = 76 mm

Pression d’utilisation = 0,5 MPa

P = F / S (Pression en fonction de l’Effort et de la Section)

Notation :	Force de l’air sur le piston :

Force des 3 leviers sur le piston :  (le système est symétrique, la résultante des 3 efforts est appliquée au centre de la surface)

=

Q 3.2 : Représenter et Nommer, sur le sous ensemble vérin SE2 isolé, figure 3, les actions mécaniques extérieures.

Echelle : 10 mm  pour 1000 N

y

z

O

Figure 3

Isolement du sous ensemble SE3a : Levier (19a)

Q 3.3 : Inventorier les actions extérieures. Compléter le tableau.

On donne : 	- L’effort du sous ensemble Piston SE2 sur SE3a : =

- Les distances d et d’ sont considérées égales pendant le mouvement de la pince.

y

z

O

Figure 4

Echelle : 1 mm → 50 N

| Désignation de l’action | Point d’application | Direction |  | Sens | Norme ou intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  | 1069 N |
| Fextsystème=0 (Traduire cette équation avec les éléments identifiés |  |  | (Traduire cette équation avec les éléments identifiés) |  |  |

Q 3.4 : Réduire l’équation du Moment des trois forces au point A. Que constatez vous ?

Q 3.5 : Déduire la norme de l’action du sous ensemble SE4a sur le sous ensemble SE3a

Compléter le tableau

Q 3.6 : Tracer sur la figure 4, à l’échelle donnée, les différents efforts en indiquant leur désignation.

Isolement du sous ensemble SE4a :

SE4a

Hypothèses :

- Le frottement dans la liaison glissière est négligé.

- L’action d’un sous ensemble {MORS} sur la pièce

est supposée égale à l’action d’un {LEVIER}

sur un sous ensemble {MORS}

Isolement de la Bride couvercle :

FORCE DE SERRAGE

La société DE-STA-CO définit la force de serrage F (N) comme étant : « la somme des forces transmises par les mors sur la pièce ». Nous considérerons que F ne dépend pas du nombre de mors de la pince. Si la pince a 3 mors, la force transmise par chaque mors est égale à F/3 (F divisé par 3).

(DRes130 DE-STA-CO Généralités) Sommaire.pps > Dossier  ressource partie 1

La formule ci dessous permet de déterminer 
la somme des forces que doit transmettre la 
pince sur la pièce.

F : force de serrage (N)

P : correspond au poids de la pièce (N)

µ : cœfficient de frottement entre la pièce et les mors

So : cœfficient de sécurité

Détermination de la somme des forces à transmettre par les mors sur la pièce à la limite du glissement.

On donne :

- Masse de la pièce brut M = 515 g

- Accélération de la pesanteur g = 9,81 m.s-2

- Facteur d’adhérence entre la pièce et les mors µ  = 0,49

(matière de la pièce Aluminium, matière des mors Aluminium)

- Fg : force de serrage pour maintenir la pièce à la limite du glissement.

- S0 = 1

Q 3.7 : Déterminer Fg, somme des forces en statique à transmettre par les mors sur la pièce, prendre S0 = 1

|  | Fg = |
| --- | --- |

Q 3.8 : Déterminer le cœfficient de Sécurité SP  de la Pince Parallèle 11003P.

On donne :	noté,  noté,  noté,

avec = ++= 2270 N

| Sp ≤ 10 | 10 < Sp ≤ 50 | 50 < Sp ≤ 100 | 100 < Sp ≤ 200 | Sp > 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Entourer la bonne réponse

Modélisation en résistance des matériaux avec CosmosWorks

Comparaison de la contrainte équivalente de Von-Mises à la condition de résistance effective du matériau

On donne : 	- Caractéristiques physiques du matériau : EN-AC 43100

- Photos d’écran d’affichage des différents résultats

(DRes150 Simulation CosmosWorks de la BRIDE COUVERCLE) Sommaire.pps > Dossier  ressource partie 1

Q 3.9 : Donner la valeur maximum de la contrainte Von Mises en MPa (N.mm-2)

Q 3.10 : Déterminer le cœfficient de sécurité, CS minimum, en fonction de la Limite élastique, Re (MPa) du matériau et de la contrainte maximum de Von Mises.

(CS= rapport de la contrainte limite choisie sur le critère de la contrainte maximale de Von Mises)

|  | Cs= |
| --- | --- |

Q 3.11 Conclure afin de valider les efforts de serrage, la prévention des risques d’éjection de la pièce des mors et la déformation de la pièce soumise aux efforts.

# DR 5

Analyse de la définition de la BRIDE COUVERTE

Objectif :	Analyser les données de définition d’une pièce en vue de sa réalisation.

On donne :	- Le dessin de définition de la BRIDE COUVERCLE (DT6) Sommaire.pps > Dossier technique

- Le repérage des surfaces usinées (DT7)

Q4.1 : Inventorier l’ensemble des spécifications dimensionnelles, géométriques et d’états de surface pour chacun des usinages repérés. Compléter le tableau suivant.

| Surfaces | Spécifications dimensionnelles | Dimensions de référence | Spécifications géométriques | Spécifications d’état de surface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Q4.2 : Indiquer dans le tableau suivant la nature de l’élément géométrique permettant de construire la référence.

| Surfaces | Spécifications géométriques | Nature de l’élément géométrique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | non idéal de référence |  | idéal de référence |  |
|  |  | primaire | secondaire | primaire | secondaire |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Q4.3 : INDIQUER la nature géométrique des différentes zones de tolérance répertoriées dans le tableau: (cocher la case correspondant à votre choix)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| On donne : Le repérage des zones de tolérance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q4.4 : Analyser la spécification par zone de tolérance ci-contre en complétant le document suivant. |  |  |

| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification : | Eléments non Idéaux |  | Eléments Idéaux |  |  |
| Type de spécification Forme Orientation Position Battement A compléter …………………..……… | Elément(s) TOLÉRANCÉ(S) | Elément(s) de RÉFÉRENCE | Référence(s) SPÉCIFIÉE(S) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | Unique Groupe A compléter | Unique Multiples A compléter | Simple Commune Système A compléter | Simple Composée A compléter | Contraintes Orientation et/ou position par rapport A compléter à la référence spécifiée |
| Schéma Extrait du dessin de définition | A compléter | A compléter A compléter A compléter | A compléter 1 surface plane idéale | A compléter | A compléter # DR 5 |

| PARTIE 2 ETUDE DE FABRICATION Q 1 : Sur le dessin ci-dessous, positionner les axes de la machine : Q 2 : Retrouver les principales caractéristiques techniques de cette machine en complétant le tableau suivant (Document ressource DRes 210) : Caractéristiques techniques principales; Valeurs (unités). Course axe X. Course axe Z. Résolution de l’axe circulaire. Vitesse de broche Maxi. Nombre d’outils Maxi sur la tourelle. Type d’attache pour les outils tournants. Type d’attache pour les queues VDI. Section possible pour les outils de tour. Puissance des outils tournants. Q 3 : On envisage de transférer la fabrication de cette pièce sur un tour CN 3 axes avec outils rotatifs (EMCOTURN E65), justifier ce choix par rapport à cette pièce (Voir DT1). La zone de travail de cette machine nous permet-elle d’usiner cette bride ? (justifier). | ETUDE DU MONTAGE D’USINAGE Q 4 : En vous inspirant des contrats de phase 10 et 20 (DRes 200 B et 200 C) de l’ancien processus, compléter la mise en position (1ere partie de la norme) sur le dessin ci-dessous. Q 5 : Analyser les degrés de liberté supprimés. Désignation des normales; Nombres de degrés supprimés; Nature des degrés supprimés. TX; TY; TZ; RX; RY; RZ. |
| --- | --- |
| ETUDE DE LA MATIERE Q 6 : Donner la désignation de la matière de la bride : Q 7 : Décoder la matière trouvée Dres 220 : Q 8 : À l’aide de la documentation ressource Procédés d’obtention des bruts de moulage DRes 230, donner le mode d’obtention du brut pour fabriquer cette bride (justifier). . ETUDE DE LA PIECE Q 9 : Sur le dessin ci-dessous, justifier la fonction de l’élément entouré G. G | Y = Q 10 : Dans le but de réaliser le programme pour usiner la poche Ø22H6 (surfaces 8 en ébauche et 9 en finition), calculer l’angle d’inclinaison γ par rapport à l’axe du trou (repère 10) Ø4H7 de référence. Détailler les calculs et compléter les parties manquantes du programme CN : γ Calculs : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ %2009 (EMCOTURN E65) (BRIDE COUVERCLE) N… N890 T8 D8 M6 N900 M151 N910 M203 S=1719 N920 G0 C______________________ N930 G0 X________ Y________ Z44 N940 G1 Z36.5 G94 F286 N950 G1 G21 X44.566 Y0 N960 G3 X44.566 Y0 R22.0065 N970 G0 Z44 N980 ... X = Q 11 : Déterminer pour chaque surface repérée, sa nature, son type d’outil et son orientation (voir exemple ci-dessous) : Repère de la surface; Nature de la surface; Type d’outil. Exemple; plane; outil à charioter coudé à gauche. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| Choix des porte outils, des outils et des paramètres de coupe Vous allez étudier, dans un premier temps, un outil de fraisage. Q 13 : a) Afin de réaliser la poche Ø22H6 (surfaces 8 en ébauche et 9 en finition) en une seule passe, choisir une fraise d’ébauche revêtue TiCN pour une meilleure durée de vie. (L’atelier d’usinage a l’habitude de travailler avec des fraises Ø20 TITEX). Déterminer la référence de la fraise d’ébauche ainsi que ses paramètres de coupe en vous aidant du logiciel de choix d’outil « TEC TITEX PLUS » et de son fichier utilisation DRes 240. Référence; Ød1; Ød2; L1; L2. b) Choix de la vitesse de coupe et de l’avance. Vitesse de coupe (m/min); Avance (mm/dents). Q 14 : En vous aidant de l’abaque de puissance en fraisage (ci contre), vérifier la puissance nécessaire pour l’usinage de cette opération (DRes 250). - Compléter le tableau ci-dessous. Indiquer en vert votre tracé sur l’abaque donné en annexe DR10/15. Kc (coefficient spécifique provisoire) daN/mm2. Kc (coefficient spécifique) daN/mm2. hm (épaisseur moyenne de copeau). Fréquence de rotation (Tr/min) Tracé, voir DR10/15. La vitesse d’avance (mm/min). Puissance à la broche (Kw). Puissance au moteur (Kw) rendement = 0.8. c) La machine choisie est elle adaptée ? Justifier votre réponse ? |  |  |  |
| Q 15 : Compléter les paramètres du cycle utilisé sur le logiciel de FAO (ci-dessous) pour la réalisation de la poche Ø22H6 (usinage de la surface 8 en ébauche et 9 en finition) : 7.45 - Profondeur de l’entité usinée ; - Approche/Dégagement ; - Valeur de chaque passe ; - Valeur de la dernière passe ; - Surépaisseur axiale ; - Surépaisseur radiale. Q 16 : Par rapport à cette fraise, on vous demande de choisir la tête porte-outils adéquate en vous aidant des documents ressources « Catalogue Coromant Capto WTO » DRes 260. Référence; Ø Tourelle; Fabricant (Turret specification); Outils tournants; Type de pince (Clamping system). (Item No); (Ø D); Fabricant Turret manufacturer; Typ; (Drive coupling); Size; Ød. | Q 17 : Toujours à l’aide des documents ressources « Catalogue Coromant Capto WTO » DRes 260, déterminer la référence, le type et le diamètre de la pince que vous choisiriez pour monter la fraise d’ébauche dans le porte-outil rotatif. Référence (Item No); Type (Size);  (d en mm). Vous passez maintenant à l’étude d’un outil de tournage. Tous les outils de tournage extérieur sont bridés par vis centrale. Q 18 : a) Afin de réaliser l’épaulement (dressage de la face arrière 6 et chariotage 7, avec une profondeur de passe de 0.5 mm), on vous demande de dimensionner l’outil en limitant au maximum la sortie (L) afin d’éviter les vibrations et les flexions. Vous en déduirez la longueur totale (LT). 25.4 TOURELLE PORTE - OUTILS 50 L = MANDRIN A SERRAGE HYDRAULIQUE + 3 MORS DOUX A PRISE INTERIEURE LT |
| b) En déduire la longueur totale (LT) : c) À l’aide de la documentation ressource « Tournage Codification SECO » DRes 270, donner la lettre correspondant à la longueur de l’outil : NOTA : Reporter cette lettre dans la case n°8 de la désignation du porte-plaquette question e. d) À l’aide du logiciel « SECOCUT » et de son fichier utilisation DRes 280 : - Définir le groupe matière : Afin de réaliser l’épaulement (surfaces 6 et 7) en finition directe, choisir l’outil adéquat et compléter le tableau ci-dessous. Privilégier pour cette opération une forme de plaquette à 55° avec un rayon de bec égale à 0.2 mm et un angle d’attaque à 93°. 0.5 Reporter vos valeurs dans les fenêtres correspondantes e) Compléter la désignation finale du porte-plaquette en vous aidant du document ressource « Tournage Codification SECO » DRes 270 : 11. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. f) Compléter la désignation finale de la plaquette correspondante : G; 11. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. | CONTRAT DE PHASE Q 19 : Compléter le contrat de phase N°10 sur le document page DR13/15 : - Compléter l’entête ; - Représenter la mise en position technologique (2ème partie de la norme) ; - Positionner l’OP et les axes ; - Repérer les surfaces usinées et les repasser en rouge ; - Compléter le référentiel de mise en position et la nature du porte-pièce ; - Reporter dans le cartouche, les désignations des outils précédemment étudiés ainsi que leurs vitesses respectives. ETABLIR UN MODE OPERATOIRE DE CONTROLE SUR MMT Q 20 : Compléter le mode opératoire de contrôle sur le document page DR14/15 concernant la spécification suivante : ; 0.08; A. - Compléter le cartouche ; - Donner le numéro des palpeurs utilisés et leur longueur utile de sortie ; - Choisir les surfaces à palper ; - Donner les éléments géométriques à construire ; - Identifier les éléments palpés ou construits ; - Donner le critère d’acceptabilité. |

| ETABLIR UN MODE OPERATOIRE DE CONTROLE SUR MMT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : Elément : |  | Spécification à contrôler : ; 0.08; A. |  | Z 2 5 4 3 1 Z X Y; Palpeur(s) utilisé(s) N° ………….. N°………….. N°………….. N°…………..; Longueur mini ……………… ……………… ……………… ………………. |  |
| Repérage des surfaces : ; 0.08; A. A Z X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elément géométrique à palper : (choix des surfaces à palper) ………………………………………………………………………………….………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| Représentation schématique des éléments géométriques palpés et construits. Identifier ces éléments palpés ou construits sur le schéma ci-dessous : A définir |  |  |  | Elément géométrique à construire : Exemple : DR3 axe du cylindre CY2 ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………... |  |  |
|  |  |  |  | Critère d’acceptabilité : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

| GESTION DE PRODUCTION Q 21 : Calculer le temps de fabrication pour réaliser la phase 10 : a) Compléter les paramètres du cycle utilisé sur le logiciel de FAO (ci-dessous) en vue de l’usinage de l’épaulement (surfaces 6 et 7) en finition. - Calculer le temps de coupe (Tc) pour l’opération (épaulement finition). Utiliser les valeurs que vous avez données ci-dessus pour les gardes. Détailler les calculs et donner le résultat en min (minute) : L1 = 43 + garde L1 L2 = longueur usinée à définir + garde L2 | c) Calculer le temps d’usinage total pour la phase 10 : Outil; Temps improductif; Temps de coupe; TOTAL/opération. Réaliser épaulement en f de 1 et 2; 0.20. Réaliser épaulement en E de 3 et 4; 0.20; 1.53. Réaliser épaulement en f de 3 et 4; 1.01. Aléser en E Ø47H6 5 et 6; 0.20; 0.58. Aléser en f Ø47H6 5 et 6; 0.20; 0.22. Aléser Ø22H6 en E 7 et 8 en f; 0.20; 0.09. Aléser Ø22H6 en f; 0.20; 0.11. Percer Ø4; 0.21; 0.57. TOTAL. Q 22 : a) A l’aide des données de l’ancien processus, l’entreprise souhaite connaître le coût de revient du nouveau processus (pour la fabrication de 1 pièce) : Ancien processus : (temps donnés en minutes pour 1000 pièces) Désignation; Temps de préparation; Temps machine; TOTAL. PH 10; Tournage; 30; 4 800; 4 830. PH 20; Fraisage; 60; 2 610; 2 670. PH 30; Ebavurage Ø4H7; 5; Temps masqué; 5. TOTAL; 7505. Nouveau processus : Désignation; Temps de préparation; Temps machine; TOTAL. PH 10; Tournage; 60. PH 20; Ebavurage Ø4H7; 5; Temps masqué; 5. TOTAL. b) Calculer le coût de revient d’une pièce, sachant que le coût horaire du tour CN 2 axes (avec le temps de préparation) est de 70 euros/heure, le coût horaire du tour CN 3 axes avec outils rotatifs (avec le temps de préparation) est de 85 euros/heure et celui d’une fraiseuse CN (avec le temps de préparation) de 68 euros/heure. Coût horaire pour l’ébavurage 15 euros/heure : |
| --- | --- |