A – MISE EN SITUATION

L’entreprise TECHNIVAL Industrie basée

à Angoulème (16) fabrique des Sas à double clapet

pour des usines de dépoussiérage industriel.

Ces Sas à double clapet sont utilisés dans des systèmes

de nettoyage pour calibrer des matériaux provenant d’appareils

tels que réservoirs, vis, transporteurs.

B - PRESENTATION DU SAS A DOUBLE CLAPET

## Le Sas à double clapet est un sas d’étanchéité et de déchargement

## pour les applications de matières lourdes et fluides pouvant

## fonctionner dans des conditions de haute température.

Dans le cas de l’étude le Sas à double clapet calibre des

quantités de granulés.

Ce Sas est constitué de deux clapets qui sont contraints de s’ouvrir successivement.

Le rythme d’ouverture, et par là même, l’évacuation des matériaux, sont déterminés par la vitesse de rotation du moto-réducteur.

Ce Sas permet d’obtenir une quantité égale de granulés.

Un moto-réducteur entraîne un couple conique qui transmet

un mouvement de rotation à l’arbre de commande (CE2).

A cet ensemble est fixée une Came (38), qui lors de sa rotation

rentre en contact avec l’arbre supérieur (CE3) et permet à cet

arbre supérieur (CE3) de basculer autour de son axe et ainsi

ouvrir le couvercle supérieur (CE5a).Les matériaux tombent

dans la chambre par gravité. Lorsque la came (38) n’est plus

en contact avec (CE3) un ressort de rappel (53) permet à l’arbre

supérieur de revenir à sa position initiale et donc de fermer le

couvercle (CE5a).Les matériaux sont alors dans la chambre.

L’arbre de commande (CE2) poursuit sa rotation, et la Came (38)

va entrer en contact avec l’arbre inférieur (CE4) ainsi par le

même principe, le couvercle supérieur (CE5b) va s’ouvrir permettant

l’extraction des matériaux, puis revient à sa position initiale grâce

au ressort de rappel (53).La came (38) poursuit sa course

et le cycle recommence.

|  | Fig. 2 : Came (38) après usinage |
| --- | --- |

Fig. 2 : Sas à double clapet

CE2

CE5a

CE3

CE4

CE5b

Fig. 3 : Sas à double clapet : Vue écorchée

Fig. 1 : Sas à double clapet

C – OBJET DE L’ETUDE

Dans ce dossier on va étudier le fonctionnement d’un Sas à double clapet ainsi que la fabrication de la came (38).

Fig. 5 : Came (38) après usinage

(53)

(38)

Fig. 4 : Sas à double clapet : Vue écorchée

# DT 1