### PARTIE 1: analyse du système

Analyse fonctionnelle et structurelle du Sas à double clapet

Objectif :	 Définir les sous-ensembles cinématiques et leurs mouvements.

Hypothèse : On se place lors du fonctionnement normal.

On donne :

La mise en situation - La présentation du produit (document DT1)

La description du Sas à double clapet (document DT 2).

La définition en perspective des classes d’équivalence cinématique (DT 3).

La mise en plan du Sas à double clapet (DT 4). La nomenclature (DT5).

Question 1-1 : Compléter les classes d’équivalence cinématique suivantes :

CE1 - Bâti= {1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}

CE2 - Commande  principale= {27c, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 38, 41}

CE3 - Commande supérieure= {12a, 20a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a,

29a, 30a, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 21a}

CE4 - Commande inférieure= {12b, 20b, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27b, 28b,

29b, 30b, 31b, 32b, 33b, 34b, 35b, 36b, 21b}

CE5a - Couvercle inférieur = CE5b  - Couvercle supérieur = {46, 50, 51, 47, 48, 49}

##### Pièces exclues de l’étude : {52; 53; 54; 55}

Question 1-2 : En vous aidant du schéma ci-contre, compléter le tableau suivant en indiquant les degrés de liberté (par « 1 » s’il existe et par « 0 » s’il n’existe pas), le nom des liaisons ainsi que les classes d’équivalence cinématique concernées.

| Liaison | Liaison entre … | Degrés de liberté |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rx | ###### Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |
| L1 | CE 1 et CE 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot |
| L2 | CE 1 et CE 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot |
| L3 | CE 1 et CE 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot |
| L4 | CE 2 et CE 3 | Ne rien écrire dans cette case |  |  |  |  |  | Linéaire rectiligne |
| L5 | CE 3 et CE 5a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot |
| L6 | CE 4 et CE 5b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot |
| L7 | CE 5a et CE 7 | Ne rien écrire dans cette case |  |  |  |  |  | Linéaire rectiligne |

CE1

Schéma cinématique du sas à double clapet

L3

CE5b

CE2

CE4

CE3

CE5a

L1

L2

L4

L5

x

y

z

O

L6

L7

# DR 1/7

Etude cinématique du Sas à double clapet

Objectif :	 Déterminer la vitesse d’ouverture du couvercle (CE5a).

On donne :

Le dessin d’ensemble partiel ci-contre.

La vitesse de rotation de la came : NCame(38)/Bâti(CE1)= 5 tr/mn.

La distance DC=67,5  mm.

Le document réponse DR1 (définition des notations CE1, CE2, CE3, CE4, CE5a, CE5b).

Bâti=(CE1) ; Arbre de commande supérieur=(CE3) ; Couvercle=(CE5a)

La bague extérieure (30a) du roulement est en liaison pivot par rapport à (CE3) et roule sans glissement sur la came (38).

Hypothèse :

Le couvercle (CE5a) reste toujours en contact avec le Bâti (CE1). Liaison linéaire rectiligne de centre F, d’axe x.

Le problème est considéré comme plan.

Question 3-1 : Type et nature de mouvements :

On demande de compléter le tableau en cochant par une croix le type et la nature du mouvement des pièces ou sous-ensembles suivants.

|  | Rotation | Translation curviligne | Translation rectiligne | Mouvement plan | Nature du mouvement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uniforme | Varié |
| Came(38) / Bâti(CE1) | x |  |  |  | x |  |
| Arbre de commande supérieur (CE3) / Bâti (CE1) | x |  |  |  |  | x |
| Couvercle (CE5a) / Bâti (CE1) |  |  |  | x |  | x |

Question 3-2 : Tracé de trajectoires :

On demande de tracer sur le dessin d’ensemble partiel (figure 1) ci-contre, la trajectoire de chacun des points suivants :

-Point C (Point de contact entre la came (38) et la bague extérieure du roulement (30a)) appartenant à la came par rapport au bâti : TC (38) / (CE1).

-Point C appartenant à l’arbre de commande par rapport au bâti : TC (CE3) / (CE1).

-Point B appartenant au couvercle par rapport au bâti TB (CE5a) / (CE1).

Noter ci-dessous, pour chacune des trajectoires, leurs caractéristiques.

TC  (38) / (CE1) : Arc de cercle de centre D et de rayon [DC]

TC  (CE3) / (CE1) : Arc de cercle de centre A et de rayon [AC]

TB  (CE5a) / (CE1) : Arc de cercle de centre A et de rayon [AB]

E

A

CE3

Came (38)

C

B

D

F

Figure 1

y

z

O

TC  (CE3) / (CE1)

TB  (CE5a) / (CE1)

TC  (CE2) / (CE1)

CE1

CE5a

Question 3-3 : Déterminer la vitesse d’ouverture du couvercle (CE5a) par rapport au bâti:

On demande de calculer la vitesse angulaire de la Came (38) par rapport au bâti.

Came(38)/Bâti(CE1) = 2..5 / 60 = 0,524 rad/s

……….……………………….................…………

……….……………………….................…………

Came(38)/Bâti(CE1)= 0,524 rad/s

Calculer la vitesse VC Came(38)/Bâti(CE1) en mm/s et tracer en bleu ce vecteur sur la figure 2 (document DR3/7).

VC Came(38)/Bâti(CE1) = R. Came(38)/Bâti(CE1)

VC Came(38)/Bâti(CE1) = 67,5x0,524 = 35,34 mm/s

VC Came(38)/Bâti(CE1) = 35,34 mm/s

# DR 2/7

Ecrire la loi de composition des vecteurs vitesses au point C impliquant (CE1), Came(38), (CE3) et (30a).

VC (CE3)/(CE1) = VC (CE3)/(30a) + VC (30a)/Came(38) + VC Came(38)/(CE1)

VC (CE3)/(CE1)

CE1

Came(38)

CE3

Figure 2

CE5a

B

G

F

A

C

E

D

VC Came(38)/(CE1)

VB (CE5a)/(CE1)

VG (CE5a)/(CE1)

Echelle divisée par 2 pour la construction finale

VF (CE5a)/(CE1)

Compte tenu du roulement sans glissement de (30a) sur la came (38), VC (30a)/Came(38) = 0

En déduire graphiquement VC (CE3)/(CE1),

Tracer ce vecteur en rouge sur la figure 2 (ci-contre).

VC (CE3)/(CE1) = 68 mm/s

Afin de déterminer graphiquement la vitesse VB(CE3)/(CE1), faire « tourner », sur la

figure 2, VC(CE3)/(CE1) autour de A, centre de la rotation de (CE3)/(CE1), afin d’amener son point d’application sur la droite (AB).

Poursuivre la construction graphique afin de déterminer la vitesse du point B (VB(CE3)/(CE1)).

Tracer ce vecteur en vert sur la figure 2 (ci-contre).

VB (CE3)/(CE1) = 83 mm/s

En déduire VB (CE5a)/(CE1), justifier.

B point commun à (CE3) et à (CE5a), donc

VB (CE5a)/(CE1) = 83 mm/s

La direction de VF(CE5a)/(CE1) est donnée. (figure 2)

Déterminer le Centre Instantané de Rotation du mouvement de CE5a/CE1.

En déduire graphiquement la vitesse d’ouverture du couvercle (CE5a),

vitesse du point G, VG(CE5a)/(CE1).

Tracer ce vecteur en bleu sur la figure 2 (ci-contre).

(Attention pour ces tracés prendre l’échelle 5mm10mm/s)

VG (CE5a)/(CE1) = 214 mm/s

Echelle des vitesses: 10mm10mm/s

CIR

# DR 3/7

Etude statique du Sas à double clapet

Objectif :	 Déterminer l’effort que doit exercer le ressort de rappel (53) pour maintenir le couvercle fermé sous le poids des granulés.

On donne :

Poids des granulés : P=300 N, point d’application (G).

Le document réponse DR1 (définition des notations CE1, CE2,

CE3, CE4, CE5a, CE5b)

Hypothèses:

Le poids des pièces est négligé.

Le problème est considéré comme plan.

Direction de Hressort/{A}

{A}

Question 4-1 : Bilan des actions mécaniques :

On demande d’isoler l’ensemble {A}={CE3 ;CE5a}.

Compléter le tableau ci-dessous grâce aux données

et à la figure 1 ci-dessous.

| Actions mécaniques | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pgranulés/{A} | G | Verticale | Vers le bas | 300 N |
| Hressort/{A} | H |  | ? | ? |
| Bbâti/{A} | B | ? | ? | ? |

Question 4-2 : Tracé d’un vecteur force :

On demande de repérer sur la figure ci-dessous la direction du vecteur force Hressort/{A} et de tracer le vecteur force Pgranulés/{A}.

B

Direction de Hressort/{A}.

H

G

Figure 1

CE3

CE5a

Pgranulés/{A}.

Echelle des forces : 10 mm          100 N

Question 4-3 : Résolution par la méthode graphique :

L’ensemble {A} étant en équilibre, on demande de déterminer les efforts inconnus par la méthode graphique. Effectuer ci-dessous le tracé du funiculaire puis le tracé du dynamique.

Nommer les forces sur le dynamique.

Direction de Pgranulés/{A}

Tracé du funiculaire

B

Direction de Bbâti/{A}

H

G

Tracé du dynamique

Echelle des forces : 10 mm          100 N

Bbâti/{A}

Pgranulés/{A}

Hressort/{A}

Origine du dynamique

Résultat :

Hressort/{A}  = 1150 N

# DR 4/7

Etude de résistance des matériaux du Sas à double clapet

Objectif :	Déterminer le coefficient de sécurité appliqué à la clavette (34), appartenant au sous-ensemble (CE3).

On donne : 	Le dessin d’ensemble.

La contrainte au cisaillement est définie par : ﺡ= T/S avec T l’effort tranchant en N et

S la surface d’une section cisaillée en mm².

La résistance pratique au glissement de l’axe Rpg= Reg / s  avec  Reg= 250MPa et s  coefficient de sécurité à déterminer.

Question 4-1 : Identifier la surface cisaillée :

On demande de tracer et repasser en couleur la section cisaillée, sur la figure ci-dessous.

Figure 1

On demande de calculer la valeur de la section cisaillée.

S = 28 x 10 +  x 5² = 358,54 mm²

………………………………………………………………

………………………………………………………………

S = 358,54 mm²

Question 4-2 : Déterminer la valeur de l’effort tranchant:

L’effort de tension du ressort (53) crée un couple C, suivant l’arbre de commande (20),

tel que C=120 Nm.

La distance entre l’axe de l’arbre de commande et la surface cisaillée est telle que d= 11,46 mm.

Voir figure 2.

On demande de déterminer l’effort tranchant Tau niveau de la clavette issu de ce couple.

T= C / d = (120 / 11,46) x 1000 = 10471 N

………………………………………………………………………………………………………………

T= 10471 N

Arbre de commande (20)

C

T

d

Clavette (34)

Bielle supérieure (21)

Figure 2

Question 4-3: Calculer la contrainte de cisaillement :

On demande de calculer la contrainte de cisaillement dans la clavette.

ﺡ= T/S = 10471 / 358,54 = 29,2 MPa

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

ﺡ= 29,2 N/mm²

Question 4-4: Calculer le coefficient de sécurité utilisé :

Rappeler la condition de résistance puis en déduire la valeur du coefficient de sécurité (s).

Condition de résistance : ﺡ ≤ Rpg , condition limite : ﺡ = Rpg

S = Reg / Rpg =Reg / ﺡ = 250 / 29,2 = 8,56

………………………………………………………………………………………………………………

s= 8,56

# DR 5/7

Analyse de la définition de la came (38)

Objectif :	Analyser les données de définition de la came (38) en vue de sa réalisation.

On donne :	Le dessin de définition de la came (38) (document DT 6).

Le repérage des surfaces usinées (document DT 7).

- Identifier la nature géométrique et la dénomination technique des surfaces repérées dans le tableau ci-dessous.

| Surface repérée | Dénomination technique | Nature géométrique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Lamage | Plane | Cylindrique |
| CY2 | Alésage | Cylindrique |  |
| PL8 | Saignée ou rainure | Plane |  |
| R1 | Congé | torique |  |

- Inventorier l’ensemble des spécifications dimensionnelles, géométriques et d’états de surface pour chacun des usinages repérés. Compléter le tableau suivant.

| Surfaces | Spécifications dimensionnelles | Dimensions de référence | Spécifications géométriques | Spécifications d’état de surface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL3 | Aucune |  |  |  |
| CY1 |  |  |  |  |
| L1 et L2 |  | Aucune |  |  |

- Indiquer la nature géométrique des différentes zones de tolérance répertoriées dans le tableau: (cocher la case correspondant à votre choix)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| On donne : Le repérage des zones de tolérance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitée par deux surfaces quelconques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Interpréter la spécification géométrique

définie sur le dessin ci-contre

en complétant le document DR7.

# DR 7

# DR 6/7

| TOLERANCEMENT NORMALISE A compléter | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification : . | Eléments non Idéaux |  | Eléments Idéaux |  |  |
| Type de spécification Forme Orientation Position Battement Entourer la bonne réponse | Elément(s) TOLÉRANCÉ(S) | Elément(s) de RÉFÉRENCE | Référence(s) SPÉCIFIÉE(S) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. Entourer la bonne réponse | Unique Groupe Entourer la bonne réponse | Unique Multiples Entourer la bonne réponse | Simple Commune Système Entourer la bonne réponse | Simple Composée | Contraintes Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée |
| Schéma Extrait du dessin de définition | 1 axe de surface cylindrique non idéal A compléter | 2 surfaces planes non idéales #### A compléter A compléter | 1 surface plane idéale médiane aux deux plans tangents côté libre de la matière aux deux surfaces ci-contre P | Δ Ø 0,05 La zone de tolérance est limitée par une surface cylindrique idéale de 0,05mm A compléter | Perpendicularité A compléter # DR 7/7 L’axe de la zone de tolérance cylindrique () est perpendiculaire au plan de référence spécifié (P) P Δ |