EPREUVE  PRATIQUE

2ième   partie

REALISATION

Première journée :                            Durée  :   7 heures

Moulage

Remmoulage

Coulée

Deuxième journée :                            Durée :   3 heures

Décochage

Parachèvement

Finition de la pièce

Sujet

Mise en situation

Vous êtes chargés du moulage d'un lion.

Le moulage sera réalisé avec du sable de contact du type "Bindol", prêt à l'emploi.

On donne :

un modèle: Tout modèle endommagé sera sanctionné par des points en moins.

une gamme de moulage et une fiche technique

un socle en fonte pour positionner le lion

## On demande :

- Effectuer le moulage en respectant la gamme de moulage

- Réaliser le dispositif de remplissage en respectant les cotes données sur la fiche technique

- Remmouler. Attendre l'évaluation des membres du jury avant la fermeture définitive du moule

- Couler votre moule, en vous faisant assister par un autre candidat de votre choix

- Décocher votre moule

- Grenailler votre grappe, si nécessaire

- Effectuer le parachèvement et la finition de la pièce

- Ajuster les pattes du lion dans les emplacements prévus à cet effet pour assurer sa bonne stabilité.

On exige :

Une pièce avec un bel aspect de surface, sans bavure et sans marque d'ébarbage

Une bonne stabilité du lion sur son socle.

CONSIGNES PARTICULIERES

Modèle :       Les modèles sont fragiles, ils ne doivent pas être sujets à des chocs ou des coups de fouloir ou de maillet directement au contact.

Moulage :     Le sable au "Bindol" doit être serré assez fort, loin du modèle.

Ventilation du moule :     Elle est à prévoir par le candidat.

Décochage :          Il est réalisé par le candidat

Parachèvement :

Le parachèvement et la finition de la pièce sont effectués par le candidat

CRITERES D'EVALUATION

La réalisation du moule :

- la mise en chantier et la propreté du poste de travail

- le serrage

- la confection du plan de joint et de la motte battue

- la confection du système de remplissage et d'alimentation

- Le remmoulage

Le contrôle de la pièce :

- le respect des formes

- les défauts apparents imputables aux candidats

- le parachèvement

La valeur commerciale

| ALLIAGE FICHE TECHNIQUE Nature de l’alliage : EN AC-AlSi13 SF OUTILLAGE Modèle : en résine Châssis : Dimensions : 360 x 300 x 100 mm DISPOSITIF DE REMPLISSAGE Echelonnement : 1 .1 . 1 Descente : Section : 354 mm² canal simple : canal double : Section : 354 mm² : 21 mm Canal : C2 C C1 C = 19 mm C1 = 21 mm C2 = 17 mm Attaques : Section : 254 mm² - Nb : 1 a = 10 mm a a1 = 35 mm Events : Nb : 3 : 6 DISPOSITIF D'ALIMENTATION Masselottes : Nb : 1 | Boites à noyaux : 0 Nb : 2 a 1 |
| --- | --- |