BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 32

BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

épreuve EP2 - Unité : UP 2-2

élaboration de documents techniques

Durée : 4 heures								   Coefficient : 1

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 33 :	produire les documents connexes

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

- Présentation de l’épreuve						Doc. 1/5

- Structure de l’épreuve						Doc. 2/5

- Travail demandé,

Problématique, Charte graphique, Tache 1 			Doc. 3/5

Charte graphique, Tache 2					Doc. 4/5

- Fiche de suivi							Doc. 5/5

- Fichiers situés dans le dossier U32-XXXX

Mise en situation et problématique	Présentation-sujet.ppt

Modèle numérique sous SolidWorks,

Fond de plan 			A3V_KALIX.sdldrt

Vidéo explicative			Vidéo_KX801.avi

Fichier (à compléter)			Présentation_support_cellule.doc

Photo (à insérer)			Photo_support_cellule_orienteur.JPEG

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat) :

- Dossier :	U32-XXXX

- Fichiers :	Eclaté			Support_cellule_orienteur XXXX. sldasm

Mise en plan		Support_cellule_orienteur XXXX. slddrw

Rendu			Support_cellule_Orienteur.JPEG

Composition		Présentation_Support_Cellule XXXX .doc

- Impressions : Mise en plan et Composition

Structure de l’épreuve

### Début de session

- Mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur

- Renommer U32- de C:\ en U32-XXXX (XXXX : n° du candidat)

### Session de travail

- Sauvegarder le travail dans le dossier U32-XXXX

- Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de ses fichiers dans le dossier

### Fin de session

- Effectuer les sorties imprimante demandées

- Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier	 U32-XXXX,

- Appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu d’U32-XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- émarger la « fiche de suivi ».

|  | Temps conseillé | Barème |
| --- | --- | --- |
| Début de session | 10 min | 0.5 pt |
| Tache 1: REALISER un éclaté avec repères et nomenclature ainsi que la mise en plan. | 180 min | 11 pts |
| - Réaliser l’éclaté du modèle | 120 min | 5 pts |
| - Mise en plan de l’éclaté avec repères et nomenclature | 55 min | 5 pts |
| - Impression | 5 min | 1 pt |
| Tache 2: REALISER une image photo-réaliste et insérer celle-ci ainsi qu’une photo dans un document constructeur. | 40 min | 8 pts |
| - Rendu photo-réaliste de l’assemblage | 25 min | 3 pts |
| - Export du fichier JPG | 5 min | 1.5 pts |
| - Insertion de l’image PhotoWorks et de la photo | 5 min | 2.5 pts |
| - Impression | 5 min | 1 pt |
| Fin de session | 10 min | 0.5 pt |

### 	Visualiser la mise en situation et la problématique avec le diaporama

### « Présentation Sujet »

### Travail demandé

Le travail à réaliser est composé de deux tâches indépendantes l’une de l’autre.

### Problématique

Après une modification du sous ensemble « Orientation du tube » du poste 3, on vous demande de réaliser les deux fiches d’entretien de celui-ci.

### Première fiche d’entretien :

### La première fiche d’entretien permettra de repérer facilement une pièce sur un éclaté ainsi que trouver son nom dans une nomenclature (l’exemple de la partie inférieure vous a été donné dans le diaporama).

### Charte graphique

Eclaté :

- L’éclaté du « support cellule orienteur »doit permettre l’identification de tous les éléments.

- Les directions d’éclatement ainsi que les positions des pièces devront respecter autant que possible les axes principaux et l’ordre de démontage de l’ensemble.

(Voir la ressource « Exemple d’éclaté »  dans le diaporama)

- Visualisation en vue isométrique.

- Eviter le chevauchement des pièces.

- Utiliser les fonctionnalités  de SolidWorks pour améliorer la lisibilité de l ‘éclaté.

Mise en plan :

- L’affichage sera en image ombrée.

- Utiliser la mise en plan fournie	A3V_KALIX.slddrw.

- Sur un calque séparé mettre en place les repères alignés sur les lignes d’éclatement.

- Ces repères seront de style « souligné » et de taille « deux caractères ».

- Nomenclature avec les labels suivants situés en bas de colonne.

| Rep. | Nbre | Désignation |
| --- | --- | --- |

- Rajouter une vue isométrique du système assemblé (Echelle au choix).

- Echelle de tout le document au choix.

- Editer le fond de plan pour modifier le titre.

Tâche 1

REALISER un éclaté et une mise en plan avec repères et nomenclature

  - Ouvrir le modèle numérique			Support_cellule_orienteur .sldasm

  - Sauvegarder sous le nouveau nom		Support_cellule_orienteur XXXX.sldasm

(XXXX : n° du candidat)

  - Réaliser l’éclaté du modèle				Support_cellule_orienteur XXXX.sldasm

  - Réaliser la mise en plan de l’éclaté			Support_cellule_orienteur XXXX.slddrw

  - Compléter le fond de plan avec les indications

  - Sauvegarder la mise en plan de l’éclaté		Support_cellule_orienteur XXXX. slddrw

  - Imprimer la mise en plan de l’éclaté

### Seconde fiche d’entretien :

La seconde fiche d’entretien permettra de repérer facilement le système étudié par une photo et une image réaliste (l’exemple de la partie inférieure vous a été donné dans le diaporama).

### Charte graphique

Rendu photo-réaliste :

- Scène : Salle de conférence (Dans le dossier « Scènes basiques »)

- Eclairage (réglages au choix)

- Matériaux des pièces :

      - Support de contact, base support, support supérieur, support intermédiaire, support cellule orienteur					: Alliage d’aluminium (Alliage1060)

      - Visserie (vis, écrous et rondelles) : Acier allié inoxydable

      - Manettes et doigt d’indexage : Plastique (Polyamide PA type 6), de couleur noire.

      - Curseurs			: Acier allié de couleur rouge.

      - Règles graduées		: Acier allié de couleur jaune.

      - Bagues auto lubrifiés	: Cuivre et ses alliages (Bronze pour coussinet).

      - Joint R7 VITON 		: Plastique : ABS.

      - Toutes les autres pièces : Acier allié.

Format d’export :

- Fichier : JPEG

- Taille : 800 x 600 pixels

Tâche 2

COMPLETER le document de présentation du support cellule orienteur

  - Ouvrir le modèle numérique				Support_cellule_orienteur .sldasm

  - Sauvegarder sous le nouveau nom	Support_cellule_orienteur_n°2 XXXX.sldasm

(XXXX : n° du candidat)

  - Ouvrir le document de présentation du support cellule orienteur												Présentation_Support_Cellule .doc

  - Sauvegarder sous un nouveau nom														Présentation_Support_CelluleXXXX .doc

  - Réaliser le rendu photo-réaliste de l’assemblage sous PhotoWorks

  - Exporter ce fichier image				Support_cellule_Orienteur.JPEG

  - Sauvegarder				Support_cellule_orienteur_n°2 XXXX.sldasm

  - Insérer le rendu photo réaliste et une photo du support de cellule orienteur (disponible dans votre dossier sous le Nom : photo support cellule orienteur.JPEG))

dans le document de présentation du support cellule orienteur									Présentation_Support_Cellule XXXX .doc

  - Sauvegarder					Présentation_Support_Cellule XXXX .doc

  - Imprimer le document de présentation du support cellule orienteur

FICHE DE PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

- mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur,

- renommer le dossier U32 – de C : \ en U32 –XXXX

(XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier  U32– XXXX.

# FIN DE SESSION

- effectuer les sorties imprimante demandées,

- vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier U32 –XXXX,

- appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu d’U32 –XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- émarger la « fiche de suivi ».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modèle réduit de fiche de suivi appartenant au sujet et placée à la fin du dossier.

| ### FICHE DE SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  |
| --- | --- |
| #### DÉBUT DE SESSION | INCIDENTS N° du candidat : …………….. |
| DEROULEMENT N° d'anonymat : …………….. |  |
| FIN DE SESSION  |  |
| N° d'anonymat : …………….. ÉPREUVE E3 - Unité : U 32 élaboration de documents techniques CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………………………. Nom du surveillant correcteur : ……………………………… |  |