| Plans de référence A, B et C | Importer le fichier DEPART.stp; Créer les 3 plans A, B et C à partir de l'origine par défaut. |  |
| --- | --- | --- |
| Création des 3 points définissant le plan A | Dans le plan A, esquisser les 3 cercles 2,8; enlèvement de matière par extrusion. |  |
| Création des plots (voir détail B) | D'après la vue de détail B du plan. Dupliquer le plot à 62,7 mm. |  |
| Création des deux nervures | Dans un plan à 46mm du plan C, esquisse de la nervure (cotes 46 ; 5,4 ; 0,75); Epaisseur de la nervure 1mm. Créer la nervure opposée (cote 64,2 entre les deux nervures) Dépouille sur face plane en moins (1°). Répéter l'opération sur l'autre nervure. Dépouilles sur les deux faces planes opposées en plus (1°). Répéter l'opération sur l'autre nervure. |  |
| Création des deux nervures (suite) | Chanfrein 1,51,5 sur arête. Idem sur l'autre nervure. |  |
| Création des trois nervures | 3 nervures de hauteur 11,35 (voir plan) Chacune des 3 nervures dépouillées en plus sur 3 faces (+1°). |  |
| Création des crochets de clipage | Dans un plan distant de 6,8mm du plan B, esquisser le crochet (voir détail A du plan). Epaisseur du crochet: 1mm Esquisse de la nervure; extrusion d'épaisseur : 1mm; (cotes 4 ; 20°) |  |
| Création des crochets de clipage (suite) | Dépouilles en moins (1°) sur trois faces planes. Dépouilles en plus (1°) sur huit surfaces planes. |  |
| Création des crochets de clipage (suite) | Deux arrondis R3 sur arête. Dupliquer le crochet par translation de 64,8mm. |  |

Sauvegarder le fichier sous : MODELE.xxx (xxx: extension usuelle du logiciel CAO pour les fichiers de pièce).

Ce fichier est prêt à l'emploi par le candidat