BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E1 – Unité U 11

Analyse et exploitation de données techniques

DOSSIER RÉPONSE

Documents DR1 à DR12

/ 10 pts 	Analyse fonctionnelle et structurelle du préhenseur 		DR 1

/ 12 pts 	Étude cinématique du préhenseur					DR 2 à DR 4

/ 14 pts 	Analyse statique du préhenseur					DR 5 à DR 7

/ 12 pts 	Étude en résistance des matériaux				DR 8 & DR9

/ 12 pts 	Analyse de la définition de la culasse				DR 10 à DR 12

PARTIE A

DR 1

Partie A1: ANALYSE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE

Question A1-1 : Compléter les classes d’équivalences cinématiques CE 1, CE 4 et CE 5 du préhenseur, utiliser les repères des pièces données sur les DT 5 et DT6.

CE 1 : { 1,

CE 2 : { 25, 23,19, 29, 30 }

CE 3a : { 20a }

CE 3b : { 20b }

CE 4 : { 7,

CE 5 : { 24,

Question A1-2 : Compléter le tableau des mobilités et des liaisons entre classes d’équivalences cinématiques

|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Désignation de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE 1/CE 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CE 2/CE 3a |  |  |  |  |  |  |  |
| CE 2/CE 3b |  |  |  |  |  |  |  |
| CE 3a/CE 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| CE 3b/CE 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| CE 1/CE 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| CE 1/CE 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Question A1-3 : Indiquer sur le schéma cinématique ci-dessous les classes d’équivalences du préhenseur.

X

Z

Y

DR 2

Partie A2: CINÉMATIQUE

Vue de dessus du préhenseur en position fermée

Aperçu des doigts à l’intérieur de l’adaptateur lorsque le préhenseur est en position fermée

Question A2-1: Compléter le tableau des mouvements et tracer les trajectoires des points A, B, C, D, E, F et G

25

y

x

z

20b

20a

| Mouvement entre classes d’équivalences | Nature du mouvement entre classes d’équivalences |  | Trajectoire des points | Élément géométrique associé à la trajectoire (Ligne rectiligne, Arc de cercle, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mvt25/CE 1 |  |  | ΤA25/CE 1 |  |
| Mvt22a/CE 1 |  |  | ΤB22a/CE 1 |  |
| Mvt 7/CE 1 |  |  | ΤD22a/CE 1 |  |
|  |  |  | ΤF7/CE 1 |  |

DR 3

Question A2-2 : Á l’aide de la figure ci-dessous, calculer la course minimale X des pinces pour pouvoir libérer l’adaptateur.

Course X = mm

Question A2-3:         Voir document page suivante DR4.

Question A2-4: L’ouverture maximale des pinces correspond à un déplacement  de 18 mm de par rapport au châssis, compléter le tableau ci-dessous.

| Temps nécessaire à l’ouverture des pinces | Déplacement de la TIGE/CHÂSSIS pour le temps t | Course possible du piston (donnée par le constructeur) |
| --- | --- | --- |
| t= s | Déplacement = mm | Course = mm |

Question A2-5 : Le vérin permet-il de libérer l’adaptateur ? Justifier la réponse

Réponse :

PARTIE A3: STATIQUE

DR 5

Position des biellettes  20a et 20b quand l’effort développé par le vérin est MAXIMAL

Question A3-1 : Compléter le graphe ci-dessous

Valeur MAXI de l’effort développé par le vérin.

H25/23   =                     N

N° de la position et temps pour lesquels

l’effort MAXI développé par le vérin est atteint.

Position N° :                  Temps :            s

Valeur de l’effort dans l’articulation entre la biellette et la noix lorsque l’effort MAXI développé par le vérin est atteint.

B20a/23   =                     N

DR 6

Question A3-2 : Déterminer graphiquement les actions mécaniques sur la noix.

| Actions | Pt. App. | Dte Action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B20a/23 |  |  |  | 800 N |
| H25/23 |  |  |  |  |
| C20b/23 |  |  |  |  |

TABLEAU BILAN

Noix 23 isolée

Droite d’action de   H25/23

Droite d’action de   B20a/23

Tracé du dynamique des forces : 1mm ≡ 10 N

Synthèse des résultats

C20b/23   =                N

H25/23   =                N

DR 7

Question A3-3 : Déterminer par le calcul les efforts sur le piston.

| Actions | Pt. App. | Dte Action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H23/25 |  |  |  |  |
| Apression/25 |  |  |  |  |

Droite d’action de  H23/25

Piston 25 isolé

Préciser la démarche de résolution utilisée pour lever les inconnues

Synthèse des résultats

H23/25      =                N

Apression/25   =                N

Question A3-4 : Calculer l’effort maximal que peut développer le vérin en sortie de tige sous une pression de 1 MPa (10 bar ). Comparer ce résultat avec l’effort minimal que doit fournir le vérin. Compléter le tableau. (1MPa = 1N/mm²)

| Calcul de la force développée en sortie de tige. | Effort minimal nécessaire sur le piston Apression/25 |
| --- | --- |
| FSortie de tige = FSortie de tige = N | Apression/25 = N |

Question A3-5 :

Le vérin permet il de vaincre les efforts des ressorts lors de l’ouverture des pinces ? Justifier la réponse

Réponse :

PARTIE A4 : VÉRIFICATIONS DES DIMENSIONNEMENTS (RDM)

DR 8

Question A4-1 : Relever la valeur maximale de l’effort dans l’articulation ( DT 11 ) et déterminer la nature de la sollicitation que subit la biellette lors de l’ouverture des pinces.

B23/20a

B23/20a = N

D7/20a Nature de la sollicitation :

Question A4-2 : Calculer en MPa la contrainte   dans la zone centrale de la biellette.

| Calcul de  : |  = MPa |
| --- | --- |

Question A4-3 : Calculer en MPa  la limite pratique d’élasticité Rpe du matériau de la biellette.

| Calcul de Rpe : | Rpe = MPa |
| --- | --- |

Question A4-4 : Vérifier la condition de résistance, en déduire si la biellette résiste lorsqu’elle subit un effort maximal.

Réponse :

Question A4-5 : Calculer la contrainte maximale MAX. Vérifier la condition de résistance et en déduire si la biellette résiste.

Concentration des contraintes

| Calcul de MAX | Vérification de la condition de résistance |
| --- | --- |
| MAX = MAX = MPa | Réponse : |

La biellette résiste-t-elle ? Justifier la réponse. Réponse :

DR 9

Question A4-6 : Déterminer la nature de la sollicitation que subit la bague de la biellette lors de l’ouverture des pinces.

Nature de la sollicitation :

Question A4-7 : Repasser sur le dessin ci-dessous la ou les section(s) concernée(s) par cette sollicitation.

B20a/23

B

B20a/23    = 1130 N

Question A4-8 : Calculer en MPa la contrainte :  = F/S

| Calcul de  : |  = MPa |
| --- | --- |

Question A4-9 : Calculer en MPa  la limite pratique au glissement Rpg du matériau de la bague de la biellette.

| Calcul de Rpg : | Rpg = MPa |
| --- | --- |

Question A4-10 : Vérifier la condition de résistance, en déduire si la bague de la biellette résiste lorsqu’elle subit un effort maximal.

Réponse :

DR 10

PARTIE B

Question B1 :

Indiquer la nature géométrique des surfaces S1 à S6.

| Surface | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature géométrique |  |  |  |  |  |  |

Question B2 :

Indiquer les spécifications caractérisant les surfaces S2, S3 et S5.

|  | Dimensions de références | Spécifications dimensionnelles | Spécifications géométriques | Spécifications d’état de surface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |
| S5 Admission |  |  |  |  |

Question B3 :

Indiquer la nature géométrique des différentes zones de tolérance (cocher dans le tableau ci-dessous les cases correspondant aux onze zones de tolérances répertoriées sur le DT 13)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 0,1 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Symbole de la spécification : Nom de la spécification : Inclinaison | Éléments non idéaux |  | Éléments idéaux |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de spécification Forme Orientation Position Battement | Élément(s) tolérancé(s) | Élément(s) de référence | Référence(s) spécifiée(s) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité : L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | Unique Groupe # Entourer l’élément correct | Unique Multiples # Entourer l’élément correct | Simple Commune Système # Entourer l’élément correct | Simple Composée Entourer l’élément correct | Contrainte : Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée |
| # Extrait du dessin de définition | Schématiser les éléments géométriques | Schématiser les éléments géométriques | Schématiser les éléments géométriques | Schématiser les éléments géométriques | Schématiser les éléments géométriques |

DR 11

DR 12

PROCÉDURE DE CONTRÔLE – ÉTABLIR UN MODE OPÉRATOIRE DE CONTRÔLE SUR MMT

Ensemble : Moteur véhicule Renault

Élément : Culasse 1,9 l dci

Spécification à contrôler :

0,05     A

Palpeur(s) utilisé(s)     Longueur mini

N° …1…               ……………

N° …3…               ……………

N° …4…               ……………

N° …5…               ……………

N° ……..               ……………

Repérage des surfaces :

Représentation schématique des éléments géométriques palpés et extraits.

Identifier ces éléments palpés ou extraits sur le schéma ci-dessous :

Éléments géométriques à palper (choix des surfaces à palper)

 Pl 1 ],  Pl 2 ],  Pl 3 ],  Pl 5 ],  Pl 6 ]

Éléments géométriques à construire :

Pt 1 =  Pl  2 ] ∩  Pl  3 ] ∩  Pl  5 ]

Pt 2 =  Pl  1 ] ∩  Pl  3 ] ∩  Pl  5 ]

Pt 3 =  Pl  1 ] ∩  Pl  3 ] ∩  Pl  6 ]

Pt 4 = ……………………………………………..

(D2) : Droite des ordonnées

Pt 2 : Point origine

(D0) passant par Pt 2 faisant 30° / Y2

(D3) : Droite des ordonnées

Pt 3 : Point origine

(D1) passant …………………………………….

diPt1 / (D0)

diPt4 / (D1)

Critères d’acceptabilité :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Plan Pl 1 non idéal (réel) palpé.

……………………………………

Plan Pl 1 idéal extrait.

……………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………