LANCEMENT ET SUIVI D’UNE PRODUCTION QUALIFIÉE

Travail demandé au candidat

C31 : INSTALLER L'ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

Dans cette partie et à travers les différentes questions vous allez être guidé pour configurer, le porte-pièces, les outils, les paramètres, etc.… et ainsi mettre en œuvre la machine, vous ne travaillerez que sur une seule phase. En vous aidant, du dossier technique et du matériel mis à votre disposition.

- PRÉPARATION ET INSTALLATION DU PORTE PIÈCE

- Configuration du porte pièce

Finir d’assembler le montage d’usinage en respectant les éléments donnés.

- Identification des origines

Sur le document Dr1, indiquer l’origine pièce, en position 90°, tracer les décalages et les valeurs, la représentation sera effectuée sur les 3 vues. Confirmer les valeurs en les mesurant.

- Montage du Porte Pièce sur la CN

Après vous êtes assurés de la présence d’une palette dans le sas de chargement et que les conditions sont réunies à la mise et position du montage et de son serrage.

- PRÉPARATION ET INSTALLATION DES OUTILS

- Reconstruction de outil

De constituer l’outil, « Graflex », en assemblant les différents éléments, nécessaire à l’usinage de la cote 47K7.

- Jauge des outils

Sur le banc de préréglage de votre choix, mesurer les jauges de l’outil précédemment assemblé, et celles  des outils non jaugés sur les documents techniques Dt 7 et Dt10. Vous reporterez les jauges sur le document Dr2.

- Installation des outils

Sur le centre d’usinage,  lancer la procédure de montage des outils, à l’emplacement prévu.

- INTRODUCTION DES DONNÉES DANS LA MACHINE

- Paramètres liés au montage

En vous aidant du dossier technique, entre les valeurs Opp-Op et introduire les décalages mesurés.

- Jauge des outils

En vous aidant du document Dr2, introduire les jauges des outils mesurées dans la machine.

- Chargement du programme

A partir d’un poste informatique donné, télécharger le programme.

C33 : CONTRÔLER UNE PIÈCE

- USINAGE & CONTROLE

- Usinage de la première pièce

Le candidat, avec l’accord de l’examinateur, usine la première pièce.

- CONTROLE SUR POSTE

- Contrôle de la première pièce

Après le premier usinage, avant de démonter la pièce du porte pièce, le candidat effectue un premier contrôle de la pièce sur la machine. Il mesure les cotes fabriquées et reporte les valeurs trouvées dans le tableau en utilisant le document réponse DR 3. La pièce est ensuite démontée ; une ou plusieurs spécifications sont vérifiées sur la M.M.T.

- CONTROLE sur MMT

- Conduite du contrôle

La gamme à utiliser sur la M.M.T. est donnée (DT 11). Le candidat effectue le contrôle

- Interpréter les résultats

Après avoir imprimé sur le listing les résultats et interprète les résultats sur le document réponse

- Identifier les corrections

Il identifie la ou les actions correctives à apporter sur la machine. Le relevé de conclusion est transcrit sur le document DR 5.

- POSTE D’AUTO CONTROLE

- Assemblage du poste d’auto contrôle

Avec tous les éléments mis à sa disposition, le candidat reconstruit le poste d’autocontrôle. et d’utilisation puis le consigne sur le document réponse DR 4

- Etalonnage  du poste d’auto contrôle

Il établit le protocole d’étalonnage et d’utilisation, consigner votre réglage sur le Dr4.

- Utilisation du poste d’auto contrôle

Rédiger sur le Dr4 le mode opératoire d’utilisation du poste d’auto contrôle.

- Contrôle de la cote sur montage d’auto…

Mesurer la cote sur le poste d’autocontrôle, consigner le résultat et interpréter le défaut sur le Dr4.

- IDENTIFIER LE DEFAUT ET ACTION CORRECTIVE

Le candidat effectue le(s) mesurage(s) demandé(s) sur le poste d’autocontrôle et interprète les résultats sur le document réponse DR 4. Il identifie la ou les actions correctives à apporter sur la machine. Le relevé de conclusion est consigné  sur le document DR 2.

C34 : CONTRÔLER ET SUIVRE LA PRODUCTION

Le candidat effectue toutes les interventions qu’il juge nécessaire. Il identifie les modifications effectuées sur les jauges des outils ou sur les décalages en complétant le tableau fourni dans le document réponse DR 2.

- USINAGE DE LA DEUXIEME PIECE

Le candidat effectue toutes les interventions qu’il juge nécessaire. Il identifie les modifications effectuées sur les jauges des outils ou sur les décalages en complétant le tableau fourni dans le document réponse DR 2. Il usine la deuxième pièce qui sera conforme.

.

Nota : le poste d’autocontrôle peut être configuré indépendamment de la phase de lancement ; les points 7 et 8 peuvent être dissociés de la démarche générale

| EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE DE PREPARATION DU TRAVAIL |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| PHASE D’USINAGE ET DE CONTROLE |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| PHASE DE VALIDATION |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | 5 points | 10 points | 20 points | 25 points | 30 points |
| Total |  |  |  |  |  |

Note /			 /200

Note /			 /20