Assurance Qualité Atelier Productique

PRODUCTIQUE

# INSTRUCTIONS : TOUR MANURHIN

MAINTENANCE MACHINE

Instructions : TOUR MANURHIN, maintenance machine

Page 1/

Assurance Qualité Atelier Productique

# INSTRUCTIONS : TOUR MANURHIN

MAINTENANCE MACHINE

SOMMAIRE

- HISTORIQUE DES MISES A JOUR ET DIFFUSION

- OBJET

- DOMAINE D’APPLICATION

- DOCUMENTS DE REFERENCE

- INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

  - - Généralités

  - -  Fiche de suivi de maintenance niveau 1

  - -  Fiche inventaire

  - -  Fiche historique des interventions

  - -  Fiche technique de maintenance

  - -  Fiche détaillée de maintenance

  - -  Fiche caractéristiques machine

  - -  Fiche de sécurité

Instructions : TOUR MANURHIN, maintenance machine

Page 2/

Assurance Qualité atelier Productique

- HISTORIQUE DES MISES A JOUR ET DIFFUSION

| REVISION | DATE | NATURE ET RAISON MODIFICATION | CHAPITRES CONCERNES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | Mise en conformité |  |

- OBJET

Définir les instructions de maintenance pour permettre le bon état de l'ensemble des machines et des systèmes.

- DOMAINE D'APPLICATION :

Ces instructions concernent l’ensemble des machines et des systèmes de production de l'atelier.

- DOCUMENTS DE REFERENCE

INSTRUCTION DE MAINTENANCE :

- Manuel Assurance Qualité de l'atelier Productique

- Procédures Gestion des matériels

- Notices techniques des fournisseurs

- Manuel Maintenance : Procédure Gestion maintenance des moyens de production

- Manuel Département : Production Procédure maintenance des moyens de production

- INSTRUCTIONS  DE MAINTENANCE

  - GENERALITES :

La maintenance de la machine ou système est assurée par l’opérateur dans les conditions définies par le plan de maintenance et les instructions de la machine.

Elle comprend :

- Le nettoyage après chaque utilisation de la machine ou système

- La maintenance préventive des différents organes

- Le nettoyage de l’aire de la machine ou du système

- Le signalement de toute anomalie

Instructions : Tour Manurhin, maintenance machine

Page 3/

| # FICHE DE SUIVI DE MAINTENANCE CLASSE A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Machine : |  |  |  |  |  |  |  | Localisation : Zone de production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° |  |  |
| Responsable machine : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Consignée à chaque utilisation |  |  |  | Assurer la disponibilité et la sécurité du poste de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Identification de l’utilisateur |  |  |  | Appliquer les consignes figurant sur la Fiche technique de maintenance (graissage, …) |  |  |  |  |  |  | ## Maintenir le poste ## de travail ## en état de propreté |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Signaler les détériorations de toutes sortes |  |  |  | ## Arrêter le système en cas de nécessité |  | ## Tenir à jour le dossier historique de la machine |  |
| Date |  | Nom | Classe | 1 Fois / jour | 1 Fois / semaine |  |  | 1 Fois / an |  |  | Nettoyer la machine |  |  | Nettoyer l’aire de travail |  |  | Rangements outils et matériels |  |  |  | ## Fiche anomalie machine Bruits anormaux, vibrations et les sources de salissures |  |  |  | ## Fiche sécurité machine Rendre compte |  | ## Fiche historique des interventions |  |
|  | FICHE INVENTAIRE MACHINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MACHINE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° SERIE : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOM DU RESPONSABLE MACHINE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALISATION : ZONE DE PRODUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Désignation |  |  |  |  | ## Caractéristiques |  |  |  |  |  |  |  |  | # N° |  |  | Loca |  |  |  |  | Observations |  |  |  |  |  |
|  | Clé plate 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeu de clés hexagonales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 clés |  |  |  |  |  |
|  | Lime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # FICHE HISTORIQUE DES INTERVENTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Machine : |  |  |  |  |  | Localisation : Zone de production |  |  |  |  |  | N° |  |
| Responsable machine : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Consignée à chaque action |  |  | ##### Identification des interventions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Identification de l’intervenant |  |  | ###### Préventive |  | ## Curative |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date | Nom | Classe | Vidange liquide de lubrification | Vidange organes de transmission | Dégraissage, pierrage et réglage |  | Casse mécanique | Dysfonctionnement mécanique |  | ## Autre dysfonctionnement, elèc…. | ## Diagnostic et causes de l’intervention curative |  | ## Travaux terminés = consigner par T |

| FICHE TECHNIQUE DE MAINTENANCE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MACHINE : |  |  |  |  | N° SERIE : |  |
| LOCALISATION : ZONE DE PRODUCTION |  | Niveau d'intervention |  |  | Périodicité | Par qui ? |
|  |  |  |  |  | 1Fois / jour | Utilisateur |
| Existence dossier technique : OUI / NON |  |  |  |  | 1 Fois / mois | Responsable Machine |
|  |  |  |  |  | 1 fois / an | Département Machine |
| N° OP | OPERATION A EFFECTER | 1 | 2 | 3 | RECOMMANDATIONS |  |
| 1 | Protection individuelle : - Chaussures de sécurité - Vêtements de travail |  |  |  | obligatoire à chaque utilisation |  |
| 2 | Vérifier les éléments protecteurs pour les organes mobiles de travail et de transmission. (carter, soufflets, rideaux, …) |  |  |  | avant chaque utilisation |  |
| 3 | Vérifier le dispositif de commande de mise en marche, d’arrêt et d’arrêt d’urgence. |  |  |  | avant chaque utilisation |  |
| 4 | Vérifier le dispositif de signalisation de l’état de la machine (arrêt ou marche) et l’éclairage de la zone d’usinage. |  |  |  | avant chaque utilisation |  |
| 5 | Vérifier les niveaux d’huiles |  |  |  | avant chaque utilisation et suivant la fiche détaillée de maintenance |  |
| 6 | Vérifier le niveau de lubrifiant |  |  |  | avant chaque utilisation |  |
| 7 | Inventaire du matériel |  |  |  | avant chaque utilisation et suivant la fiche inventaire machine |  |
| 8 | Nettoyage des glissières |  |  |  | après chaque utilisation du poste de travail |  |
| 9 | Enlever les copeaux |  |  |  | à chaque changement de matière différente |  |
| 10 | Inventaire du matériel |  |  |  | après chaque utilisation du poste de travail |  |
| 11 | Graisser les différents organes |  |  |  | fiche détaillée de maintenance |  |
| 12 | Nettoyage carters |  |  |  |  |  |
| 13 | Vidange du lubrifiant |  |  |  |  |  |

MANURIN AUTOMATIC

COMMANDE NUMERIQUE INTEGREE

CNC – MANURHIN – EUROTURN

- 2 Axes contournage et filetage

- Incrément de programmation	:	0,001 mm

- Avance minimale			:	0,001 mm/tour

- Avance rapide			:	8m/mm

- Système d’introduction métrique et anglo-saxon

- Introduction manuelle des données par l’opérateur en programmation assistée

- Connecteur pour raccordement pour lecteur/perforateur de bande RS 232  CCITT V.24

- Programmation absolue pour la définition normale des pièces

- Programmation absolue ou incrémentale pour la définition des profils

- Cycle de découpage de formes complexes

- Cycle de gorges

- Cycle de perçage profond

- Cycle de filetage

- Compensation de rayon d’outil

- Programmation directe des rayons de raccordement

- 32 paires de correcteurs d’outils

- Programmation assistée avec messages en clair pour l’opérateur

- Affichage sur écran cathodique

- Position des axes, programme, usinage, test, paramètres

- Prise en compte automatique des positions d’outils par rapport à une origine connue

- Compensation des jeux par paramètres

- Possibilité de programmer en cours de marche automatique

- Capacité mémoire 8 K

- Sécurité de marche avec édition de messages d’erreurs

- Affichage des entrées et des sorties en mode Test

MANURIN AUTOMATIC

FICHE DESCRIPTIVE

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE 2 AXES - EUROTURN

Machine de base comprenant :

- Broche DIN 55026 CM pour travaux en mandrin

- Vitesses de broche			 :	50 à 3150 tr / min.

- Alésage de la broche		:	40      mm

- Passage sur banc			:	Ø 330 mm

- Distance entre-pointes		:	705    mm

- Passage sur chariot transversal	:	Ø 155 mm

- Course du chariot transversal	:	220 mm

- Contre-poupée CM 4 réglable manuellement

- 1 Tourelle revolver à commande électrique et indexage automatique 8 postes, dont :

4 postes pour usinages extérieurs, sections d’outils 20x20 et

4 postes réservés aux usinages intérieurs alésage Ø 40

- Vis à billes pré-contrainte et cinématique de commande d’avance

- Graissage centralisé automatique

- Dispositif d’arrosage à travers la tourelle

- Carters de protection complets avec verrouillage de sécurité ‘ fermeture capot ‘

- Accessoires normaux

Equipement électrique

(Conforme à la norme en vigueur)

- Tension 38O V / 50 Hz

- Moteur de broche de 8 Kw

- Moteurs d’axes de	 4,5 Nm pour l’axe X

6     Nm pour l’axe Z

- Armoire CNC intégrée à l’arrière de la machine

- Lampe d’éclairage

- Pupitre de commande monté sur support escamotable

articulé comprenant toutes les touches de fonction symboliques (fonction G et M)

PEINTURE

- Vert RAL 6011 (DIN 1844)

MANURIN AUTOMATIC

EQUIPEMENTS

961 172	Pointe tournante de CP de la Préc. Ind.		1

008		Equipement serrage hydraulique			1

961 010	Mandrin 3 mors O 160				1

310 800	Tube de liaison 					1

961 090	Mors doux						3

961 027	Jeu de 3 mors durs					1

344 612	Douille de réduction O 16				1

344 610	Douille de réduction O 20				1

344 609	Douille de réduction O 25				1

680 773	Porte pince ESX 32					1

Pince							1

332 594	Douille CM 2						1

332 595	Douille CM 3						1

Sélectionneur fusibles contacts apparents		1

Verrouillage RONIS sur porte-puissance et

de commande						1

Voyant lumineux de mise sous tension		1

Lecteur rapide INFRANOR connectable sur

Prise 24V						1

OUTILS EXTERIEURS /INTERIEURS

62		Outil couteau 90° M60V20-20R			1

62		Plaquettes 16408 S1x7 ou P15 TCMM		5

62		Outil rhombique 80° E203V20-20R			1

62		Plaquettes 12 04 08 S1x7 ECMM			5

62		Outil à gorger 2020.3 R154.91			1

62		Plaquettes 3.300 SIP R154.91			5

62		Outil de contournage à 55°SDJCR 2020		1

62		Plaquettes 11T304m S1x7 DCMM			5

62		Outil de contournage à 35° SVJCR 2020		1

62		Plaquettes 16 04 08mm VCMM S1x7		5

62		Outil à fileter int. R166K20310			1

62		Plaquettes R166L3AA 175 SIP			5

62		Outil à fileter ext. R166F 2016 310B			1

62		Plaquettes R166G3AA175 SIP			5

62		Outil à aléser E215V16R				1

62		Plaquettes EFMM 080304 S1x 7			5

62		Outil à aléser M9V25R				1

62		Plaquettes TCMM 16 04 04 S1 x 7			5

PRODUITS CONSOMMABLES

Fût de 190 kg : graissage centralisé

Réf MANURHIN HM 3 ou MOBIL OIL VACTRA N°2	1

Fût de 190 kg : broche poupée boîte de

Réduction groupe hydraulique

Réf  MANURHIN HY3 ou MOBIL OIL DTE 24		1

5 l. huile soluble CASTROL SUPEREDGE N°7

Le mélange huile/eau est à effectuer sur place

1 Kg de graissage GR 5

Réf MOBIL OIL MOBILUX N°2

MANURIN AUTOMATIC

LISTE DES ERREURS NE DEMANDANT PAS DE REINITIALISATION

- Rapport de boîte incorrect : position broche en grande vitesse

- Rapport de boîte : mauvaise position du changement de vitesse de broche

- Vitesse de broche nulle en mm / tr

- Danger de collision outil extérieur ( X de Ø à – 340 )

- Valeur des jauges incorrecte ( X de Ø à – 500 )

( Z de Ø à – 750 )

- Défaut manostat de serrage

- Capot ouvert en M70

- Sécurité collision contre pointe

- Défaut tension groupe hydraulique

- Température armoire trop élevée

- Défaut graissage centralisé

- Rotation tourelle 8 positions dangereuse  ( X < 200 )

( Z < 40 )

- Sécurité serrage

- Défaut pression groupe hydraulique

- Défaut lunette à suivre M20

- Défaut commande  M40 à M49

MANURHIN

AUTOMATIC

11. MESSAGES D’ERREURS

42	Rapport de boîte incorrect	:	mauvaise position du changement de vitesse

de broche

43	Vitesse de broche nulle en mm/tr

44	Pas d’initialisation de la carte UIA

45	Test de la partie interpolateur mauvais

46	Défaut test à vide X

47	Défaut test à vide Z

48	Déplacement demandé trop important en X

49	Déplacement demandé trop important en Z

50	Compte-rendu de l’UIA incohérent

51	Hors courses X

52	Hors courses Z

53	Vitesse en mm/tr trop grande

54	Rayon trop grand (interpolation circulaire)

55	Rayon nul (interpolation circulaire)

56	Déplacement X trop grand (interpolation circulaire)

57	Déplacement Z trop grand (interpolation circulaire)

60	Registre d’entrée UIA reste plein

61	Registre de sortie UIA reste plein

62	Pas d’initialisation de la partie interpolateur

63	Envoi d’informations au lieu de comptes-rendus

64	Non prise en compte d’un arrêt d’usinage

65	Défaut test codeurs

66	Défaut test CNA

67	Défaut débordement XZ

68	Défaut débordement broche

69	Défaut codeur X

70	Défaut codeur Z

71	Défaut codeur broche

72	Pas d’initialisation de la partie asservissement

73	Test de la partie asservissement mauvais