- Installation de EFICN:

Lors de l’installation de EFCIN, il est demandé de définir un utilisateur.

Le nom ainsi défini permet de créer un répertoire associé dans le répertoire principal :

C:\EFIUsers\nomutilisateur     (nomutilisateur : élève, prof, user, toto,…)

Le répertoire « nomutilisateur » contient un ensemble de sous-répertoire

| Attachement | Bibliothèque d’attachements personnalisés- voir FA06 |
| --- | --- |
| Banque de coupe | Bibliothèque de banque de coupe personnalisée obtenue par : EFIBanqueCOupe.exe |
| BiblioOutil | Bibliothèque d’outils standards et personnalisés – voir FAO6 |
| DAT | Fichier matière.dat & fichier opérateur.dat : possibilité d’ajouter un nom opérateur |
| EU | Création de nouvelles entités d’usinage |
| Machine |  |
| NCSimul | Contient le fichier passerelle ncsimul.dat |
| Porte-pièces | Contient des porte-pièces modélisés |
| PP_F | Post processeurs de fraisage personnalisés Contient par défaut le pp générique 1060F |
| PP_P | Post processeurs de perçage personnalisés |
| PP_T | Post processeurs de tournage personnalisés Contient par défaut le pp générique 1060T |
| Prodoc | Ensemble de fichiers pour obtenir les documents prodoc Contient le fichier prodoc.dat pour personnaliser le document |

- créer un utlisateur:

L’activation de la commande EFIUtilisateur permet dans C:\progam files \EFICAD\EFICN SW2\...) permet d’ouvrir une boite de dialogue

La commande Ajouter permet de créer un utilisateur dans le répertoire : C:\EFIUtilisateur par défaut

Possibilité de définir un répertoire spécifique.

3 –ChoIsir l’Utilisateur COURANT dans EFICN:

Ouvrir ou créer un assemblage SW

Dans la barre des menu,

cliquer bouton droit sur le menu EFICN SW

Sélectionner la commande

<choix de l’utilisateur>

une boite de dialogue s’ouvre

Sélectionner l’utilisateur

4 – RECUPERER UN FICHIER EFICN version 1:

La version 1 de EFICN peut coexister avec la version 2 mais les deux versions ne peuvent pas être actives simultanément.

Après l’ouverture d’un fichier SW (***.SLDASM), on veillera à ce que seule la version 2 soit activée.

Pour cela :

Sélectionner le menu <outil-compléments>

Cocher EFICN SW (version 2

Décocher EFICNSld (version 1)

Après avoir ouvert un fichier SW (***.SLDASM) contenant des trajectoires obtenues avec la version 1

Sélectionner le menu

<EFICN SW – Conversion SW1SW2>

La conversion s’effectue correctement pour le fraisage

Actuellement (nov. 2005), la conversion en tournage est incorrecte

5 – RECUPERER UN POST-PROCESSEUR PERSONALISE:

Après avoir choisir un utilisateur, un seul post processeur générique est présent : 1060F (en fraisage) ou 1060T (en tournage)

Les éventuels post processeurs personnalisés présents dans : c:\program files\EFICN SW\pp_F ou pp_T ne sont plus compatibles avec la version 2

Un utilitaire : EfiConvert.exe permet de convertir les post-processeurs