Mise en oeuvre

Dans EFICN version 2, il existe la notion d’utilisateur.

Le répertoire principal : c:\EFIUsers\.... , contient des sous répertoires pour chaque utilisateur.

Pour un utilisateur donné, le répertoire correspondant contient un ensemble de sous-répertoires dont en particulier les répertoires des post-processeurs: c:\EFIUsers\user\PP_F (ou PP_P ou PP_T)

| Il est possible d’y ajouter par copie des post-processeurs existants dans c:\program files\EFICAD\EFICN SW2\ PP_F (ou PP_P ou PP_T),) *.EfiPPF ou *.EfiPPT | fichier post processeur (Fraisage ou Tournage |
| --- | --- |
| *.bmp | fichier image : 105x105 pixels |
| *.DMO | Fichier dossier machine |
| *.DAT |  |

Dans ce cas, 4 fichiers seront copiés :

De même il est possible de créer de nouveau post-pro à partir de post pro existant ou à partir de post-pro générique. On prendra soin de les enregistrer sous un autre nom pour garder l’original

Dans ce cas :

- lancer le programme GENEPP.EXE depuis l’explorateur, la ligne de commande ou un raccourci créé sur le bureau. (c:\program files\EFICAD\EFICN SW2\GppW\Genepp.exe)

- Cliquer sur l’icône  ou sur l’icône  suivant le type de post pro demandé

- Ouvrir  la liste des post-processeurs à modifier et enregistrer sous un autre nom afin de conserver les fichiers originaux

- Effectuer les saisies et modifications nécessairess

- Enregistrer les modifications du nouveau post processeur.

| Un drapeau vert qui passe à l'orange quand un item général a été modifié, et au rouge quand un mot ou une syntaxe a été modifiée | Nouveau post pro |
| --- | --- |
|  | Nom générique d’un post pro (num1060T) |

Sélectionner un type de post-pro cesseur : Fraisage/Tournage

Créer un nouveau post-processeur

Ouvrir un post-processeur existant

Sauvegarder sur disque

La syntaxe

Les syntaxes sont définies par des phrases constituées de mots et de sous-syntaxes; il est donc impératif de définir les mots avant les syntaxes.

Chaque syntaxe est soit :

- Indépendante du contexte : la syntaxe est éditée directement depuis la liste des syntaxes (double clic)

- Dépendante du contexte : un test permet de définir ce contexte, et une syntaxe sera éditée pour chaque test.

L’édition de la syntaxe proprement dite est faite dans un dialogue spécifique qui permet de mettre bout à bout les différents mots prédéfinis et les sous-syntaxes (ex : rotation de broche qui comporte 3 conditions : arrêt, sens horaire, sens trigo).

Chaque syntaxe est limitée à 30 lignes de 15 mots maximum.

Des boutons d’édition permettent de :

- Effectuer des sauts de ligne (représenté par # dans la syntaxe)

- Numéroter les lignes

- Déplacer les mots vers la droite ou vers la gauche

- Supprimer des mots

Les fonctions, mots et syntaxes sélectionnés dans les différentes listes sont insérés dans la syntaxe à la position courante du curseur. Si le curseur était sur un mot existant, il sera décalé vers la droite pour permettre l’insertion du nouveau mot.

Les mots

Les mots constituent la base du langage; ils doivent être définis avant les syntaxes.

Les mots sont de 3 natures différentes :

- Constante

- Fonction préparatoire (ex : G1)

- Fonction technologique (ex : M3)

- Mot alphanumérique (ex : une expression )

Les mots ont tous :

- Un alias pour l’affichage des syntaxes

- Un séparateur (espace devant)

- Un attribut de modalité : un mot modal ne sera pas répété tant que la valeur de son expression ne change pas ou tant qu'il n'est pas révoqué par un autre mot.

- Une liste de fonctions ou mots révoqués

- Mot numérique

Les mots numériques ont tous :

- Des limites inférieure et supérieure

- Une stratégie à adopter en cas de dépassement des limites.

- limiter automatiquement les valeurs (ex: avance trop importante)

- saisir une nouvelle valeur au moment du codage (ex: numéro d'outil trop grand)

- arrêter le codage car la technologie n'est pas adaptée (ex: numéro de palette trop grand)