La simulation des trajectoires outil d’une opération donnée ou la simulation d’enlèvement de matière dans EFICN permet de vérifier uniquement les données saisies (surépaisseur, approche et dégagement,…) et non l’exactitude du code iso obtenu qui dépend de la justesse du post processeur

NCSIMUL permet de vérifier le code ISO, les passages et l’ordonnancement d’outil (ex : tourelle tour CN) mais également la correspondance (visuelle ou dimensionnelle) entre le modèle géométrique de la pièce et le modèle géométrique d’enlèvement de matière obtenu dans ncsimul.

1° PROCEDURE POUR TRANFERER DANS NCSIMUL

1°1 PREPARER ou VERIFIER le fichier NCSIMUL.DAT

Le fichier NCSIMUL.DAT se situe dans le répertoire : C : \EFIUsers\nomutilisteur*\ NCSimul\...

Le nomutlisateur est le nom de l’utilisateur choisi dans lequel est présent le post pro sélectionné pour obtenir le code iso

Ouvrir par le bloc notes le fichier NCSIMUL.DAT présent dans le répertoire utilisateur (EFICN)

Modifier ou vérifier le contenu de ce fichier

Il est important

de respecter les interlignes

d’identifier le nom utilisateur (NCSIMUL) qui va recevoir les données issues de EFICN

par défaut et lors de l’installation du logiciel ncsimul, sont créés 3 utilisateurs :	Demo

Public

User1

Tout autre nom d’utilisateur est possible mais il devra être crée au préalable dans NCSIMUL

d’identifier le nom de machine crées dans ncismul tel que ce nom correspond au nom du post processeur (EFICN)

Les données suivantes correspondent aux PREF de la machine (PREF X = -202, PREF Z=-462)

1°2 TRANSFERER DANS NCSIMUL

ouvrir la fenêtre «  gestion des phases »

Cliquer sur le bouton NCSIMUL

1°3 OUVRIR NCSIMUL

ouvrir le fichier gamme (**.ncs) correspondant au fichier SW (**.SLDASM) pour l’utilisateur présent dans le fichier ncsimul.dat

ouvrir la fichier initialisation – onglet origine

Vérifier les PREF (valeurs issues du fichier ncsimul.dat)

Saisir  les DEC (voir EFICN mise en position - FAO3)

Lancer la simulation