- Procédure D’utilisation DU MODULE PRODOC:

- Créer les phases d’usinage (Tous les éléments doivent être définis)

- Ouvrir le gestionnaire de phases

- Lancer le module Prodoc :

  - Sélectionner le type de document à éditer

| Avant projet | Nomenclature de phase | Contrat de phase | Fiche outil |
| --- | --- | --- | --- |

  - Cliquer sur le bouton suivant pour écrire un document:

- Nota : Le type de document sélectionné est édité automatiquement, les champs, d’identification, d’opérations, d’outils, de paramètres de coupe, sont remplis avec les éléments définis lors de la création des phases.

- croquis de phase :

Par défaut un croquis en vue de face de la pièce, est inséré dans la feuille du contrat de phase

2-1  Modifier la vue

en cliquant sur le cadre en pointillé rouge (celui-ci devient vert)

les actions possibles sont :

- Rotation de la vue

- Supprimer  ou insérer d’autres vues (Vues de mise en plan - Vue définie ou 3 Vues standards…)

- Coupe locale (bouton droit – Vues de mise en plan – Coupe locale…)

- insertion symboles :

3-1 :Ouvrir le module prodoc (voir § 2)

3-2 : Sélectionner l’onglet SYMBOLES

3-3 : Ouvrir l’onglet origine

Choisir le type de symbole pour les origines à insérer

Cliquer un point d’insertion et appliquer

3-4 : Ouvrir l’onglet MIPT

Choisir le repère associé au symbole de mise en position

Cliquer un point d’insertion et appliquer, orienter si nécessaire

3-4 : Ouvrir l’onglet SurfUS

Choisir le type de trait

Cliquer un point d’insertion et appliquer

- insertion OutIl :

2 méthodes possibles



4-1 : Ouvrir l’onglet Outil 



Sélectionner une faille  d’outil 

Sélectionner un type d’outil 

Définir ses caractéristiques 

Cliquer un point d’insertion et appliquer

Repositionner par glissement le symbole si nécessaire





4-2 : Ouvrir la phase courante  

Sélectionner l’outil dans l’arbre de fabrication 

Insérer un bloc outil (bouton droit) 

Cliquer un point d’insertion et appliquer 

Repositionner par glissement le symbole si nécessaire







