Les différent composants à insérer (pièce porte-pièce, éléments d’ablocage et de mise en position, …) doit être modélisés au préalable sous SOLIDWORKS et enregistrés sous un format pièce (****.SLDPRT).

Il est conseillé de créer un répertoire : dossier de fabrication , dans lequel sera présent uniquement les éléments relatifs à la fabrication de la pièce.

Dans le cas ou l’environnement pièce est modélisé (éléments récupérés pour NCSIMUL),- voir FAO9 il est conseillé d’insérer les éléments dans l’ordre de montage, identique au montage sur machine où chaque élément modélisé aura les mêmes contraintes que sur machine

exemple : 	pièce et montage totalement contraint (fixe) en fraisage 3 axes ou tournage 2 axes

pièce fixe/montage et montage libre suivant l’axe de rotation en fraisage 4 axes (axe B ou A) et en tournage 3axes (axe C)

- créer UNE NOUVELLE CONFIGURATION :

- Ouvrir un fichier Solidworks assemblage :

- FICHIER + NOUVEAU + ASSEMBLAGE

- A chaque phase est associé une configuration

- INSERTION d’une piece :

- nota : la notion de configuration peut s’appliquer également à la pièce. L’usinage successif à partir d’un brut permet de faire évoluer la géométrie de la pièce pour obtenir l’état fini. A chaque état intermédiaire (ou pour chaque phase)  ceci peut faire l’objet d’une configuration associée

- Insérer la pièce à fabriquer par :

- INSERER + COMPOSANT + DEPUIS UN FICHIER

- Sélectionner la pièce à usiner suivant une configuration donnée (si elles existent)

- Positionner la pièce dans l’écran SW, ailleurs que sur l’origine du repère de l’assemblage

- Enregistrer le fichier Solidworks assemblage.

- CREATION d’une Phase :

- Cliquer sur le bouton « gestion des phases »

La fenêtre suivante apparaît :

- Donner les renseignements concernant la pièce (facultatif) : ENSEMBLE, PIECE, REFERENCE, SERIE, OPERATEUR.

- créer une nouvelle phase de fraisage, de tournage ou une phase Hors CN en sélectionnant l’icône correspondant

Exemple : phase de Tournage :

- Sélectionner le directeur de Commande Numérique dans le Parc Machine. (il sera possible de changer cette sélection lors de la génération du programme)

Porte pièce

Brut

Pièce

Composant caché

Phase de fraisage

Phase de tournage

Phase hors CN

Liste des post pro disponibles dans le répertoire utilisateur

- Sélectionner la fonctionnalité pour chaque composant présent dans la liste

- Lorsque les principaux champs ont été définis,

- Valider en cliquant sur OK :