Chaque composant doit avoir une Origine Pièce Op indispensable pour sa mise en position:par rapport Opp confondu avec l’origine d’assemblage

- les axes de cette origine sont parallèles à ceux de la machine outil.

- le point d'origine est un point quelconque de la pièce.

- la position de cette origine dans le repère de l'assemblage de SolidWorks permet de situer la pièce dans l'environnement machine, dans l'environnement du porte-pièce ou dans un environnement limité à la pièce si les autres éléments ne sont pas connus.

L'Origine Programme principale est ensuite positionnée par rapport à cette Origine Pièce.

Toutes les autres origines programmes relatives au même composant sont soit des Origines Indexées (rotation du porte-pièce) ou des Origines de Plan Inclinés (rotation de la broche).

- Créer l'Origine Pièce

Il faut définir une Origine Pièce par composant à usiner.

- Lancer la commande   Mise en Place des Composants

L'origine Pièce peut être :

| - un système de coordonnées EFICN sélectionner le composant (la pièce) sélectionner un élément géométrique (une face) pour que l’axe sélectionné soit normal à cette face | - un système de coordonnées sélectionné dans l'arbre de construction SolidWorks construire un référentiel [insertion - géométrie de référence - axes de coordonnées] sélectionner le système de coordonnées sélectionner le composant (la pièce) |
| --- | --- |

Ce système de coordonnées doit être complètement contraint par rapport à la pièce.

Le point d'origine est choisi sur la pièce en un point quelconque.

Les axes seront parallèles à ceux de la machine quand la pièce sera mise en position.

Valider l'origine pièce; le dialogue de définition de l'origine programme apparaît

- Positionner l'Origine Pièce Op

L'Origine Pièce permet de positionner la pièce dans l'environnement de la machine-outil.

- Sélectionner éventuellement une butée pour définir des PREF particuliers

- saisir les décalages entre l'origine porte-pièce Opp

  - si la pièce est contrainte sur un porte-pièce, ne pas modifier les décalages affichés

  - si le composant porte-pièce n'existe pas, saisir les décalages s'ils sont connus sinon les mettre à zéro; ils seront alors définis sur la machine.

A la sortie du dialogue, la pièce sera mise en position.

- Positionner l'Origine Programme OP

L'Origine Programme principale peut être :

- confondue avec l'origine pièce

- positionnée sur un point particulier de la pièce (face avant en tournage, coin de la boite enveloppe en fraisage)

- positionnée sur un autre point de la pièce; saisir dans ce cas les décalages entre les deux origines.