- DEFINITION du brut :

- Si la fenêtre : Mise en position n’est plus présente

- Cliquer sur la 1ere ’origine programme (OP1) présent dans l’arbre et par le bouton droit , sélectionner modifier la mise en position

- Sélectionner l’onglet BRUT

La fenêtre suivante apparaît :

Dans le cas ou le brut est de

forme standard

- Sélectionner l’icône approprié

Brut Cylindrique

Brut Tubulaire : disponible uniquement si la pièce est percée de part en part

Brut Quelconque : disponible uniquement si un composant brut a été défini pour la phase courante

Brut Parallélépipédique

- Définir les dimensions de brut

Surépaisseur dans la direction-

Dimension du brut

Surépaisseur dans la direction+

Dans le cas ou le brut est de

forme quelconque