A - PRESENTATION DU PRODUIT

Une P.M.E. assure l’usinage en sous traitance de pièces pour un constructeur de dispositifs de contrôle d’accès. Un des moyens de contrôler et de filtrer les personnes autorisées ou non à pénétrer dans un lieu (entreprise, parking, etc.) est l’utilisation d’une carte de type « carte bancaire ».

Dans ce dossier on va étudier plus particulièrement la façade (fig. 1) permettant l’introduction de la carte ainsi que son montage d’usinage.

Dans un premier temps, la validation des différents usinages s’est déroulée en opération unitaire sur un montage à bridage manuel (sauterelles) avec mise en place d’une cale inclinée pour les opérations d’usinage sur la face inclinée de 15°.

Dans  un deuxième temps, pour l’usinage en série (8000 pièces renouvelables), l’entreprise a été amenée à concevoir un montage d’usinage dédié.

Ce montage permet la mise en position (MIP) et le maintient en position (MAP) de deux pièces simultanément puis l’inclinaison de celles-ci à 15° pour les usinages obliques.

| Fig. 1 : Façade vue avant | Fig. 1 : Façade vue arrière |
| --- | --- |
| Fig. 2 : Brut de la pièce |  |

B - PRESENTATION DU MONTAGE D’USINAGE

Afin de réduire les coûts, le bureau des méthodes a choisi de mettre en place 2 pièces sur le montage diminuant ainsi les temps de montage/démontage et l’arrêt du centre d’usinage.

De plus, en fonction de leur parc machines et afin d’usiner dans les 2 plans sans démontage, il a été prévu le basculement de 15° du porte pièces. Cette rotation est commandée par un vérin pneumatique.

C – MODE OPERATOIRE (voir DT1, DT2)

Dans un premier temps, le plateau basculant (13) est en position horizontale.

- Mise en place des deux façades en appui sur le plateau et en butée sur les cimblots (16).

- Mise en pression des 4 vérins horizontaux de mise en position (MIP).

- Mise en pression des 4 vérins verticaux de serrage (MAP).

- Usinage des perçages de Ø6,5 (4), (5), (6) et (7), des trous oblongs (2) et (3) et de l’épaulement (1). (voir DT7)

- Mise en pression du vérin d’inclinaison, le plateau basculant animé en rotation par rapport au bâti se positionne en appui sur les butées à 15°.

Le plateau basculant est en position inclinée à 15° par rapport à l’horizontale.

- Usinage des surfaces (8), (9), (10), (11) et (12) et des perçages de Ø3,7 (13), (14), (15) et (16). (voir DT7)

- Retour du plateau en position initiale et débridage des pièces.

Important : toutes les opérations de surfaçage sont réalisées en une seule passe (finition).

# DT 0