5- Analyse de spécifications Géométriques

Objectif : Analyser les données de définition d’une pièce en vue de sa réalisation.

On donne : 	Le dessin de définition du bras supérieur (DT4)

Question 5-1 :

On vous demande d’inventorier l’ensemble des spécifications dimensionnelles, géométriques et d’états de surface pour chacun des usinages repérés sur le dessin ci-dessous. Vous compléterez ainsi le tableau du bas de la page.

| Surfaces | Spécifications dimensionnelles | Dimensions de Référence | Spécifications Géométriques |  |  |  |  |  | Spécifications d’état de surface |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 0,1 |  | A-C |  | B | Ra 3,2 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23,5

On donne : 	La cote de Ø4H7 E  extraite du dessin de définition du bras supérieur.

L’extrait du tableau des principaux écarts en micromètres.

| Cote nominale | Jusqu’à 3 inclus | De 3 à 6 inclus |
| --- | --- | --- |
| H7 | +10 0 | +12 0 |

Question 5-2 :

On vous demande d’interpréter cette spécification dimensionnelle en complétant le document ci-dessous.

1ère  condition :

Les dimensions linéaires doivent être comprises entre deux cotes :

La cote mini : …… …………….… (Écrire cette cote)

La cote maxi :…… ………………. (Écrire cette cote)

2ème condition :

L’exigence d’……………… est indiquée par le symbole E  à la suite d’une tolérance linéaire.

Cette exigence impose que l’élément réel ne dépasse pas l’……………… de la forme parfaite à la dimension …………………… de matière.

Indiquer sur cette dimension (valeur de la forme parfaite limitant cet alésage) :

…

DR7

TOTAL                /8