- PRESENTATION DU PRODUIT

A1 - Origine

Les unités de marquage ont été conçues à la demande de l’industrie automobile pour répondre au mieux aux problèmes de « Traçabilité » des douilles d’ampoule des phares de certaines voitures. Elles permettent de marquer un numéro à 4 caractères, qui définit une série de fabrication. (Hauteur du caractère : 4 mm pour une profondeur de marquage de 0,2 mm)

Tête de marquage

Unité de marquage

Douille

Marquage

L’unité de marquage est constituée de 2 éléments : un vérin pneumatique et une tête de marquage. L’unité pneumatique peut être modifiée suivant les besoins.

A2 – Fonctionnement

Le vérin pneumatique actionne par l’intermédiaire de la came (repère 14) la fermeture des bras (repères 8 et 9). L’enclume et le poinçon viennent marquer la douille de lampe par écrasement de la matière plastique, assurant ainsi l’impression en creux des numéros.

Lorsque celle-ci est effectuée, un capteur inductif donne l’ordre à la tige de vérin de rentrer et le ressort de rappel (repère 25) ramène les bras en position initiale.

A3 – Caractéristiques

- Energétiques :

Vérin pneumatique :

Ø du piston:				36 mm

Course du vérin :			14 mm

Pression dans le vérin :		0.6 MPa

Vitesse du piston :			50 mm/s en sortie de tige

- Opérationnelles :

Fréquence : 2400 marquages/jour (soit 1 coup toutes les 36 s)

Durée de vie : 6 millions de manœuvres

Angle d’ouverture maxi : 10°

A4 – Frontière de l’étude

L’étude portera uniquement sur l’unité de marquage, hors du système de fixation de l’ensemble.

A5 – Nécessité de l’étude

Une première conception du mécanisme utilisait des rouleaux pour les liaisons entre les bras et la came. Une usure trop rapide des axes de ces rouleaux a conduit le bureau d’étude à les remplacer par des roulements à billes (repère 20).

Le profil de la came et les diamètres des roulements ont une incidence sur la vitesse d’accostage et l’effort des bras sur la douille à marquer.

Il est donc nécessaire de vérifier la valeur de ces deux paramètres, afin de préserver la douille lors du marquage.

On souhaite également vérifier la résistance de l’axe des galets, fortement sollicité, pour valider cette modification.

DR1