BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR Environnement Nucléaire

E4 : MODELISATION ET CHOIX TECHNIQUES EN

ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

U41 : Pré–étude et modélisation

SESSION 2014

Durée : 4 heures

Corrigé

| # 1. | # Production de déchets |
| --- | --- |
| # 1.1 | ## A1max ≈ 90 A2max ≈ 140 avec environ 8 % pour chaque produit. ## Non,la classification périodique ne peut pas nous donner le nom de l’élément car les isotopes sont très nombreux pour des éléments voisins. |
| # 1.2 | ## Conservation du nombre de masses 235+1 =140+2+A soit A=94 ; ## Conservation du nombre de charges 92 = 54+Z soit Z=92-54=38 Dans la classification, on trouve le strontium de numéro atomique 38 ; isotope 94 92 235U+0 1n 54 140Xe+38 94Sr+20 1n+énergie? ?X |
| # 1.3.1 | ### document-réponse 1a ; les grandeurs A0/2 et T1/2 doivent apparaitre correctement positionnées sur les axes40 93Zr |
| # 1.3.2 | ### Même nombre de masse et augmentation de 1 le nombre de charge ; il y a donc eu transformation d’un neutron en un proton, avec émission d’un électron : c’est un rayonnement  - |
| # 2. | # Contrôle de la température. Choix d’un capteur de température |
| # 2.1.1 | ### On relève Ust = 7V |
| # 2.1.2 | ### On relève Umes = 6,3V |
| # 2.1.3 | ### Chute de tension due à la résistance du câble de liaison |
| # 2.1.4 | ### Il faut faire correspondre les valeurs de Umes aux valeurs de température (donc 0V pour 250 °C, 9V pour 350 °C) |
| # 2.2.1 | ### Pour 350 °C, l’intensité vaut 20 mA. La loi d’Ohm donne Ra = 50  |
| # 2.2.2 | ### La longueur de la liaison ne pose pas de problème. L’information est transmise sans atténuation par l’intensité du courant imposé par la source. |
| # 2.2.3 | ### C’est une situation de défaut (ouverture accidentelle de la boucle). |
| # 2.3.1 | ### Eth = Ceau . meau. Eth = 3,97 x109 J soit 3,97 GJ |
| # 2.3.2 | ### La puissance est la variation d’énergie en fonction du temps Pth=∆Eth∆t ; le débit a pour expression Qeau=∆meau∆t ; on a donc Pth = Ceau. Qeau.soit Pth =3,97 GW ou 3970 MW |
| # 2.3.3 | ###  = 0,317 soit 31,7%. |
| # 3 | # Créations d’effluents dans le circuit primaire |
| # 3.1.1 | # Voir document réponse 1b |
| # 3.1 .2 | ### La lithine est une base ; un pH de 7,2 est dans le domaine basique. |
| # 3.2.1 | ### 3 6Li+0 1n 1 3H + 2 4He Il y a émission d’un noyau d’hélium, correspondant à un rayonnement alpha ; les parois arrêtent ces particules ; il n’y a donc pas de risque de contamination externe. |
| # 3.2.2 | ### Le mélange tritium HT - oxygène gazeux de l’air est un mélange explosif dans les proportions stœchiométriques. |
| # 3.2.3 | ### 2HT + O2 -> 2 HTO |
| # 3.2.4 | ### Le calcul donne 90 MBq.h-1 soit 25 kBq.s-1 |
| # 3.2.5 | ### Le rejet est 50 fois plus faible que la limite. |
| # 3.3.1 | # 2759Co + 01n -> 2760Co c’est le cobalt 60 |
| # 3.3.2 | ### La fiche du cobalt indique 4,2 1013 Bq/g. Le rejet par an est de 7,6 µg. |
| # 4 | # Intervention dans le local contenant un puisard |
| # 4.1 | ## On relève les énergies d’environ 0,66 MeV, 1,175 MeV et 1,33 MeV Sur les fiches, on relève la présence de 137Cs (0,66 MeV) et 60Co (1,175 MeV et 1,33 MeV) |
| # 4.2.1 | ### On relève µ/cm²/g pour 1,33 MeV ce qui donne µ = 0,68 cm-1. Le plomb atténue environ 10 fois plus que l’eau et environ 10 000 fois plus que l’air. |
| # 4.2.2 | ### Sur le formulaire, on a ### Le coefficient de transmission est |
| # 4.2.3 | ### soit 25% |
| # 4.2.4 | ### Ce sont les épaisseurs qui divisent respectivement le débit par 2 et par 10. Pour l’étude précédente, la division par 4 (25%) correspond à l’association de deux épaisseurs ½. |
| # 4.3.1 | ### DeD 1mSv/h Zone Jaune |
| # 4.3.2 | ### La surface de détection est de 15,55 cm2 et le rendement de l’appareil est de 12,5% |
| # 4.3.3 | ### On a : surface du frottis < Surface détecteur ### S Surface frottée 300 cm2 ; rendement détecteur 0,2 ; rendement source 0,5 ### Coefficient d’arrachement théorique 0,1 ### As= 45 Bq.cm-2 |
| # 4.3.4 | ### Activité 45 Bq/cm² > 4 Bq/cm² en contamination non fixée) Classe de propreté N2 |
| # 4.4.1 | ### Démarche ALARA D.A.T.E. (Distance, Activité, Temps, Ecran) |
| # 4.4.2 | ### S’il y a N personnes pour un débit Ded pendant t, alors Dose collective = Ded.N. t soit 1000.2.1.5 = 3000 H.µSv ### ligne «Scénario 1» sur le document - réponse 4. |
| # 4.4.3 | ### La mise en eau atténue 10 fois ; le débit est alors de 0,1 mSv.h-1 soit 100µSv.h-1 ; document - réponse 4. ### Le plomb divise par 2 le débit ; il reste donc 50µSv.h-1 document - réponse |
| # 4.4.4 | # Sans protections, la dose reçue est très importante ; l’ajout de matelas augmente la dose à cause du temps de pose. On choisira le scénario 2 pour lequel la dose équivalente collective de l’intervention est la plus faible. |

DOCUMENT – REPONSE  1a

T1/2

A0 /2

DOCUMENT – REPONSE  1b

acide

DOCUMENT – REPONSE  2

DOCUMENT – REPONSE  3

| coefficients d'atténuation | µ/ |  | µ |
| --- | --- | --- | --- |
| unités | cm².g-1 | g.cm-3 | cm-1 |
| air | 0,05 | 1,29.10-3 | 6,47.10-5 |
| eau | 0,06 | 1 | 6,00.10-2 |
| plomb | 0,06 | 11,34 | 0,68 ou 6,8 .10-1 |

DOCUMENT – REPONSE  4

|  | Phase | (µSv/h) | Nombre intervenants (H) | texpo (h) | Dose équivalente collective (H.µSv/phase) | Dose équivalente individuelle (µSv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scénario 1 (sans optimisation) | Intervention | 1000 | 2 | 1,5 | 3000 | 1500 |
|  | Dose équivalente collective de l’intervention en H.µSv |  |  |  | 3000 |  |
| Scénario 2 (mise en eau du puisard) | Mise en eau | 1000 | 1 | 0,025 | 25 | 25 |
|  | Intervention | 100 | 2 | 1,5 | 300 | 150 |
|  | Dose équivalente collective de l’intervention en H.µSv |  |  |  | 325 |  |
| Scénario 3 (mise en eau et matelas de plomb) | Mise en eau | 1000 | 1 | 0,025 | 25 | 25 |
|  | Pose écran | 100 | 2 | 0,5 | 100 | 50 |
|  | Intervention | 50 | 2 | 1,5 | 150 | 75 |
|  | Dépose écran | 100 | 2 | 0,5 | 100 | 50 |
|  | Dose équivalente collective de l’intervention en H.µSv |  |  |  | 375 |  |