Correction sujet 2

(pour les premières questions utiliser la correction sujet1

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E2-Unité : U 21

Elaboration d’un processus d’usinage

Durée : 4 heures														Coefficient : 3

Sujet 2

Compétences sur lesquelles portent l’épreuve :

C12 : Analyse des données opératoires relatives à la

Chronologie des étapes de production du produit.

C22 : Choisir des outils et des paramètres de coupe.

C23 : Elaborer un programme avec un logiciel de FAO.

Ce sujet comporte :

- Le dossier sujet

- Le dessin de définition du boîtier électrique

- Le dossier informatique

Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant

Calculatrice autorisée conforme à la réglementation

- DS 1 -

- DS 2 -

4- ETUDE DU PORTE-PIECE

- DS 5 -

Posage 2A  et 2B

Dans l’étude ci-dessous, on vous demande une réflexion sur le maintien et la mise en position de la pièce durant l’usinage des posage 2A et 2B.

-4.1 -Repasser en vert et indiquer le repère de surface sur les silhouettes ci-dessous, les surfaces de la pièce en contacts avec des éléments de positionnement du montage d’usinage.

4.2 -Compléter le tableau suivant

| Repère surface en contact | Nombre de contact | Numéro d’élément assurant la liaison | Liaison (appui plan, centrage court ; appui linéaire ;appui ponctuel ; centrage long |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.2-3 | 1 | Appui plan |
| 1 | 4-5 | 2 | Centrage court |
| 2 | 6 | 3 | Butée (locating) |

- 4.3 -Déterminer et positionner les normales d’isostatisme (symbole technologique) correspondant au montage d’usinage permettant l’usinage lors du posage 1

- 4.4 Etude du maintient de la pièce :

Le serrage de la pièce est réalisé avec une clé dynamométrique.  Déterminer la référence de clé à commander sachant que le couple de serrage équivaut a 35 N.m, quel défaut de la pièce encourt la pièce sans l’utilisation de cette clé?

Référence de la Clé : J208-50

Défaut encouru : pièce a paroi mince déformation de l’alésage

- DS 7 -

- A l’aide du fichier EFICN USINAGE Sujet 2:

- Représenter en bleu les axes X, Y, Z sur l’Opp

- Mesurer les décalages, représenter les vecteurs sur le schéma et noter les valeurs ci-dessous

| Décalage en X : | -117.61 |
| --- | --- |
| Décalage en Y : | 121 |
| Décalage en Z : | 85.83 |

Opp

OP2

OP2

DECY

DEC X

DEC Z

- DS 8 -

5 - CHOIX DES OUTILS ET DES CONDITIONS DE COUPE

Etude de l’ébauche de la surface 6

Suite à de nombreuses non conformités,de positionnement  le bureau des méthodes décide de modifier le processus d’usinage de la surface 6 .

Ce nouveau processus d’usinage est possible grâce , à une fraise à plaquette carbure de type : Nano Turbo à queue cylindrique/WELDON. Pour réaliser celle-ci, elle suit une trajectoire plongée en interpolation hélicoïdale en pleine matière.

Dans l’etude suivante, on vous demande d’étudier ce nouveau

procedé d’usinage

-5.1 Etude des surfaces et des spécifications

Sur les silhouettes ci-contre, repasser en

rouge la surface usiné repère 6 et reporter

les spécifications liées à cette surfaces

Dans l’étude ci-dessous on vous demande

de déterminer les dimension de la fraise

Nano Turbo et ses conditions de coupe

en utilisant le logiciel de coupe

M20

SECO CUT (voir document ressources)

-5.2- Déterminer le groupe matière SECO

16

17

-5.4-Choix du diamètre de la fraise

| Diamètre d’ébauche usiné | M20 x12 20-2 = 18mm |
| --- | --- |
| Diamètre de la fraise | 12 |
| Pas max de descente | 4mm |

-5.5 -En déduire

| Référence Fraise : | R217-69-1212.0.063AD |
| --- | --- |
| Le type de plaquette : | XOMX 060204R-M5 |

-5.6 –Etude des conditions de coupe

Les conditions de coupe seront déterminées avec le logiciel SECO CUT

F30M

-5.3 En déduire la nuance de la plaquette

Choisir  avec option l Préconisation de base

- DS 9 -

Compléter le tableau suivant :

Vitesse de coupe : 1327

Fréquence de rotation : 35.205

Vitesse d’avance mm /min : 9083

Pas de descente : 4

Nombre de Spire : 17/4=4.25

-5.7- Validation machine

Le centre d’usinage CH320 est capable de respecter cette fréquence rotation.

(si non déterminer la vitesse de coupe à la rotation maximale de la machine)

Non la fréquence de rotation max machine est de 6000Tr/minute

Utilisation du logiciel (modulation de vitesse )  N=5985TR minute

VC226m/mn ; VF1544mm/minute : P0.5Kw

-5.8- Montage de l’outil :

Déterminer la référence porte outil et la fraise  type Nano Turbo à queue cylindrique

| Porte outil (type Whilstle Notch) | outil |
| --- | --- |
| E346958431250 | R217-69-1212.0.063AD |

-5.9 Etude de longueur d’outil

Compléter le schéma d’outil en dessinant l’outil dans le  porte-outil ainsi que les dimensions permettant d’obtenir sa longueur d’outil

Longueur à calculer

En déduire la valeur de la longueur d’outil :

80-44= 36

50+36 =86

86

44

50

-5.10- Cette constitution d’outillage permet-il d’usiner les surfaces 14 pourquoi ?

Oui car la longueur de sortie est de 36mm. Cette longueur de sortie est supérieur a 17mm la profondeur à usiner

- DS10 -

- DS 10 -

Etude du taraudage TITEX montage flottant

Avec l’aide du logiciel TITEX en utilisant la fonction technologie. déterminer les références et les conditions de coupe pour réaliser

La finition de la surface 6  (M20 x 2).

Sachant que l’on choisira un taraud

HSS E revêtu avec un revêtement TiN

et que l’on choisira l’outil supportant

la vitesse de coupe la plus importante

-5.11- Choix du taraud

Vitesse de coupe : 25 (398)

Référence du taraud :B1317TIN x20

-5.12- Montage de l’outil :

Déterminer la référence porte outil « mandrin de taraudage » et de son adaptateur pour permettre le montage du taraud. L’outil devra être le plus court possible, une garde de 5mm entre la pièce et ‘l’outillage sera respecter

| Porte outil | adaptateur | outil |
| --- | --- | --- |
| E 3469 5865 2585 | Pince ER25 | B1317TIN x20 |

-5.13.-  Etude de longueur d’outil

Compléter le schéma d’outil en dessinant l’outil , l’intermédiaire dans le  porte-outil ainsi que les dimensions permettant d’obtenir sa longueur d’outil

Longueur à calculer

En déduire la valeur de la longueur d’outil :

185mm

- DS10 -

- DS 11-

- DS 11 -