Correction sujet 3

(pour les premières questions utiliser la correction sujet1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E2-Unité : U 21

Elaboration d’un processus d’usinage

Durée : 4 heures														Coefficient : 3

Sujet 3

Compétences sur lesquelles portent l’épreuve :

C12 : Analyse des données opératoires relatives à la

Chronologie des étapes de production du produit.

C22 : Choisir des outils et des paramètres de coupe.

C23 : Elaborer un programme avec un logiciel de FAO.

Ce sujet comporte :

- Le dossier sujet

- Le dessin de définition du boîtier électrique

- Le dossier informatique

Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant

Calculatrice autorisée conforme à la réglementation

- DS 2 -

4- ETUDE DU PORTE-PIECE

- DS 5 -

Posage 2A  et 2B

Dans l’étude ci-dessous, on vous demande une réflexion sur le maintien et la mise en position de la pièce durant l’usinage des posage 2A et 2B.

-4.1 -Repasser en vert et indiquer le repère de surface sur les silhouettes ci-dessous, les surfaces de la pièce en contacts avec des éléments de positionnement du montage d’usinage.

4.2 -Compléter le tableau suivant

| Repère surface en contact | Nombre de contact | Numéro d’élément assurant la liaison | Liaison (appui plan, centrage court ; appui linéaire ;appui ponctuel ; centrage long |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3 | 1 | Plan |
| 1 | 2 | 2 | Centrage |
| 2 | 1 | 3 | locating |

- 4.3 -Déterminer et positionner les normales d’isostatisme (symbole technologique) correspondant au montage d’usinage permettant l’usinage lors du posage 1

- 4.4 Etude du maintient de la pièce :

Le serrage de la pièce est réalisé avec une clé dynamométrique.  Déterminer la référence de clé à commander sachant que le couple de serrage équivaut a 35 N.m, quel défaut de la pièce encourt la pièce sans l’utilisation de cette clé?

Référence de la Clé : J208-50

Défaut encouru : pièce a paroi mince déformation de l’alésage

:

- DS 7 -

- -4.5- A l’aide du fichier EFICN USINAGE Sujet 3:

- Représenter en bleu les axes X, Y, Z sur l’Opp

- Mesurer les décalages, représenter les vecteurs sur le schéma et noter les valeurs ci-dessous

| Décalage en X : | 54.64 |
| --- | --- |
| Décalage en Y : | 147.50 |
| Décalage en Z : | 115.11 |

Opp

- DS 8 -

OP4 sur la surface repère 7

Opp

DEC Z

DECY

DECX

OP4

5 - CHOIX DES OUTILS ET DES CONDITIONS DE COUPE

Dans l’étude suivante, on vous demande de déterminer l’outillage et sa configuration pour permettre l’usinage des surfaces 14 et partiellement la surface 4

L’obtention des surfaces 14 nécessite les opérations de

centrage, perçage, alésage.

-5.1- Repasser en vert les plans à pointer

en Posage 2B ( orientation 90°)

9

-5.2- Tracer en bleu les surfaces

Axe broche machine

à percer et à aléser

-5.3- Sur le schéma ci-contre,

Déterminer et reporter

avec à vos mesures dans le projet FAO,

les distances contraignant les dimensions

5.5

d’outils qui réalisent :

-le pointage

- le perçage ;

- l’alésage

35

53

-5.4-.Determiner la qualité, les cotes maxi et mini d’usinage de l’alésage (repère 14)

6.5H7      max 6.515mm    mini 6.5mm

Pour réaliser les centrages, vous avez le choix de 3 outils un forêt a centrer  Ø6 ; Ø8 ; Ø10

-5.5- Déterminer votre choix sachant que l’on utilisera l’outillage capable d’usiner le plus rigide. Expliquer et justifier votre choix :

Utilisation Ø10 possible mais avec un rique important de frottement

Ø8 Solution fiable

-5.6- Configuration du foret centreur

Compléter sur les schémas ci-dessous, les longueurs et le diamètre  de l’outil avec le minimum de porte a faux avec une garde de 5mm entre la pièce et le porte outil

96

Longueur de la jauge à respecter

96 +40 = 136mm

35+5=40

79

-5.7- Le logiciel  TITEX Electronic

Déterminer la référence de foret centreur à commander

A1174-8

- DS 9 -

-5.8- Configuration de longueur de sortie du foret et de l’alésoir

Compléter sur les schémas ci-dessous, les longueurs d’outil avec le minimum de porte à faux avec une garde de collision de 4 mm suivant l’axe Z entre la pièce et le porte outil

70

53+35=58

Porte pince ER32

Longueur de la jauge à respecter :70+58 =128

Choix du foret

16

-5.9- Déterminer le groupe matière usinée

-5.10- Choix du foret

| Diamètre à percer | 6.5H7 Ø 6.35 |
| --- | --- |
| Longueur du perçage | 58 accessibilité |
| Référence foret : | SD207A-6.35-57-8R1 |

-5.11 –Etude des conditions de coupe

Les conditions de coupe seront déterminées avec le logiciel SECO CUT

| Vitesse de coupe : | Fréquence de rotation : | Vitesse d’avance mm /tr | Avance de la table : | Couple : | Puissance : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 6517 | 0.13 | 847 | 2.5 | 1.7 |

-5.12 - Validation machine

Le centre d’usinage CH320 est capable de respecter les conditions de coupe

(si non déterminer la vitesse de coupe à la rotation maximale de la machine)

Attention vitesse max broche =6000tr/minute

- DS 10 -

Grâce au logiciel SECO-CUT, ajuster les conditions de coupe en modifiant la modulation de vitesse et en respectant les contraintes du centre d’usinage CH320

-5.13-Compléter le tableau suivant

| Vitesse de coupe : | Fréquence de rotation : | Vitesse d’avance mm /tr | Avance de la table : | Couple : | Puissance : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 5995 | 0.13 | 779 | 2.5 | 1.5 |

-5.14- Montage du foret  étudié précédemment :

Déterminer la référence porte outil et des différents intermédiaires pour l’utiliser sur la machine

| Porte outil | Intermédiaire | outil |
| --- | --- | --- |
| E3469 5875 3270 | Pince ER32 | SD207A-6.35-57-8R1 |

Choix de l’alésoir et de ses lames:

Déterminer les références de l’outillage et de ses conditions de coupes pour réaliser la finition des surfaces 14

-5.15-Code référence alésoir

| SR80 |  | 6.5 |  | EN 1 |  | R |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Code référence Lames										Choix de la nuance

| P 00 |  | E N1 |  | 12 |  | CP15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-5.16-Choix des conditions de coupe

Sachant que la machine est équipée d’une lubrification centrale (par le centre)

| Vitesse de coupe : 80 | Avance : 0.2 |
| --- | --- |
| Fréquence de rotation :3919 TR/mn | Avance de la table : 784 mm/mn mm/mn |

- 5.17 - Montage de l’outil :

Déterminer la référence porte outil sachant que l’alésoir est monté avec un porte-outil de type WELDON

| Porte outil | Code alesoir | Code lame |
| --- | --- | --- |
| E3469 584 1050 | SR80 6.5 EN1 R9 | P00 EN1 06 CP15 |

- DS 11 -

-5.18 -Compléter le schéma d’outil en dessinant l’outil dans le  porte-outil ainsi que les dimensions permettant d’obtenir sa longueur d’outil

Longueur à calculer

En déduire la valeur de la longueur d’outil :

50-30+105 =125mm

36

50

105

-5.19-Cette constitution d’outillage permet-il d’usiner les surfaces 14 pourquoi ?

Oui car la longueur de sortie est de 105-30 =75 mm

- DS10 -

6 - FAO : ELABORATION DU PROGRAMME D’USINAGE

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents ( imprime écran des entités d’usinages, fiches outils, etc…)

Ouvrir le dossier FAO  :EFICN USINAGE Sujet 3 :

On vous demande :

6-1 La création des operations d’usinage permettant l’obtention des surface 14

6-3 Générer le programme d’usinage des position 1A et 2A

7- SIMULATION DU PROCESSUS

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents ( imprime écran des caractéristiques outils, relevé des erreurs, etc…)

Avant de simuler vous devez rentrer les caractéristiques des l’outils  qui réaliseront les surfaces 14

Afin de valider votre processus, vous devez simuler l’usinage desp osage 1A et 2A.

Après la phase de simulation-réalité-virtuelle, vous avez la possibilité de modifier, si nécessaire, votre programme.

- DS 10 -

- DS 12 -