TRAVAIL DEMANDE

1- ANALYSE DE LA MACHINE CH320

Pour découvrir l’espace machine ainsi que la pièce réalisée, répondez aux questions suivantes.

Nota :

Pour répondre vous pouvez soit utiliser les documents numérisés que vous trouverez dans le dossier ressource, soit utiliser le document Word « ressources » qui vous dirigera automatiquement vers le document informatique sélectionné grâce à un lien Hypertexte (Ctrl +Clique), n’oubliez pas de fermer à chaque fois le document avant d’en sélectionner un nouveau.

  - Sur le dessin suivant représentant l’intérieur de l’espace machine, nommer les 4 axes de la machine-outil

Y

X

Z

B

1-2  Relever les courses sur les 3 axes orthonormés :

| Axe | course |
| --- | --- |
| X | 460 |
| Y | 420 |
| Z | - DS 3 - 315 |

  - Calculer le temps, exprimé en secondes, que met la palette pour réaliser une rotation de 90°.

Voir document ressource DR1 : vitesse 6 tr/minute     temps pour une rotation de 90°=2.5S

1-4   Quelle est la vitesse travail (en mm/mn) maximum sur les 3 axes ?

Voir DR 1      vitesse max travail 5 m/mn

1-5   A partir de quelle fréquence de rotation le maximum de puissance est disponible ?

Voir DR 1      Lecture diagramme de puissance broche 900Tour/ minute

1-6   Quelle est la fréquence de rotation maxi qui permet d’avoir le couple maximum ?

Voir DR 1   diagramme du couple de la broche    900Tour/ minute

1-7   Nombre de palette sur la machine. Pourquoi ?

2 palettes sont présentent sur ce centre d’usinage, elles permettent un chargement de piece pendant l’usinage des pièces  de l’autre palette .

(un travail en temps masqué)

1-8   Sachant que 4 pièces sont en cours d’usinage sur une palette. Combien de pièce sont Contrôlée(s)  et conditionné(e) par l’opérateur à chaque sortie de palette

Voir la constitution des palettes (2 pièces posage 1A B+ 2 pièces posage 2A B) .

A chaque sortie de palette, 2 pièces sont terminées d’être usinées donc elles vont être contrôlées et conditionnées, et les 2 autres vont être  monter dans les montages 2A et 2B)

- DS 4 -

2- ANALYSE DU BRUT

  - Indiquer la matière du brut.

Voir dessin de definition + document ressouce R2

EN AB-43 000 [Al Si 10 Mg] alliage d’aluminium silicium 10% magnesium

  - Ce métal est-il de la famille des ferreux ou des non ferreux ?

Non fereux

  - Par quel procédé est réalisé le brut ? (barrer les mentions incorrectes)

-Forgeage 	- Frittage	Electro-érosion	Moulage	Laminage	Usinage

  - . Ce type de brut est destiné généralement  aux pièces :

-Prototype pièce unitaire 	- Petite série  	moyenne série		grande série

- DS 5 -

3 ETUDE DU CYLE D’UNE PALETTE

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les repères des surfaces usinées, la position angulaire absolue de la palette lors de l’usinage des surfaces indiquées  en rouge. La règle à respecter est la priorité palette (usinage de toutes les surfaces accessible sans modification de la position angulaire)

| Volume pièce usinée POSAGE 1A | Position angulaire palette | Posage | Repère des surfaces usinées |
| --- | --- | --- | --- |
| POSAGE 2 A | B0 | Posage 1A | 21-22-23-24-1-2-3-11-19 |
|  |  | Posage2A | 8-9-10-12-13-20-25-26-27-28-29. |
|  | B -6° | Posage 2A | 15-16-17-18 |
|  | B90 | Posage 2A | 4-5-6-7-14 |
| POSAGE 1B POSAGE 2B | B180 | Posage 1B | IDEM POSAGE 1A B0 |
|  | B180 | Posage 2B | IDEM POSAGE 2A B0 |
|  | B174 | Posage 2B | IDEM POSAGE A B-6 |
|  | B270 | Posage 2B | IDEM POSAGE 2A B90 |
| Retour en position pour la palettisation B0 | Déplacement angulaire de 90° |  |  |

Déterminer la course angulaire effectuée et le temps de rotation palette  durant l’usinage des pièces sur une palette

B0        B-6            B90             B180        B174         B270

6       +   96       +     90         +        6     +     96    =     294°  / 36 =

- DS 6 -

8.16 secondes

: