- BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

- TECHNICIEN D’USINAGE

- épreuve E2 - Unité : U 21

- Elaboration d'un processus d'usinage

- Durée : 4 heures							 	   Coefficient : 3

- Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

    - C 12 :	Analyser des données opératoires relatives à la chronologie des

      - Etapes de production du produit

    - C 22 :	Choisir des outils et des paramètres de coupe

C 23 :	Elaborer un programme avec un logiciel de FAO

CORRIGE

# SUJET 1

Lister les documents fournis

- Le dossier sujet de DS 1 à DS 10

- Le plan DT1

- Le dossier informatique :

- Ce sujet comporte :

- Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat ) :

Lister les documents à rendre

- Le dossier sujet de DS 1 à DS 10 + DT1

- Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

- Calculatrice autorisée conforme à la réglementation.

- PRESENTATION DU SUJET

- Leader mondial de la fabrication de systèmes d'entraînement par motoréducteurs, la société SEW conçoit réalise et commercialise leur production. Elle fabrique elle-même ses bruts moulés.

- L’entreprise utilisait des outils standard pour l’usinage du carter une étude rapide avec le fabriquant d’outil a permit un gain de temps grâce a l’utilisation d’outil combinés.

- On vous propose de mener une partie de cette étude. Les phases 30 et 40 sont réalisé sur le même montage d’usinage, 4 pièces par phases.

- CARTER W20

COUPE

- L’étude portera sur la phase 30 posage 30

- Après analyse des données techniques, vous élaborerez une partie du processus d’usinage à l’aide du logiciel de F.A.O., puis validerez  par simulation le programme.

Gamme d’usinage

- Ph10 coulé et moulage du brut

- Ph20 arasage et grenaillage du brut

- Phase 30 posage 30 usinage alésage et face

- Phase 30 posage 40 usinage taraudage C1 à C4

- Phase 50 contrôle sur poste

- Phase 60 contrôle sur MMT

- CENTRE D’USINAGE HORIZONTAL 4 AXES HEC 400 D

  - voir déplacement machine (\\Epreuve E2-U21\Dossier Technique\) DT2

  - Placez sur le schéma ci-dessous,:

- les axes de la machine

Axe :Y

Course=650

les courses

Axe :X

Course=650

Axe :Z

Course=680

Axe :B

En utilisant le document DT2. (\\Epreuve E2-U21 sujet 1\Dossier technique)

  - Quel est le maximum des outils acceptés par la machine avec des magasins combinés?

320

  - Quel diamètre et longueur d’outil maximum peut on mettre dans le magasin ?

Ø=160L=350

  - Quelle est la rotation maximale de la broche ?

20000 tr/mn

  - Quel est le poids maxi possible pour un outil ?

10kg

  - Quel est le maximum de débit en lubrification centre broche ?

50l/min

  - Quel est le moteur broche monter sur ce type de machine, donner les caractéristiques dimensionnelle de la broche?

HEC 400 D

Ø180

L totale= 305

  - Peut charger un outil de façon manuelle dans le magasin pendant l’usinage ?

OUI

NON

- ANALYSE DU BRUT :

- Le brut et réaliser sur place mise en forme et préparer avant usinage.

- Répondez aux questions suivantes en vous aidant des documents ressource (DT1)

- Quel type de brut vas être utilisé (type de mise en forme, étirer, forger, etc…)

Brut moulé

- De quelle matière s’agit-il ?

Aluminium

- En utilisant la liste des outils et le plan de la pièce et les références des surfaces usinées ci-dessous.

- Compléter le tableau ci-après en associant les cotes réalisées parles outils et les surfaces usinées.

- Outil combiné T43 – Outil ébauche au Ø54.7, surfaçage plan, Rainure 58H12

- T46 – Taraud M6

- Outil combiné T48 – Outil ébauche au Ø46.7 ;chamfrein Ø61.7 ; Ø110.7 rainure 65H12

- Outil combine T50 – Outil finition Ø47H8 ; Ø62K6 ; Ø111H7 , Fraise fileter M5

- T52 – Outil finition Ø55J6

| - OUTILS | - SURFACES REALISEES(REF) | - COTES REALISEES par l’outil |
| --- | --- | --- |
| - T43 | C18-C19-C20-C22-F2-F3 | ébauche au Ø54.7, surfaçage plan, Rainure 58H12 |
| - T46 | C9-C10-C11-C12/ C13-C14-C15-C16 | taraudage M6 |
| - T48 | C17-C21-C22-F1 | ébauche au Ø46.7 ; Ø61.7 ; Ø110.7 rainure 65H12 |
| - T50 | C5-C6-C7-C8/ C17-C21-C22-F1 | Ø47H8 ; Ø62K6 ; Ø111H7 et taraudage M5 |
| - T52 | C18-C19 | Ø55J6 |

F3

C15

F1

C19

C21

C20

C22

C5-C6-C7-C8

C1-C2-C3-C4

C13-C14-C16

C17

F2

C18

C22

C9-C10-C11-C12

Compléter le tableau suivant avec les données manquantes

| OPERATIONS | ANGLE ROTATION | N°outil | SURFACES usinées |
| --- | --- | --- | --- |
| Alésage ébauche Surfaçage | 0° | T43 | C18 + chanfrein F2 |
| Alésage ébauche Surfaçage | 180° | T43 | C19 + chanfrein F3 |
| Rainurage gorge | 0° | T43 | C22 |
| Rainurage gorge | 180° | T43 | C20 |
| Alésage finition | 0° | T52 | C18 |
| Alésage finition | 180 | T52 | C19 |
| Taraudage | 0° | T46 | C9-C10-C11-C12 |
| Taraudage | 180° | T46 | C13-C14-C15-C16 |

| OPERATIONS | N°outil | ANGLE ROTATION | SURFACES |
| --- | --- | --- | --- |
| Ebauche alésage Surfaçage | T48 | 270° | C17-C21+chanfrein F1 |
| Ebauche alésage Surfaçage | T48 | 90° | C17-C21+chanfrein F1 |
| Rainurage gorge | T48 | 270° | C22 |
| Rainurage gorge | T48 | 90° | C22 |
| finition | T50 | 270° | C17-C21 |
| finition | T50 | 90° | C17-C21 |
| Perçage+filetage | T50 | 270° | C5-C6-C7-C8 |
| Perçage+filetage | T50 | 90° | C5-C6-C7-C8 |

- Etude du porte pièce

- Le Montage étudier et réalisé par une Enterprise extérieure utilise le système hydraulique

- De serrage de la machine.

- En utilisant le dessin ci dessous colorier en rouge les éléments de maintient des pièces.

- Et en bleu les éléments qui contribue à la mise en position, d’une pièce

- (\Epreuve E2-U21\Sujet 1\Dossier Ressource\video serrage\)

- En utilisant les document ressources, photos montage, et plans,

- (\Epreuve E2-U21\Sujet 1\Dossier Ressource\photos montage\)

- (\Epreuve E2-U21\Dossier Technique\DT4)

- Remplacer les different éléments de mise en position et de maintient par des normales

- En utilisant  la 2eme partie de la norme.

- Quelle et la fonction de l’élément de couleur verte sur le modèle 3D?

Un pré positionnement

- A l’aide des documents techniques : DT3 (Epreuve E2-U21 sujet 1\Dossier technique).

  - Sur le dessin suivant, représentez :

      - Mesurez sur le fichier"W20 Ph30"(\\Epreuve E2-U21 sujet 1\Dossier de travail\FAO)

Calculez les décalages d’origines entre Opp OP en positon B270.

et tracer les axes sur Opp

4  Choix de l’outil et des conditions de coupe.

B270°

Y 591

Z-28

Opp

OP

OP

Z+

Y+

  - Décodez les spécifications pour l’usinage phase 30.

      - A l’aide du dessin de définition T48 (\\Epreuve E2\sujet 1\Dossier technique).

- Compléter les cotes manquantes sur le dessin du nouvel outil qui va réaliser :

- ébauche au Ø46.7 ; Ø61.7 ; Ø110.7 rainure 65H12

- Outil combiné T48

Cote mini =221.5

Ø de la broche =180

L de la broche =160.5

En utilisant un outil combinés sur ce montage il et nécessaire de vérifier le passage de la broche, par rapport au montage d’usinage pour éviter les collisions.

  - En utilisant les DT2 et DT3 compléter les cotes de passage broche indiquer sur les dessins ci dessous

B180°

B0°

Opp

COTE mini=16.5

Cote mini avec le montage =7.5

- En vous aidant des caractéristiques de l’outil précédant

- (epreuve E2 sujet 1\Sujet 1\Dossier Ressource\outil T48.pdf)

- et du catalogue ISO Mappal, donner les références ISO correspondant aux 2 plaquettes constructeur utilisées (Ex : 10061391=CCMT 060202 N)

30010706

- Plaquette constructeur rep :8

30010681

- Plaquette constructeur rep :9

CCXT 09T304 L

- Plaquette ISO correspondante a rep :8

SCXT 09T304 X

- Plaquette ISO correspondante a rep :9

- Donner la Nuance plaquette correspondant à la Rep :8 en utilisant le tableau du catalogue

- (\Epreuve E2-U21\Sujet 1\Dossier Ressource\DR3)

Sachant que l’on utilisera une nuance de base pour l’usinage de cette matière avec une bonne durée de vie.

H10

Nuance recommandé pour plaquette Rep 8 et 9:

- En utilisant le dessin de définition de la pièce calculé les différentes vitesses de rotations, de l’outil Pour l’usinage de C17 et C21 (arrondir a l’entier supérieur)

- .Utilisé les références de vitesse de coupe

- (\Epreuve E2-U21\Sujet 1\Dossier Ressource\DR4)

- on prendra l’épaisseur maximum de copeaux, pour matière CMC n° 30-21

2873 tr/min

- C17 N=

5208 tr/min

- C21 N=

- Que pouvez-vous en déduire par rapport à l’outil combiné utilisé (T48)

Il faut donc choisir une vitesse de rotation médiane, ou favoriser

Une des 2 vitesses

- En utilisant le dessin de définition de la pièce et de l’outil

- déterminez la quelle des 2 vitesses privilégier

- Et donné l’élément du dessin qui a déterminé votre choix

Nous allons privilégier la cote la plus précise et le meilleur état de surface, Ra de 1.6 pour la cote de 111H7

Le dessin de définition de l’outil donne 3000 tr max pour le bon équilibrage.

FAO : Elaborez le programme d’usinage.

- Cette partie du travail se fera en présence de l’examinateur qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents. (Imprime écran des entités d’usinages, fiches outils, etc….)

Pour des raisons d’allégement du fichier seules les pièces usinées dans le posage 30 sont sur le montage, et le taraudage complet et réaliser uniquement sur les pièces 1 et 2

- Ouvrir le dossier travail : \\Epreuve E2\ sujet 1\Dossier de travail\FAO\Fichier Fao usinage W20

  - Réaliser l’usinage ébauche des surfaces C17 C21 et F1 en utilisant l’outil T48

  - Réorganisez les opérations en correspondance avec le tableau 2. (Page DS5 : Etude de la chronologie des opérations)

  - Générez le programme d’usinage de la phase 30 afin de l’exploiter avec le logiciel de simulation.

SIMULATION DU PROCESSUS :

- Cette partie du travail se fera en présence de l’examinateur qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents (imprime écran des caractéristiques outils, relevé des erreurs, etc…)

  - Avant de simuler, vous devez rentrer les caractéristiques de la fraise. ( \\ Epreuve E2\ sujet 3\Dossier de travail\Ncsimul\Liste outil)

Prendre par défaut les caractéristiques suivantes pour le porte-outil.

3

1

2

4

  - Afin de valider votre processus, vous devez simuler l’usinage de la phase 30 posage 30.

  - Après la phase de simulation, vous avez la possibilité de modifier, si nécessaire, votre programme.

  - Après la phase de simulation, vous avez la possibilité de modifier, si nécessaire, votre programme.